老人户外安全监护装置项目技术路线

（V5.0 最新统一基线）

在 V4.0 母版基础上，融合最新对话决策、当前实际代码、网页交互方案与验证记录

文档性质：技术方案 + 实施记录 + 复现指南 + 故障复盘 + 功能验证 + 优化方案 + 后续开发计划 + 创新总结

版本：V5.0（当前统一基线）

整理日期：2026-08-23

# 文档使用说明

本文件继续以 V4.0 为母版和历史基线，但本版所有“当前状态、网页交互、实现完成度、问题与后续计划”均以最新对话记录为最高优先级，并以当前前后端代码与网页规划文档作为技术核验材料。网页规划与最新对话发生冲突时，以最新对话最终确认的规则为准；对话没有给出最终答案的内容，不强行确定，统一标注“待定”，并同时给出推荐的优化方法。

状态统一采用“已确定/已共识”“已实施/已验证”“未实施/规划中”“参数待定”“待定 + 推荐优化”几类。任何未实际验证的内容不得写成完成；任何代码已经存在但用户体验仍有问题的内容，区分“功能已实现”和“交互仍需优化”。

【已实施 / 已验证】 当前软件定位闭环已经从 V4.0 的“数据库读取链”推进到“Swagger 模拟设备 POST 上传 → FastAPI 校验/写入 → MySQL 保存 → GET 查询 → JavaScript/高德地图展示”的完整软件闭环；实时定位、今日轨迹、历史日期轨迹、指定时间最近 GPS 查询等已形成可运行功能。

【未实施 / 规划中】 真实 GPS 硬件自动上传、Python 自动循环模拟 GPS、公网/4G 远程部署仍未实施；下一阶段重点从“软件闭环验证”转向“真实设备接入 + 数据时间语义升级 + 页面交互优化 + 完整异常测试”。

## V4.0 相比 V3.0 的核心变化

| 变化项 | V4.0 状态 | V5.0 最新状态 |
| --- | --- | --- |
| 阶段4 POST /location | 未实施/规划中 | 已实施/已验证；当前用 Swagger 手动模拟设备上传 |
| Python 自动模拟 GPS | 规划中 | 未实施；仍需补充自动循环上传工具 |
| 真实 GPS 硬件 | 未实施 | 未实施；后续方向为 ESP32 + GPS + 4G |
| MySQL locations | 已建立 | 表结构仍为 id/device_id/longitude/latitude/timestamp，尚未增加 gps_time |
| 实时定位 | 基础 Marker 已验证 | 2 秒轮询 + Marker 更新 + 5km 大跨度重新居中已实现 |
| 今日轨迹 | 规划中 | 已实现查询/PolyLine/起点/当前点，但当前代码仍显示红色终点，拟优化取消 |
| 历史轨迹 | 交互已共识 | 已实现；昨天起前5天 + 自定义日期；当前日期控件尚未合并 |
| 指定时间查询 | 规划中 | 已实现 /locations/nearest + ±5分钟窗口 + 点击信息窗 |
| 轨迹抽稀 | 方向已确定 | 已实现后端 50 米距离抽稀；首点/末点强制保留 |
| 时间字段 | 计划切换 gps_time | 当前继续使用 timestamp 作为服务器写入时间；真实 GPS 阶段再增加 gps_time |
| 页面模式后台刷新 | 未涉及 | 进入今日/历史模式后后台 2 秒轮询仍继续；当前维持此策略，后续可优化 |
| WebSocket | 未实施 | 仍不改变 HTTP 轮询路线；没有推翻原设计 |

# 0. V5.0 决策与状态管理规则

## 0.1 四份材料的严格决策优先级

最新对话记录中已经最终确定的内容 > V4.0 技术路线母版与原技术基线 > 当前前后端代码事实核验 > 网页功能规划辅助资料。对话负责回答“最后决定怎么做”，V4.0负责保持文档结构与历史基线，代码负责确认“实际上已经做到什么”，网页规划负责补充交互清单；网页规划与后续对话冲突时，以后续对话为准。

## 0.2 冲突处理原则

出现 A / B / C 三套方案时，不做平均折中；只采用最后一次已经明确确认的 C。被废弃的旧方案仅在故障复盘或版本差异说明中保留，不能作为当前 V5.0 方案并列选项。

## 0.3 待定事项的统一写法

凡对话、V4.0、代码和网页规划均没有形成最终答案的内容，统一使用“【待定】”。每个“【待定】”必须同时写清：① 为什么当前不能确定；② 最推荐方案；③ 推荐实施步骤；④ 验证方式；⑤ 验证通过后如何转为正式决策。

## 0.4 “已实现”与“优化建议”严格分层

当前代码已经存在但用户体验仍存在问题的功能，写成“功能已实现/交互待优化”；尚未实施的方案一律写成“【未实施优化】”，不得因为推荐方案合理就提前写成系统现状。

## 0.5 本版总体状态判断

【已实施 / 已验证】当前已形成从 Swagger 手动模拟上传 → FastAPI 接收/校验 → MySQL 持久化 → GET 查询 → JavaScript 2 秒轮询 → 高德地图显示的完整软件定位闭环；今日轨迹、历史日期轨迹、指定时间最近 GPS 查询也已实现。真实 GPS、自动模拟器、公网/4G、gps_time、异常完整性和安全运维仍属于后续阶段。

# 1. 项目核心概述

## 1.1 一句话项目目标

本项目拟开发一套以具备联网能力的老人便携式监护设备为硬件载体，以 GPS 连续定位为第一核心链路，并在 GPS 主链稳定后逐步集成 SOS、跌倒检测、语音对讲、电量监测、摄像头抓拍、设备绑定、多用户鉴权、电子围栏和安全告警等功能的老人户外安全监护系统；监护端通过 Web 页面查看老人当前所在位置、当天轨迹、历史轨迹和设备状态。

## 1.2 当前项目第一核心目标

当前阶段不同时开发所有监护功能，而是先把 GPS 从“固定数据能够显示”推进到“设备能够自动上传、数据库连续保存、网页自动刷新、当天轨迹默认显示、历史日期和具体时间可查询”的完整数据闭环。GPS 闭环稳定以后，跌倒、电量、摄像头、SOS 等模块复用同一套“设备上传→FastAPI→MySQL→前端读取”的分层框架。

## 1.3 最终 GPS 双向数据链

写入链（设备→数据库）：

GPS 卫星 / 定位源
↓
GPS 定位模块
↓
设备主控
↓
WiFi / 后续公网网络
↓
HTTP POST
↓
FastAPI 数据校验
↓
MySQL locations

读取链（数据库→监护端）：

Web 浏览器
↓
JavaScript
↓
HTTP GET
↓
FastAPI
↓
MySQL 查询
↓
JSON
↓
JavaScript
↓
高德地图
↓
当前位置 Marker + 当天/历史 Polyline

# 2. 已敲定的核心技术方案

## 2.1 总体系统架构

【已确定 / 已共识】 系统采用“设备端—FastAPI 后端—MySQL 数据库—Web 前端—高德地图可视化”的分层架构。

【未实施优化】完整户外闭环还需要统一定义“GNSS 无效、网络不可用、服务端异常、数据库异常、设备重启、旧位置”的失败语义。推荐后续为每类失败定义状态码/状态字段、重试策略、最终用户显示语义，并用可重复故障注入测试后固化为协议。

输入/输出/失败处理职责：设备端输入为 GNSS 与后续状态传感数据，输出为定位/事件上报报文；FastAPI 输入为设备或网页 HTTP 请求，输出为校验结果、业务 JSON 或明确错误；MySQL 输入为后端持久化数据，输出为可查询记录；Web 输入为 FastAPI JSON，输出为地图与状态交互；告警类规则最终由服务端统一判断，浏览器负责显示与处置入口。

| 层级 | 最终职责 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 设备端 | 采集 GPS/其他传感数据；组织数据、联网并 HTTP 上传 | 职责已确定；真实硬件未接入 |
| FastAPI 后端 | 统一 API；接收设备数据；参数校验；业务逻辑；读写 MySQL；后续鉴权/告警 | GET、POST、历史查询、nearest 等软件接口已实现；真实设备接入待实施 |
| MySQL | 持久化定位及后续用户/设备/告警数据 | elder_monitor/locations 已建立并持续写入；gps_time 尚未加入 |
| Web 前端 | fetch 调用 FastAPI；维护页面状态；管理 Marker/Polyline/查询 | 实时、今日、历史、指定时间查询均已实现；日期控件和模式收回仍需优化 |
| 高德地图 JS API | 底图、Marker、Polyline、视野管理、后续轨迹回放 | 底图/Marker/Polyline/5km 视野策略已实现；后续轨迹动态增长/回放未实现 |

## 2.2 硬件清单与分工

【已确定 / 规划方向】后续真实硬件路线为 ESP32 级别主控 + GNSS/GPS 定位模块 + 4G 通信模块；WiFi/蓝牙作为后续扩展。具体芯片、GNSS 型号、4G 模块型号和接线方式仍未最终确定。

【未实施优化】面向户外场景，设备端建议独立处理 GNSS 搜星、网络重试、低电、重启恢复和 SOS 优先级，普通定位上报不应阻塞安全事件。推荐增加本地短时缓存与消息队列，网络恢复后按设备采集时间顺序补传。验证重点为“断网不丢关键数据、恢复后不重复、SOS 不被普通定位阻塞”。

【已确定 / 已共识】 当前只固定模块职责，不凭空指定尚未实际选型的芯片、传感器型号、GPIO 或接线。

| 模块 | 状态 | 已确定分工 |
| --- | --- | --- |
| GPS 定位模块 | 职责确定 / 型号未定 | 获取经纬度、GPS 实际采集时间和定位有效性；与网络上传职责分离 |
| 设备主控 | 方向已确定 / 候选 ESP32；具体型号未定 | 读取 GPS；解析/组织数据；负责 WiFi/4G 网络和 HTTP 通信；后续读取 SOS、电量、IMU 等 |
| WiFi/网络能力 | 路线已确定 / 当前本地；后续 4G 为主 | 当前电脑局域网验证；真实设备阶段计划通过 4G 访问公网 FastAPI；WiFi/蓝牙可作为后续扩展 |
| 开发电脑 | 已实施 | 当前承担 Python/FastAPI、MySQL、前端 HTTP Server、浏览器和 Workbench 调试 |
| SOS 实体按键 | 规划中 | 老人主动求救输入；由主控检测后形成 SOS 事件并上传 |
| 跌倒检测硬件 | 规划中 | 采集运动状态；具体传感器、算法和阈值未确定 |
| 语音硬件 | 规划中 | 麦克风、扬声器及音频链；通信协议未确定 |
| 电量检测 | 规划中 | 采集设备电量/电压并作为设备状态上传 |
| 摄像头 | 规划中 | 安全事件抓拍；型号、压缩、上传和存储未确定 |

【注意】 数据库 Foreign Key 是表之间的数据完整性约束，不是硬件 SOS 按键；当前 locations 表没有外键和 Trigger，这与硬件功能无冲突。

## 2.3 后端技术栈与架构

【已确定 / 已共识】 后端采用 Python + FastAPI；数据库连接当前采用 mysql-connector-python；MySQL 为结构化业务数据存储。

| 职责 | 实现方向 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 设备定位上传 | POST /location 接收 device_id、longitude、latitude | 已实施/已验证；当前不上传 gps_time |
| 数据合法性校验 | device_id 非空、经纬度范围检查 | 已实施/已验证；时间字段校验暂随 gps_time 阶段补充 |
| 最新位置 | GET /location 读取最新记录 | 已实施/已验证 |
| 今日轨迹 | GET /locations/today | 已实施/已验证；查询后 50m 抽稀 |
| 历史日期轨迹 | GET /locations/history/date | 已实施/已验证；日期完整轨迹 + 抽稀 |
| 自定义时间范围 | GET /locations/history/range | 已实施/已验证；按 timestamp 范围查询 |
| 时间点位置 | GET /locations/nearest | 已实施/已验证；前后5分钟窗口，按时间差最近 |
| 数据库访问 | INSERT/SELECT/UPDATE/DELETE 由 FastAPI 执行 | 原则已确定；当前定位相关 INSERT/SELECT 已验证 |
| 鉴权 | 登录身份 + 用户设备绑定 + 数据访问控制 | 原则已确定，机制未选 |

## 2.4 前端技术栈与功能

【已确定 / 已共识】 前端采用 HTML + CSS + JavaScript；高德地图采用 JavaScript API；当前前端使用 fetch() 调用 FastAPI。

| 前端能力 | 第一版最终要求 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| HTTP 请求 | fetch() 调用本地 FastAPI | 已验证 |
| 当前位置 | 蓝色 Marker + 经纬度 | 已实现；2秒自动刷新 |
| 今日轨迹 | 绿色起点 + 蓝色 Polyline + 深蓝当前点 | 已实现；当前代码仍有红色终点，按最新决策后续取消 |
| 历史日期 | 昨天起前5天 + 自定义日期 | 功能已实现；当前为两个控件并存，统一入口未实施 |
| 时间查询 | 日期 + 可选时间；显示查询 Marker 与信息窗 | 已实现；±5分钟窗口 |
| 历史轨迹 | 按查询结果绘制 AMap.Polyline | 已实现 |
| 地图对象管理 | Map 初始化一次；复用 Marker/Polyline | 基本实现；后台轮询持续存在，模式状态管理还有优化空间 |
| 返回实时定位 | 清理历史覆盖物并显示实时 Marker | 代码已具备；当前历史面板二次收回交互仍有问题 |

【已确定 / 已共识】 FastAPI 不直接调用高德地图。后端只返回 JSON，地图对象由浏览器中的 JavaScript 管理。

## 2.5 网络传输方案：HTTP 与 WebSocket 分工

【已确定 / 已共识】 第一版统一优先使用 HTTP：设备上传用 POST，网页读取用 GET；实时位置先用 HTTP 定时轮询。WebSocket 仅在完整闭环稳定后按实际需求评估。

设备端：GPS / 主控 → HTTP POST → FastAPI → MySQL
监护端：JavaScript → HTTP GET → FastAPI → MySQL → JSON → JavaScript

【未实施 / 规划中】 WebSocket 尚未实施，不作为当前阶段依赖。

## 2.6 GPS 定位模块：第一版正式业务逻辑

### 2.6.1 定位数据上传链

【已确定 / 已共识】当前已实际运行的第一版 POST 数据结构为 device_id、longitude、latitude；timestamp 仍由 MySQL 自动生成。真实 GPS 接入时再增加 gps_time，用于表达 GPS 实际采集时刻。

GPS 模块采集
↓
主控读取/解析
↓
形成定位数据包
↓
HTTP POST /location
↓
FastAPI 校验
↓
INSERT locations

【已实施 / 已验证】真实 GPS 和主控尚未接入。当前已经通过 FastAPI /docs 手动输入一组坐标完成 POST 上传、FastAPI 校验、MySQL 写入，并由网页端每 2 秒轮询读取最新位置。当前没有 Python 自动循环模拟 GPS，也没有真实硬件上传。

### 2.6.2 当前最新位置

【已实施 / 已验证】 GET /location 已从 MySQL locations 表读取最新插入的模拟定位，并返回 longitude/latitude 给前端。

当前 GET /location 仍采用 ORDER BY id DESC LIMIT 1 获取最近插入记录。由于当前模拟数据的 timestamp 是服务器/数据库写入时间，同一时间批量写入的多条记录可能具有相同 timestamp；因此真实 GPS 阶段需要增加 gps_time，并将轨迹排序、日期归属和时间查询逐步切换为 gps_time。

### 2.6.3 页面进入时默认显示“今天轨迹 + 当前所在位置”

【已实施 / 已验证】进入网页后默认进入实时定位模式：以数据库最新位置初始化地图中心并创建蓝色 Marker；随后每 2 秒调用 GET /location 更新当前位置。今日轨迹不是当前页面首次打开时自动叠加，而是由用户主动进入今日轨迹模式后查询。

打开定位页面
↓
初始化高德地图一次
↓
查询今天有效 GPS（当前以 timestamp ASC；真实 GPS 接入后切换为 gps_time ASC）
↓
第一条有效记录 = 橙色起点
↓
全部坐标 = 当天 Polyline
↓
最新有效记录 = 蓝色当前位置

实时更新期间，普通位移只执行 Marker 坐标更新，不持续抢夺用户地图视野；当相邻有效定位距离达到 5 km 阈值时重新将地图中心移到新位置。该策略已在当前代码中实现。

### 2.6.4 日期查询区：最近5天 + 自定义日期

【已确定 / 已共识】历史日期最终交互方向为一个统一日期入口：昨天、前天、3天前、4天前、5天前 + “自定义日期...”。当前代码尚为快捷日期下拉 + 自定义日期控件并存，统一为单一入口尚未实施。自定义日期选项被选中后，再显示浏览器原生 input type="date" 日历选择器。

日期：[8月18日（今天） ▼]    时间：[可选]    [查询]
下拉：
8月18日（今天）
8月17日
8月16日
8月15日
8月14日
自定义日期...

当前数据库不因快捷入口而限制保存天数。5日快捷入口只是日常查询便利；数据库可继续长期保留。

第一版页面不增加复杂右侧功能栏；查询区保持简洁。现有经纬度/定位状态信息可继续以简洁信息块展示，页面核心视觉仍以地图、轨迹和四色 Marker 为主。

### 2.6.5 只选择日期：显示当天完整路线

【已实施 / 已验证】历史日期查询可按指定日期查询当天完整轨迹；当前使用 timestamp 做日期范围查询，并在返回前进行 50 米距离抽稀。

历史日期完整路线：
绿色起点  →  蓝色 Polyline（当天完整轨迹）  →  红色终点

最新对话已确定：今日轨迹后续优化为“绿色起点 + 蓝色 Polyline + 深蓝色当前点”，不显示红色终点；历史日期轨迹继续使用“绿色起点 + 蓝色 Polyline + 红色终点”。当前代码今日轨迹仍会绘制红色终点，属于已实现但待交互优化项。

### 2.6.6 日期 + 时间：显示绿色查询位置

【已实施 / 已验证】日期 + 时间查询通过 GET /locations/nearest 完成：后端以查询时刻前后 5 分钟为候选窗口，并按与查询时刻的绝对时间差选择最近定位记录。

查询成功后在历史轨迹上增加查询 Marker，点击 Marker 可打开信息窗口，显示查询时间、实际记录时间、时间差、经度和纬度。

【已确定 / 已实施】当前业务规则采用 ±5 分钟允许误差，已经在代码中实现并完成基础验证；真实 GPS 上报周期确定后，可重新校准该参数，但在未重新验证前不改变 V5.0 当前规则。若超过 ±5 分钟，则不显示查询 Marker，并提示附近暂无 GPS 记录。

### 2.6.7 Marker 颜色、业务语义与重合规则

| 颜色/对象 | 固定语义 | 重合时处理 |
| --- | --- | --- |
| 橙色 Marker | 当天第一条有效 GPS = 起点 | 不因查询位置重合而改变颜色 |
| 蓝色 Marker | 今天最新有效 GPS = 当前所在位置 | 若与起点或查询位置同坐标，保留各自语义并视觉轻微错位 |
| 红色 Marker | 历史日期最后一条有效 GPS = 当天终点 | 若只有1条数据，与橙色起点同坐标但错位显示 |
| 绿色 Marker | 指定时间对应的最近有效 GPS = 查询位置 | 允许与橙/蓝/红同坐标；额外显示实际命中时间 |
| Polyline | 按 gps_time 从早到晚连接当天有效 GPS | 0或1条记录时不强行画无意义线段 |

轨迹点本身不全部创建可见 Marker。轨迹由 Polyline 承载；起点、当前点、历史终点和指定时间位置分别承担明确业务语义。点击指定时间 Marker 可查看更详细的查询结果信息。

### 2.6.8 无数据、单点数据与查询状态

【已实施 / 已验证】已实际测试过“今天无数据”和“历史日期无数据”场景；当前可通过接口返回的无数据结果和前端提示进行处理。

【待定事项说明】当前单点及近50米场景的最终视觉语义没有被对话最终单独定稿，因此 V5.0 不写死具体 UI 呈现。推荐采用“单点只显示单点、Polyline 不强行生成、查询结果明确提示数据量不足”的保守方案；通过回归测试后再转为正式交互规则。

【待验证 / 推荐】“只有一个 GPS 点”“两点距离小于50米”“异常跳点”“非法边界值”等场景尚未完成系统化验证。推荐先用 Python 模拟器构造最小数据集，再分别验证：单点是否只显示点而不误画完整路线、同点/近点是否避免异常折线、非法坐标是否在 POST 阶段拒绝、异常大跨度是否只触发地图重定位而不直接判定为真实移动。

| 场景 | 地图行为 | 提示/说明 |
| --- | --- | --- |
| 今天0条有效GPS | 不显示轨迹、起点、当前位置、终点 | 显示“今天暂无 GPS 定位数据” |
| 历史日期0条 | 清除上一条历史轨迹及相关 Marker | 显示“YYYY年M月D日暂无 GPS 定位数据” |
| 今天只有1条 | 无 Polyline；橙色起点与蓝色当前位置同坐标并轻微错位 | 两种业务语义都保留 |
| 历史日只有1条 | 无 Polyline；橙色起点与红色终点同坐标并轻微错位 | 两种业务语义都保留 |
| 查询时间命中起点/终点/当前 | 绿色 Marker 保留并与原 Marker 轻微错位 | 不替换原 Marker 的颜色和语义 |

### 2.6.9 gps_time 与服务器写入时间

【已确定 / 已共识】当前 locations 表中的 timestamp 继续表示服务器/数据库写入时间。真实 GPS 阶段再新增 gps_time，并保持 timestamp 作为服务器接收/写入时间，以处理断网补传、延迟上传和乱序上传。

现有 locations 表只有 timestamp，且该字段当前由 MySQL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP 自动生成，因此它更接近“服务器/数据库写入时间”。正式数据结构将新增 gps_time，并继续保留服务器写入时间，用于日志、延迟分析和排错。

GPS 10:00 采集位置 A
↓（设备断网缓存）
10:10 网络恢复并上传
↓
gps_time = 10:00（老人实际位置时间）
timestamp = 10:10 左右（服务器写入时间）

## 2.7 跌倒检测

【已确定 / 已共识】 跌倒检测是目标功能之一，但必须在 GPS 主链稳定后单模块开发。

【未实施 / 规划中】 传感器型号、算法、阈值、本地判断还是服务器判断、告警上传协议尚未确定；V4.0 不凭空指定。

跌倒传感数据
↓
主控/算法判断（方案待定）
↓
形成跌倒事件
↓
FastAPI
↓
alerts / 监护端告警

## 2.8 SOS 主动求救

【已确定 / 已共识】 SOS 属于主动安全事件，物理按键由主控读取，之后通过独立业务事件上传。

老人按下 SOS
↓
主控检测硬件输入
↓
HTTP POST /sos（接口名规划）
↓
FastAPI
↓
安全告警记录
↓
监护端/联系人

【未实施 / 规划中】 SOS 硬件接线、消抖、长按/短按规则、告警确认机制尚未实施。

## 2.9 语音对讲

【已确定 / 已共识】 语音对讲已列入功能范围。

【未实施 / 规划中】 音频采集/播放硬件、编解码、上下行音频协议、实时通信方式和服务端媒体处理架构尚未敲定。GPS 阶段不提前引入。

## 2.10 电量监测

【已确定 / 已共识】 电量作为设备状态数据上传，后续支持低电量告警。

【未实施 / 规划中】 采样器件、采样方式、电量百分比估算、上报周期和低电阈值尚未确定。

## 2.11 摄像头抓拍

【已确定 / 已共识】 摄像头抓拍已纳入安全监护功能范围。

【未实施 / 规划中】 摄像头型号、触发条件、图片压缩、上传协议、服务端文件存储及访问权限尚未确定。

## 2.12 多用户鉴权方案

【已确定 / 已共识】 最终必须支持登录认证、用户—设备绑定和设备数据访问控制；用户不能访问未绑定设备的数据。

用户登录
↓
FastAPI 鉴权
↓
检查 user_devices 绑定
↓
允许 / 拒绝访问某 device_id 数据

| 部分 | 状态 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 原则 | 已确定 | 用户必须登录；FastAPI 统一鉴权；设备数据按绑定关系授权 |
| 基础数据表 | 方向已确定 | users、devices、user_devices、locations、alerts |
| 认证机制 | 规划中 | JWT / Session 尚未选择 |
| 安全细节 | 规划中 | 密码哈希、Token 生命周期、角色和管理员权限尚未确定 |

## 2.13 数据存储方案

【已实施 / 已验证】 结构化业务数据使用 MySQL；elder_monitor 数据库及 locations 表已经实际创建并用于当前定位读取链。

| 数据类别 | 第一版/最终存储内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 定位 | id、device_id、longitude、latitude、gps_time、timestamp(服务器写入时间) | 当前缺 gps_time；其余基础字段已实施 |
| 用户 | 账号、认证相关字段 | 规划中 |
| 设备 | device_id、设备状态等 | 规划中 |
| 用户—设备绑定 | 哪些用户可以查看哪些设备 | 规划中 |
| 安全告警 | SOS、跌倒、低电量、围栏等事件 | 规划中 |
| 图片/语音 | 非结构化文件/媒体 | 具体存储方案未确定 |

## 2.14 Index、Foreign Key 与 Trigger 的项目定位

Index：用于加速查询。当前 locations 的主键 id 已自动建立 PRIMARY 索引，并已通过 EXPLAIN 验证 ORDER BY id DESC LIMIT 1 使用 PRIMARY 进行 Backward index scan。

Foreign Key：用于不同数据表之间的引用完整性。当前 locations 尚未设置外键；后续 devices/user_devices 等表建立后再按数据模型评估。

Trigger：数据库在 INSERT/UPDATE/DELETE 时自动执行的逻辑。当前不使用 Trigger。项目业务规则优先放在 FastAPI 中，避免关键业务逻辑隐藏在数据库触发器内。

# 3. 当前实际开发环境与运行方式

## 3.1 当前已确认环境

| 项目 | 当前实际状态 |
| --- | --- |
| 开发工具 | VS Code |
| Python | 3.14.6（以当前机器 python --version 为准） |
| 项目根目录 | D:\vscode\GPS |
| 前端文件 | D:\vscode\GPS\frontend\index.html |
| 后端文件 | D:\vscode\GPS\backend\main.py |
| 独立数据库测试 | D:\vscode\GPS\test_mysql.py |
| FastAPI/Uvicorn | 已安装并运行验证 |
| FastAPI端口 | 8000 |
| 前端HTTP Server | Python http.server，端口5500 |
| MySQL Server | 8.4.x / MySQL84 Windows Service，已配置 |
| MySQL端口 | 3306 |
| MySQL数据目录 | D:\MySQL_Data |
| 业务数据库 | elder_monitor，已创建 |
| 业务表 | elder_monitor.locations，已创建 |

## 3.2 当前三个本地端口职责

| 端口 | 服务 | 用途 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5500 | Python HTTP Server | 向浏览器提供 index.html 和 JavaScript | 已验证 |
| 8000 | FastAPI/Uvicorn | 提供 /location 等 API | 已验证 |
| 3306 | MySQL Server | FastAPI/Python 连接业务数据库 | 已验证 |

浏览器 http://127.0.0.1:5500
↓ fetch()
FastAPI http://127.0.0.1:8000
↓ mysql.connector
MySQL 127.0.0.1:3306

## 当前开发基线：后端使用 python -m uvicorn main:app --reload；前端通过 VS Code Live Server 或 Python 静态 HTTP Server 在 5500 端口提供页面。实际运行以当前电脑环境为准，核心要求是浏览器端不能用 file:/// 直接打开。

终端1：FastAPI 后端

cd D:\vscode\GPS\backend
python -m uvicorn main:app --reload

终端2：前端 HTTP Server

cd D:\vscode\GPS\frontend
python -m http.server 5500

【已确定 / 已共识】 当前分阶段验证继续使用 Python 自带 http.server，而不把 Live Server 作为项目基线。原因是无需额外扩展、端口明确、变量更少，适合控制变量调试。

浏览器访问 http://127.0.0.1:5500。不要直接 file:/// 双击打开 index.html，因为当前前后端跨端口通信按标准 HTTP Origin 和 CORS 配置运行。

## 3.4 MySQL 服务启动与关闭

Get-Service *mysql*
net start MySQL84
net stop MySQL84

Workbench 是否打开不决定数据库是否运行；真正提供 3306 服务的是 MySQL Server Windows Service。停止服务不会删除 D:\MySQL_Data 中已经保存的数据。

## 3.5 推荐日常启动顺序

1. 启动 MySQL84
↓
2. 启动 FastAPI/Uvicorn（8000）
↓
3. 启动前端 HTTP Server（5500）
↓
4. 打开浏览器页面
↓
5. 按需要打开 Workbench 观察数据

# 4. 已完成工作的详细实施记录

本章记录每一阶段实际做了什么、为什么这样做、成功标准和关键问题。其目标不是简单列“已完成”，而是使后续换电脑、重装环境或他人接手时能够按相同顺序复现当前状态。

## 4.1 阶段1：固定坐标 → JavaScript → 高德地图

【已实施 / 已验证】 阶段1已完成。

目标：完全排除 Python、FastAPI、MySQL 和真实 GPS 干扰，只验证 Web 页面、高德 Web Key、安全配置、JavaScript、地图和 Marker。

建立 frontend/index.html；

配置高德地图 JS API Loader 与安全配置；

在 JavaScript 中人工设置固定 longitude/latitude；

使用 AMap.Map 创建地图并以固定坐标为中心；

使用 AMap.Marker 显示老人当前位置；

使用 HTML/CSS content 自定义醒目的蓝色定位针。

验收：高德底图正常；地图中心正确；Marker 明显且可与高德自身 POI 区分。

## 4.2 阶段2：FastAPI 固定坐标 → HTTP → JavaScript → 高德地图

【已实施 / 已验证】 阶段2已完成。

目标：只增加 FastAPI 这一层，把经纬度从前端固定值搬到后端固定 JSON，同时保持地图逻辑不变。

index.html
↓ fetch GET /location
FastAPI
↓ JSON
JavaScript 读取 longitude/latitude
↓
高德 Marker

CORS：由于 5500 和 8000 属于不同 Origin，main.py 已允许 http://127.0.0.1:5500 和 http://localhost:5500。

验收：浏览器直接访问 /location 能看到 JSON；前端刷新后使用 FastAPI 返回坐标；后端日志出现 GET /location 200。

## 4.3 MySQL 基础环境搭建

【已实施 / 已验证】 MySQL Server、Workbench、数据目录和 Windows Service 已完成配置。

最终确认程序目录与 Data Directory 是不同概念。D:\MySQL_Data 由 MySQL/InnoDB 管理，不手工删除或编辑内部数据文件；数据库结构和数据统一通过 SQL、Workbench 或 FastAPI 操作。

## 4.4 阶段3.1：创建业务数据库 elder_monitor

【已实施 / 已验证】 业务数据库已创建，并与 world/sakila 等示例 Schema 分离。

CREATE DATABASE elder_monitor
CHARACTER SET utf8mb4;

Workbench Action Output 和左侧 SCHEMAS 均完成确认。需要注意：SQL 执行成功后左侧对象树可能需要 Refresh 才显示最新结构。

## 4.5 阶段3.2：创建 locations 表

【已实施 / 已验证】 locations 已建立。

CREATE TABLE elder_monitor.locations (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    device_id VARCHAR(50) NOT NULL,
    longitude DOUBLE NOT NULL,
    latitude DOUBLE NOT NULL,
    timestamp DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

| 字段 | 当前含义 | 验证结果 |
| --- | --- | --- |
| id | 定位记录唯一编号；当前模拟阶段用于最新插入排序 | AUTO_INCREMENT + PRIMARY 已验证 |
| device_id | 设备编号，为多设备扩展预留 | elder001 模拟值已使用 |
| longitude | 经度 | 可写入/读取 |
| latitude | 纬度 | 可写入/读取 |
| timestamp | 当前由数据库自动生成的写入时间 | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP 已验证 |

## 4.6 阶段3.3：模拟 GPS 数据写入

【已实施 / 已验证】 先人工 INSERT，暂不接真实 GPS，目的是只验证数据库存储行为。

INSERT INTO elder_monitor.locations
    (device_id, longitude, latitude)
VALUES
    ('elder001', 116.397428, 39.90923);

第一次 INSERT 后确认 1 row(s) affected；id 和 timestamp 均由数据库自动生成。随后为了更可靠地验证排序和最新记录查询，将模拟数据扩展到至少5条，并在A/B端到端验收时插入第6条明显不同坐标。

【注意】 CREATE TABLE 重复执行通常会报“Table already exists”；INSERT 重复执行则会真的再增加数据行。因此数据库调试时不能为了“清除红色错误记录”随意重复 INSERT。

## 4.7 阶段3.4：多条数据排序与 LIMIT 1

【已实施 / 已验证】 使用多条数据证明“最新记录”查询，而不是只凭单条记录推断。

SELECT id, device_id, longitude, latitude, timestamp
FROM elder_monitor.locations
ORDER BY id DESC;

结果验证顺序为 5、4、3、2、1。ORDER BY 只改变查询结果输出顺序，不会把数据库中的物理记录“重新排列”。

SELECT id, device_id, longitude, latitude, timestamp
FROM elder_monitor.locations
ORDER BY id DESC
LIMIT 1;

结果得到当前最大 id 记录。Workbench 对某些普通查询自动追加 LIMIT 0,1000 属于客户端显示保护，不会修改数据库数据。

## 4.8 阶段3.5：EXPLAIN 索引执行计划

【已实施 / 已验证】 对 ORDER BY id DESC LIMIT 1 执行 EXPLAIN，确认 MySQL 没有进行不必要的全表排序。

实际关键结果：type=index、key=PRIMARY、rows=1、Extra=Backward index scan。说明查询可沿 InnoDB PRIMARY 主键索引反向扫描并很快拿到一条记录。

这一实验同时建立了后续数据库优化思路：真正的历史轨迹将按 device_id + gps_time 查询，因此数据量扩大前需要为对应查询模式设计合适索引，而不是只依赖 id。

## 4.9 阶段3.6：Python → MySQL 独立验证

【已实施 / 已验证】 安装 mysql-connector-python，并用独立 test_mysql.py 先验证 Python 数据库层。

python -m pip install mysql-connector-python
python -c "import mysql.connector; print('mysql.connector OK')"

调试顺序先只建立连接，再增加 cursor、execute 和 fetchone。这样如果失败，可以把问题明确定位到数据库连接层，而不是同时怀疑 FastAPI、CORS、前端和地图。

最终 test_mysql.py 成功读取 ORDER BY id DESC LIMIT 1 的最新定位记录。

## 4.10 阶段3.7：FastAPI → MySQL

【已实施 / 已验证】 main.py 的 GET /location 已从“返回 Python 固定坐标”改为“连接 elder_monitor 并查询 locations 最新记录”。

GET /location
↓
mysql.connector.connect()
↓
SELECT ... ORDER BY id DESC LIMIT 1
↓
fetchone()
↓
JSON：id/device_id/longitude/latitude/timestamp

前端 fetch URL 不变，因此前端不需要知道数据源已经从 Python 常量切换成 MySQL。这验证了 API 层对前端的数据源屏蔽作用。

## 4.11 阶段3.8：MySQL → FastAPI → 前端 → 高德地图

【已实施 / 已验证】 数据库中的最新经纬度已成功传到前端页面并驱动高德 Marker。

当前前端仍是页面加载时调用一次 loadLocation()，不是定时轮询；因此数据库变化后需要刷新网页才能重新 GET 最新位置。这是当前阶段的已知行为，不是故障。

## 4.12 阶段3.9：A/B 坐标端到端验收

【已实施 / 已验证】 阶段3最终验收通过。

实验做法：保持 main.py、index.html 和 JavaScript 全部不变，只在 MySQL 插入第6条明显不同的坐标 B。先确认 Workbench 最新记录变为 id=6，再刷新 /location，最后刷新 5500 前端。页面左上经纬度和地图 Marker 均移动到坐标 B。

只修改 MySQL 最新记录
↓
FastAPI 无代码修改
↓
前端无代码修改
↓
刷新网页
↓
Marker 自动移动到新坐标

验收结论：MySQL → FastAPI → HTTP GET → JavaScript → 高德地图的数据库读取链完整成立。阶段3正式结束。

# 5. 已遇到的问题、确认原因与最终解决办法

| 问题/现象 | 确认原因 | 最终解决办法 / 固化结论 |
| --- | --- | --- |
| 地图底图有 POI，但老人位置不明显 | 高德自身 POI 与定位标记容易混淆 | 继续使用 AMap.Marker；用 HTML/CSS content 自定义明显蓝色定位针 |
| 直接运行 main.py 后终端结束 | 只定义 FastAPI app 不等于启动 Web Server | 当前统一使用 python -m uvicorn main:app --reload |
| 5500 前端访问 8000 失败/涉及跨域 | 不同端口属于不同 Origin | FastAPI CORS 显式允许本地5500来源；正式部署再收紧 |
| 直接双击 HTML 与当前通信方式不一致 | file:/// 不是当前标准 HTTP Origin | 前端固定 python -m http.server 5500 |
| Live Server 与 Python http.server 选择 | 两者都可提供静态HTTP，但 Live Server 增加扩展/端口变量 | 当前分阶段验证固定使用 Python http.server |
| Workbench 左侧未立即看到新对象 | 对象树需要刷新 | 以 Action Output 为执行结果依据，必要时 Refresh SCHEMAS |
| 重复 CREATE TABLE 报 Error 1050 | 表第一次已创建成功 | 不删除成功表，只停止重复执行 |
| 重复 INSERT 会多出记录 | INSERT 是真实数据写入 | 每次 INSERT 明确目的并核对 rows affected / id |
| Tables/Functions/Foreign Keys/Triggers 容易理解成“文件夹/硬件功能” | Workbench 显示数据库对象类别 | Tables=表；Functions=存储函数；Foreign Key=表关系；Trigger=数据库事件逻辑 |
| 担心排序百万行会很慢 | 是否慢取决于查询计划与索引 | EXPLAIN 验证 PRIMARY + Backward index scan；后续按查询模式设计索引 |
| ORDER BY id DESC 能否代表真实最新GPS | 模拟阶段 id 与插入顺序一致；真实设备可能延迟/乱序上传 | 真实轨迹统一引入 gps_time；id 保留唯一记录编号 |
| MySQL 程序目录与 Data Directory 混淆 | Server 程序与数据文件不是一回事 | 数据由 MySQL 管理在 D:\MySQL_Data；禁止手工修改数据文件 |
| Workbench 是否必须一直开 | Workbench只是客户端 | 运行链只需要 MySQL Server、FastAPI、前端HTTP Server；Workbench按需打开 |

# 6. 当前系统复现指南：从零搭建到阶段3完成

本章只复现已经实际完成的工作，不把阶段4之后的规划写成已实现。复现成功的终点是：只改变 MySQL 最新坐标，刷新网页后高德 Marker 跟随变化。

## 6.1 环境准备

| 组件 | 复现要求 |
| --- | --- |
| VS Code | 编辑项目、打开多个终端 |
| Python | 当前基线3.14.6；先 python --version |
| FastAPI/Uvicorn | 安装 fastapi[standard] |
| mysql-connector-python | 用于 Python/FastAPI 连接 MySQL |
| 高德地图 | 准备 Web Key 和 securityJsCode；公开文档使用占位符，不写真实密钥 |
| MySQL Server | 8.4.x，服务可运行 |
| MySQL Workbench | 用于可视化结构和 SQL 调试 |

## 6.2 建立项目目录

D:\vscode\GPS
├─ backend
│  └─ main.py
├─ frontend
│  └─ index.html
└─ test_mysql.py

## 6.3 复现阶段1：固定坐标地图

index.html 配置高德安全配置和 JS API Loader；

固定 longitude/latitude；

创建 AMap.Map；

创建 AMap.Marker；

先不接 FastAPI/MySQL/GPS。

验收：地图和定位针位于固定坐标。

## 6.4 复现阶段2：FastAPI 固定坐标

cd D:\vscode\GPS\backend
python -m uvicorn main:app --reload

浏览器先访问 http://127.0.0.1:8000/location，确认 JSON；再让前端 fetch() 访问该接口。

验收：后端日志 /location 200，地图使用后端坐标而非前端写死值。

## 6.5 启动前端 HTTP Server

cd D:\vscode\GPS\frontend
python -m http.server 5500

浏览器访问 http://127.0.0.1:5500。

## 6.6 复现 MySQL 业务库

CREATE DATABASE elder_monitor
CHARACTER SET utf8mb4;

CREATE TABLE elder_monitor.locations (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    device_id VARCHAR(50) NOT NULL,
    longitude DOUBLE NOT NULL,
    latitude DOUBLE NOT NULL,
    timestamp DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

先人工插入数条可辨识模拟坐标，并使用 SELECT/ORDER BY/LIMIT 验证最新记录。

## 6.7 复现 Python → MySQL

python -m pip install mysql-connector-python
python -c "import mysql.connector; print('mysql.connector OK')"

运行 test_mysql.py；先验证连接，再验证 SELECT 最新一条。密码只在本机配置，不在公开文档中写真实值。

## 6.8 复现 FastAPI → MySQL

把 GET /location 改为查询 elder_monitor.locations 最新一条。保留 CORS；前端 fetch URL 仍是 http://127.0.0.1:8000/location。

完整当前后端模板见附录E，敏感密码使用占位符。

## 6.9 复现阶段3最终 A/B 验收

数据库插入坐标A并确认 /location 与地图都是A；

再插入明显不同的坐标B；

不改 main.py；不改 index.html；

刷新 /location，确认最新记录B；

刷新 5500 前端，确认 Marker 移动到B。

只有这一步通过，才说明不是“各组件分别能运行”，而是端到端读取链真正贯通。

# 7. 当前进度与待完成事项

## 7.1 已完成 / 已明确

| 模块/任务 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总体分层架构 | 已确定 | 设备/模拟设备→FastAPI→MySQL；网页→FastAPI→MySQL；JS→高德 |
| 开发环境 | 已完成 | VS Code + Python + MySQL + 浏览器 |
| 高德地图基础显示 | 已完成 | 底图、Marker、视野初始化已验证 |
| 自定义老人 Marker | 已完成 | AMap.Marker + HTML/CSS content |
| FastAPI GET /location | 已完成 | 读取 MySQL 最新记录 |
| FastAPI POST /location | 已完成 | Swagger 手动上传成功并写入 MySQL |
| CORS / 5500→8000 | 已完成 | 本地来源允许 |
| 2秒实时轮询 | 已完成 | 前端持续 GET /location |
| 5km 大跨度重新定位 | 已完成 | Haversine 距离判断 + map.setCenter |
| 今日轨迹 | 已完成 / 待优化 | 可查询并绘制 Polyline；红色终点待取消 |
| 历史轨迹日期查询 | 已完成 / 待优化 | 昨天起前5天 + 自定义日期；日期控件待合并 |
| 指定时间查询 | 已完成 | /locations/nearest + ±5分钟 + 信息窗 |
| 轨迹50m抽稀 | 已完成 | 后端 simplify_track 已实现 |
| 异常完整性测试 | 待验证 | 空数据/单点/小于50m/异常跳点等尚未系统验证 |
| 真实 GPS + ESP32 + 4G | 未实施 | 后续硬件阶段 |
| MySQL→前端→地图 | 已完成 | 数据库驱动 Marker 已验证 |
| GPS页面交互规则 | 已明确 | 今天轨迹、5日下拉、自定义日期、可选时间、四色Marker、无数据/重合规则均已共识 |

## 7.2 待开发 / 待验证

| 任务 | 状态 | 前置条件 / 目标 |
| --- | --- | --- |
| 日期入口统一 | 未实施 | 把快捷日期与自定义日期合并为一个下拉；选“自定义日期”后显示 input type="date" |
| 今日轨迹红色终点 | 未实施 / 优化 | 取消红色终点，改为绿色起点 + 蓝线 + 深蓝当前点 |
| 历史模式二次收回 | 待定 / 优化 | 核查按钮状态与 historyMode/clearHistory；推荐明确“显示历史/隐藏历史”单向状态机 |
| 后台轮询策略 | 当前已实现但可优化 | 历史/今日模式仍每2秒后台请求；推荐进入轨迹模式后降低频率或暂停，返回实时再恢复 |
| 网页信息展示 | 未实施 / 优化 | 后续增加最后更新时间、当前模式、GPS数量、定位状态 |
| Python 自动模拟 GPS | 未实施 | 增加周期任务生成/上传测试轨迹，替代逐点 Swagger 手工输入 |
| gps_time | 未实施 | 真实 GPS 接入时新增并逐步切换业务时间 |
| 真实 GPS 数据质量 | 待验证 | 漂移、跳点、重复点、异常速度、断网补传等完整测试 |
| 多设备/用户鉴权 | 规划中 | 保持单老人 elder001 基线，后续再设计 users/devices/user_devices |
| 公网部署 | 规划中 | ESP32 + GPS + 4G → 公网 FastAPI → MySQL → Web |
| 实时轨迹追加 | 未实施 | Marker移动同时Polyline增长 |
| 真实GPS+主控 | 未实施 | 模拟POST闭环后接入 |
| 坐标系转换 | 未实施 | 真实GPS坐标与高德GCJ-02检查 |
| GPS漂移/跳点/抽稀 | 未实施 | 真实数据接入后验证 |
| SOS/跌倒/电量/摄像头/语音 | 规划中 | GPS完整闭环后逐模块 |
| 多用户鉴权 | 规划中 | 认证机制未选 |
| 公网部署 | 规划中 | 本地/局域网稳定后 |

# 8. 最新技术路线 V4.0：保持原大阶段、细化 GPS 实施子阶段

V4.0 不改变原技术路线的大体阶段逻辑：阶段1地图、阶段2后端、阶段3数据库读取、阶段4设备数据上传、阶段5GPS完整闭环、阶段6安全监护扩展、阶段7公网部署。更新重点是：把已经完成的阶段3改为真实状态，并将阶段4和阶段5按最新交互方案细化到可以直接施工和验收。

## 8.1 阶段1：固定坐标 → JavaScript → 高德地图

【已实施 / 已验证】 完成。

## 8.2 阶段2：FastAPI 固定坐标 → HTTP → JavaScript → 高德地图

【已实施 / 已验证】 完成。

## 8.3 阶段3：MySQL → FastAPI → JavaScript → 高德地图读取链

【已实施 / 已验证】 完成。包含业务库、表、模拟数据、多条排序、EXPLAIN、Python连接、FastAPI查询、A/B地图验收。

## 8.4 阶段4：GPS 数据自动上传/写入链

【已实施 / 已验证】阶段4的软件写入链已经完成。当前通过 FastAPI /docs 手动模拟设备上传，验证 POST → FastAPI → MySQL → GET → 前端地图的完整软件闭环；Python 自动模拟 GPS 与真实硬件尚未接入。

### 8.4.1 POST /location 当前实际实现

请求数据当前为 device_id、longitude、latitude。POST 不上传 timestamp，MySQL 自动生成 timestamp。FastAPI 已实现 device_id 非空检查与经纬度范围检查。

FastAPI /docs
↓
手动填写 device_id / longitude / latitude
↓
POST /location
↓
FastAPI 校验
↓
INSERT locations
↓
MySQL 新增记录
↓
GET /location
↓
JavaScript 每2秒轮询
↓
高德 Marker 更新

验收现象：Swagger 返回上传成功；MySQL locations 增加记录；GET /location 能读取最新插入记录；前端下一轮2秒轮询即可显示新坐标。

### 8.4.2 当前输入端限制

【未实施 / 规划中】仍为手动 Swagger 上传；没有 Python 自动循环模拟 GPS，也没有 ESP32/GPS/4G 真实设备上传。Workbench 保留用于观察、核对和 SQL 调试，不再作为标准定位写入入口。

### 8.4.3 下一步推荐：Python 自动 GPS 模拟器

【未实施 / 有如下优化方法】推荐先实现独立 Python 周期上传脚本：固定/可配置2秒间隔 → 生成连续路线 → POST /location → 验证数据库连续增长 → 验证今日/历史轨迹 → 验证50m抽稀 → 注入5km大跨度跳转 → 验证地图重定位。完成后再接真实硬件。

### 8.4.4 真实硬件接入路线

【未实施 / 规划中】硬件路线已确定为 ESP32 级别主控 + GPS 模块 + 4G 通信模块；具体型号待定。当前电脑本地 FastAPI/MySQL 继续作为开发服务器，真实设备阶段通过 4G 访问公网 FastAPI。WiFi/蓝牙可作为后续扩展。

真实 GPS
↓
ESP32 读取并组织定位数据
↓
4G 网络
↓
公网 FastAPI
↓
MySQL
↓
Web 监护端

## 8.5 阶段5：软件 GPS 闭环、实时定位与轨迹页面（当前软件核心已完成）

【已实施 / 已验证】实时定位、今日轨迹、历史日期轨迹、指定时间最近 GPS 查询均已形成可运行的软件功能。当前仍有前端交互优化和异常完整性测试未完成，因此不写成最终产品完成。

### 8.5.1 实时定位：2秒轮询 + 5km 大跨度重新定位

页面初始化一次高德地图和蓝色实时 Marker；每2秒 GET /location。相邻有效定位距离 <5km 时只更新 Marker，不持续抢地图中心；距离 ≥5km 时调用 map.setCenter() 一次。

进入今日/历史轨迹模式后，当前代码后台2秒轮询仍继续，只是实时 Marker 可能被隐藏。最新决策为暂时保持这一策略，不推翻现有 HTTP 路线。

### 8.5.2 当前业务时间：timestamp；真实 GPS 阶段切换 gps_time

【已确定 / 当前实现】locations.timestamp 是 MySQL 服务器/数据库写入时间；目前轨迹查询和 /locations/nearest 都基于 timestamp。模拟阶段先保持不变。

【未实施 / 规划中】真实 GPS 接入时新增 gps_time，并逐步用于日期归属、轨迹排序、起终点、指定时间匹配；timestamp 保留用于服务器写入时间、延迟分析和排错。

### 8.5.3 今日轨迹：可查询、可绘制，动态增长未实现

当前 /locations/today 查询今天数据，后端使用50米距离抽稀后绘制 Polyline。当前代码会显示起点、当前点和红色终点。

【已确定 / 未实施优化】最终页面语义为：绿色起点 + 蓝色 Polyline + 深蓝色当前点，不显示红色终点。当前红色终点属于“代码已实现、交互待优化”。今日 Polyline 也尚未随着2秒新定位自动增量增长。

### 8.5.4 历史日期：功能已实现，日期入口待统一

当前可查询昨天起前5天，也可使用自定义日期查询；历史日期显示绿色起点、蓝色路线、红色终点。

【未实施 / 有如下优化方法】推荐把快捷日期和自定义日期合并为单一日期下拉：昨天、前天、3天前、4天前、5天前、自定义日期；选择“自定义日期”后才显示浏览器原生 input type="date" 日历选择器。

【待定 / 推荐优化】历史查询再次点击收回目前存在不彻底的问题。推荐用 historyMode 状态机统一管理“显示历史/返回实时”、覆盖物清理、实时 Marker、信息窗和查询面板，确保进入/退出各只执行一条状态转换路径。

### 8.5.5 指定时间查询：/locations/nearest + ±5分钟

【已实施 / 已验证】后端先将查询时间扩展到前后5分钟窗口，再按 ABS(TIMESTAMPDIFF(SECOND, timestamp, target_datetime)) 选择最近记录；成功返回 query_time、gps_time（当前字段实际对应 timestamp）、difference_seconds、longitude、latitude、id。

前端创建查询 Marker；点击后信息窗展示查询时间、实际记录时间、时间差、经纬度。超过5分钟无候选记录时，不显示查询 Marker，并提示附近暂无 GPS 记录。

【已确定规则 / 实现待固化】若两个候选记录与查询时间差完全相同，最终业务规则为选择时间更晚的记录。当前 SQL 片段未明确看到二级排序，因此该规则应在后续代码中显式固化并补一条验收用例。

### 8.5.6 轨迹抽稀：50米距离阈值

【已实施 / 已验证】Haversine 计算相邻点距离；相邻保留点距离达到50米才保留；第一个点强制保留，最后一个点强制保留。该逻辑位于后端轨迹查询后的 simplify_track()。

当前实际数据只有几十条、分布于多天，因此50米抽稀的性能收益尚未用大规模连续数据系统验证。后续推荐 Python 模拟器一次生成数百/数千点用于验证抽稀效果。

### 8.5.7 实时轨迹自动追加：当前未实施

【未实施 / 推荐】未来可在2秒轮询得到新定位后，采用“记录ID/时间增量 + Polyline path 追加”方式更新，不每次重绘整条历史轨迹；同时防止重复点和模式切换时的脏状态。

### 8.5.8 历史轨迹回放：后置功能

【未实施 / 规划中】静态历史轨迹稳定后，再评估播放、暂停、继续、停止等轨迹回放功能，不作为当前 GPS 软件闭环依赖。

### 8.5.9 真实 GPS 数据质量与完整性测试

【待验证 / 推荐】尚未系统验证单点、两点距离小于50米、异常经纬度、异常速度、GPS 漂移、大跨度跳点、断网补传、乱序上传和大规模连续数据。推荐在 Python 模拟器阶段先做可重复异常注入，真实硬件阶段再验证真实数据分布。

## 8.6 阶段6：安全监护扩展模块

### 8.6.1 户外场景可靠性：GNSS / 网络 / 设备状态

【未实施优化】真实户外场景下不能把“数据库存在坐标”直接等同于“老人此刻仍在该位置”。后续设备端至少需要区分定位有效、无星/暂时无定位、网络不可用、上传失败、设备重启、低电等状态，并由服务端和网页分别承担规则判断与展示。

【待定 / 推荐优化】当前没有最终确定 GNSS 失锁、网络失败和设备重启的协议细节。推荐：① 设备端把定位状态、采集时间和数据有效性作为上传报文的一部分；② 网络失败时先进入本地缓存/重试队列；③ 恢复后按时间顺序补传；④ 服务端以 message_id 或设备序列号 + 时间戳建立去重策略；⑤ 网页显示“最后一次有效定位时间”而不是仅显示最后一条数据库记录。验证时分别断开 GNSS、断开网络、恢复网络、重启设备并检查是否丢数、乱序或重复。

### 8.6.2 SOS 优先级与安全事件

【未实施 / 规划中】SOS 作为主动求救链路，优先级应高于普通定位上报。当前尚未确定实体按键、电气防误触、消息格式和告警确认流程。推荐采用“设备触发 → FastAPI 接收 → 服务端生成正式告警记录 → 监护网页实时展示 → 监护人确认/处理”的闭环，避免只依赖浏览器本地 JavaScript 判断。

### 8.6.3 跌倒、低电、电子围栏与其他告警

【未实施 / 规划中】跌倒检测、低电、电子围栏、离线等功能仍未接入。推荐将这些能力统一抽象成“事件 → 告警规则 → alerts 记录 → 监护端展示/确认”，具体阈值和传感器算法待真实硬件数据后确定。电子围栏建议由服务端根据设备定位坐标进行判断，网页只负责展示状态和处置入口。

### 8.6.4 原始数据与展示数据分离

【未实施优化】定位数据模型最终推荐至少区分 longitude、latitude、gps_time、server_receive_time、validity/status；若 GNSS 模块能提供，进一步保留 speed、course、satellite_count、accuracy 等质量指标。当前数据库尚未具备这些字段，因此仅作为后续数据结构升级建议，不计入已完成状态。

【未实施优化】轨迹抽稀和异常点过滤只能作用于“展示用数据”，不应覆盖或修改原始定位证据。推荐数据库保留原始 locations 记录，查询层按需要生成展示轨迹；如果未来增加异常点标记，采用“raw + quality/status + display view”思路，而不是物理删除原始记录。验证时同一时间段应能同时追溯原始点与展示点。

【未实施 / 规划中】 GPS 软件闭环稳定后再逐模块实施 SOS、跌倒检测、电量、摄像头、语音、电子围栏；每次只增加一个主要变量。

| 模块 | 建议独立验证顺序 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| SOS | 硬件按键→主控事件→POST→FastAPI→alerts→前端 | 规划中 |
| 跌倒 | 传感器数据→判断→事件→后端→告警 | 规划中 |
| 电量 | 采样→状态值→定期上报→低电规则 | 规划中 |
| 摄像头 | 独立抓拍→压缩→上传→存储→权限 | 规划中 |
| 语音 | 本地采播→网络音频→端到端对讲 | 规划中 |
| 电子围栏 | 定位坐标→区域判断→越界事件→告警 | 规划中 |
| 用户鉴权/设备绑定 | 登录→绑定→数据访问权限→多用户 | 原则已定，机制未定 |

## 8.7 阶段7：公网部署

【未实施 / 规划中】 本地软件闭环完成后，再迁移至 ESP32 + GPS + 4G 的远程公网架构。当前通信仍采用本地 HTTP；WiFi/蓝牙作为后续扩展方向。

当前：设备/浏览器 → 局域网 → 本地 FastAPI/MySQL
后期：设备/浏览器 → Internet → 公网/云 FastAPI → 受保护的数据库

公网迁移保持同一分层和接口思想，主要变化是域名/IP、HTTPS、CORS、安全配置、密钥管理、数据库网络隔离、备份和运维。

### 8.7.1 公网数据链路

GPS/GNSS → ESP32 主控 → 4G → HTTPS API → FastAPI → MySQL → Web 监护端。当前真实网络链路尚未实施；这里是后续目标架构，不作为 V5.0 当前运行状态。

### 8.7.2 API 幂等、协议版本与设备鉴权

【推荐协议最小集合】device_id、device_time/gps_time、server_receive_time、message_id、message_type、protocol_version；其中 message_id 用于重复上传幂等判断，protocol_version 用于后续设备固件升级兼容。正式协议尚未定稿，因此当前仅作为推荐设计。

【待定 / 推荐优化】真实设备报文字段尚未最终确定。推荐至少保留 device_id、device_time/gps_time、server_receive_time、message_id、message_type、protocol_version，并在 POST 接口实现重复消息检测；弱网重试时，服务端根据 message_id 或稳定组合键判断是否重复写入。设备鉴权推荐采用独立设备凭证，避免仅凭 device_id 字符串写入。实施后通过重复发送同一报文、乱序发送和协议版本变更进行验证。

### 8.7.3 HTTPS、密钥和配置安全

【未实施优化】当前本地验证允许使用开发配置；正式公网环境不得继续硬编码数据库密码、地图密钥或设备密钥。推荐：① 使用环境变量/配置管理；② 生产接口强制 HTTPS/TLS；③ 收紧 CORS；④ 日志中不打印敏感凭据；⑤ 设备凭证可轮换。验证采用密钥缺失、错误密钥、过期凭证和跨 Origin 访问测试。

### 8.7.4 服务端健康、日志、备份与恢复

【未实施优化】监护首页后续应优先回答“老人现在是否安全”，推荐主视图保留地图，同时增加最新位置时间、在线/离线、设备电量、SOS、电子围栏状态和未处理告警摘要；设备配置、账号与高级查询放到次级区域，避免首页被工程调试信息占满。

【未实施优化】正式部署还需要处理服务宕机、数据库异常、日志审计、备份与恢复。推荐增加健康检查接口、结构化日志、数据库定期备份和恢复演练，并记录 API 错误率、设备在线率、最后有效定位时间等运维指标。验证至少覆盖 FastAPI 重启、数据库短时不可用、备份恢复和异常日志定位。

推荐验证方法：先用 Python 自动模拟器生成确定性测试数据，再逐项注入故障；每项记录输入、预期输出、实际输出、是否通过和回归结果。通过后将测试用例固化为 V5.1 的验收基线。

测试组：空数据 → 单点 → 两点小于50米 → 非法经纬度 → ≥5km 大跨度 → 查询时刻 ±5分钟边界 → 两个候选记录同距 → 网络断开/恢复 → 重复上报 → 乱序补传 → FastAPI 重启 → MySQL 暂时不可用 → 长时间连续数据 → 移动端/窄屏页面。

【待验证】当前软件闭环已经通过小规模、多日期、几十条数据的基础验证，但尚未形成系统级异常场景测试。因此本节只定义推荐测试，不将其写成已完成。

## 8.8 V5.0 后续完整性测试矩阵

【已实施 / 已验证】基础验证范围：多日期、几十条定位记录、Swagger 手工逐条上传；已验证实时刷新、今天/历史查询、指定时间查询、无数据提示等基本链路。
【待验证 / 计划】系统级测试矩阵应覆盖：GNSS 失锁→恢复、4G 断网→恢复、重复上报、乱序补传、SOS 优先、电子围栏边界抖动、低电、设备重启、FastAPI 重启、MySQL 暂时不可用、长时间连续数据、窄屏/手机网页。
【推荐验证方法】统一记录“输入条件—预期结果—实际结果—日志证据—是否通过—修复版本”，先用 Python 模拟器完成可重复故障注入，再用真实 ESP32 + GNSS + 4G 做现场验证。通过后把验收表升级为 V5.1/V6.0 的正式基线。

# 9. 既定开发原则

## 9.1 先本地，后公网

基础链路未稳定时不直接部署云服务器。先在本机/局域网得到可复现的闭环。

## 9.2 先固定值，后真实数据

固定前端坐标 → FastAPI固定坐标 → MySQL模拟坐标 → 模拟POST → 真实GPS。

## 9.3 先读取链，后写入链

已先完成 MySQL→FastAPI→JavaScript→高德；现在才进入 POST→MySQL。

## 9.4 每次只增加一个主要变量

地图、FastAPI、MySQL、POST、真实GPS按层增加；出错时能快速定位责任层。

## 9.5 先单模块，后系统整合

GPS、SOS、跌倒、语音、电量、摄像头均先独立验证，再接接口、数据库和前端。

## 9.6 先HTTP，后WebSocket

第一版 POST 上传 + GET 查询 + HTTP轮询；基础系统稳定后再评估服务器主动推送。

## 9.7 FastAPI统一控制数据访问

设备和网页均不直接连接MySQL；后端是数据、权限和业务逻辑统一入口。

## 9.8 每阶段必须有明确验收

不以“看起来能跑”作为完成标准；必须定义输入、输出、成功现象和故障边界。

## 9.9 页面交互语义优先于视觉装饰

四色Marker的业务含义固定；同坐标时不通过改色合并语义；视觉仅做错位和标签处理。

## 9.10 业务时间与服务器时间分离

历史定位以gps_time为准；服务器写入timestamp用于日志和排错。

## 9.11 V5.0 已确认创新点与优化价值

【已确定 / 已实施】1）分层式设备—FastAPI—MySQL—Web 架构：设备与浏览器均不直接访问 MySQL，由 FastAPI 统一承担数据接收、校验和查询，为后续鉴权、设备绑定、告警扩展保留统一入口。

【已确定 / 已实施】2）基于 Haversine 的 50 米轨迹抽稀：查询轨迹后按相邻保留点的球面距离进行抽稀，第一个点和最后一个点强制保留，降低高频 GPS 数据对地图绘制的压力。当前尚未完成大规模连续数据的效果验证。

【已确定 / 已实施】3）5 km 大跨度地图重定位：正常小范围移动只移动 Marker，跨区域有效定位达到阈值时重新设置地图中心，避免老人正常步行时地图持续晃动。

【已确定 / 已实施】4）时间容差定位查询：不要求数据库存在查询时刻的精确秒值，而是在前后5分钟窗口中寻找最近定位，并在前端用信息窗解释实际命中时间与查询时间的差异。

【已确定 / 部分实施】5）多模式地图交互：实时定位、今日轨迹、历史轨迹三类模式职责不同；当前模式切换已可运行，但历史收回和后台轮询仍需优化。

【未实施 / 有如下优化方法】6）数据驱动的软件验证：推荐用 Python 自动模拟 GPS 替代逐条 Swagger 手工输入，生成连续路线、异常跳点和不同密度数据，形成可重复测试基线。

【待定 / 推荐】7）实时/历史模式轮询策略：当前所有模式仍保持2秒轮询；推荐根据页面状态决定“实时模式高频轮询、历史模式降低或暂停”，既保持当前架构，又降低无意义请求。

CREATE DATABASE elder_monitor
CHARACTER SET utf8mb4;

CREATE TABLE elder_monitor.locations (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    device_id VARCHAR(50) NOT NULL,
    longitude DOUBLE NOT NULL,
    latitude DOUBLE NOT NULL,
    timestamp DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

SELECT id, device_id, longitude, latitude, timestamp
FROM elder_monitor.locations
ORDER BY id DESC
LIMIT 1;

EXPLAIN
SELECT id, device_id, longitude, latitude, timestamp
FROM elder_monitor.locations
ORDER BY id DESC
LIMIT 1;

说明：以上是当前已实施表结构。gps_time 尚未加入；V4.0 已把“补充 gps_time”固定为阶段4.1 POST写入链的前置动作，具体迁移 SQL 到实际施工时再执行和验收。

## 9.12 设备数据输入必须可追溯

当前 locations 以 timestamp 作为服务器写入时间；真实 GPS 阶段应把 GPS 采集时间与服务器接收时间分开保存，避免断网补传、延迟上传或乱序上传导致轨迹时序错误。

## 9.13 安全判断优先服务端统一规则

告警、离线、围栏等核心安全事件推荐由 FastAPI/后台规则层统一产生正式事件记录，网页只承担显示和交互，不让“某个浏览器是否打开”成为安全判断前提。

## 9.14 用户首页以“现在是否安全”为中心

【未实施优化】当前页面信息仍以经纬度和地图为主。后续推荐在不破坏当前地图主体的前提下增加最后更新时间、在线/离线、当前模式、电量、SOS、围栏和未处理告警等安全状态摘要，配置与账号管理放到次级页面。

## 9.15 保持当前主线不做过早技术升级

WebSocket、多设备、复杂鉴权、真实告警、云部署等均不因为“可优化”就提前进入当前主线。先完成 HTTP 软件闭环、异常测试和真实 GPS 接入，再依据实际性能和安全需求评估是否升级。

# 10. 当前下一步：从“软件闭环完成”进入“软件优化 + 真实硬件迁移”

【已实施 / 已验证】POST /location 已完成，因此下一步最高优先级不再是“实现接口”，而是补齐软件验证与优化，再进入自动模拟和真实硬件迁移。

## 10.1 当前阶段为什么不立即接真实 GPS

当前软件链路已经完整，继续停留在手工 Swagger 阶段的主要价值是调试；直接切换真实设备会同时引入硬件、GPS采样周期、4G网络、设备时间和断网补传等新变量。因此推荐先用 Python 自动模拟 GPS 建立连续上传基线，再接 ESP32 + GPS + 4G。

## 10.2 推荐下一轮施工顺序

### 阶段 A：补齐前端交互

合并快捷日期与自定义日期为单一下拉入口；选择“自定义日期”后才显示浏览器原生日期选择器；今日轨迹去掉红色终点；完善历史模式/返回实时的覆盖物清理和状态切换。

### 阶段 B：建立自动模拟器

Python 每2秒生成/读取一条模拟 GPS → POST /location → 检查 MySQL 连续增长 → 验证2秒实时 Marker → 验证今日/历史轨迹 → 注入50米以内密集点和≥5km跳点 → 保存测试日志。

### 阶段 C：升级时间语义

真实硬件接入前增加 gps_time 与 server_receive_time；让历史轨迹和 nearest 查询统一按 gps_time；增加重复、乱序和补传测试。

### 阶段 D：ESP32 + GNSS + 4G

设备读取 GNSS → 形成带设备时间和消息标识的数据包 → 4G 上传 → FastAPI 鉴权/校验 → MySQL 持久化 → 网页显示。型号、协议和缓存策略仍按实测确定。

### 阶段 E：安全监护扩展

按 SOS → 低电/离线 → 电子围栏 → 跌倒 → 语音/摄像头等顺序逐项扩展，每个模块独立验收后再整合。

| 序号 | 操作 | 预期结果/验收 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备份当前 main.py，保留 GET /location 与当前 POST 逻辑 | 软件旧链稳定，可随时回退 |
| 2 | 完成日期入口统一与今日红色终点取消 | 网页交互与最新确定规则一致 |
| 3 | 修复历史模式再次收回/覆盖物清理 | 进入、退出历史模式状态一致 |
| 4 | 增加 Python 自动 GPS 模拟器 | 可连续生成多条测试数据 |
| 5 | 做异常完整性测试 | 覆盖空数据、单点、<50m、异常坐标、跳点等 |
| 6 | 真实硬件接入 ESP32 + GPS + 4G | 设备可远程 POST 到 FastAPI |
| 7 | 新增 gps_time 并切换真实业务时间 | 真实采集时间与服务器写入时间分离 |
| 8 | 再评估公网部署、鉴权和扩展模块 | 进入系统产品化阶段 |

## 10.3 当前已发现问题与推荐优化方法

【未实施优化的主线影响说明】上述优化均不要求推翻当前 HTTP + FastAPI + MySQL + JavaScript 主线；优先级按“日期入口/今日轨迹/历史状态清理 → Python 模拟器 → gps_time → 真实 ESP32/GNSS/4G → 安全事件 → 公网与安全加固”推进。

· gps_time 尚未加入。推荐在真实硬件阶段完成表结构迁移，而不是在当前手动模拟阶段为了字段完整性提前改变已经稳定的软件链。
· 当前 /locations/nearest 使用 timestamp，并已验证 ±5分钟窗口；真实 GPS 接入后切换到 gps_time。
· 今日/历史轨迹的“动态增长、日期统一入口、历史收回”仍属于前端优化项。
· 当前后台轮询在历史模式继续执行；推荐后续根据页面模式降低或暂停请求。
· 数据库密码、地图密钥等敏感配置不应硬编码，正式化时迁移到环境变量/配置管理。

Pydantic 对 datetime 的解析格式需要统一；后续设备发送 ISO 8601 或明确格式。

数据库密码不应长期硬编码；当前本地验证可用占位配置，正式化时迁移环境变量/配置文件。

POST 接口必须做到失败不写脏数据；非法经纬度应返回明确错误。

## 10.4 V5.0完成后预期系统状态

/docs 模拟GPS
↓ POST
FastAPI
↓ INSERT
MySQL
↓ GET /location
FastAPI
↓
JavaScript
↓
高德蓝色Marker

V5.0 当前预期系统：Swagger 手动模拟上传已可替换为 Python 自动模拟；网页实时定位、今日轨迹、历史轨迹、指定时间查询可稳定运行；异常完整性测试完成后，再迁移到 ESP32 + GPS + 4G。

# 11. 尚未最终确定但不阻塞当前开发的事项

以下内容必须保持“待定/参数待定”，但为避免后续开发无方向，本版同时给出推荐方案。未确认内容不作为当前实现结论。

| 待确认项 | 为什么现在不写死 | 何时确定 |
| --- | --- | --- |
| 具体GPS模块/主控型号 | 尚未实际选型，不能凭空指定 | 进入真实硬件阶段前 |
| 真实GPS上报周期 | 影响功耗、数据量、轮询体验 | 真实设备功耗/场景测试 |
| 前端HTTP轮询周期 | 应与上报周期匹配 | 真实GPS上报频率确定后 |
| nearest最大时间差 | 需要知道正常定位间隔 | 真实GPS上报周期确定后 |
| JWT还是Session | 鉴权尚未进入实施 | 用户系统开发阶段 |
| WebSocket是否使用 | HTTP第一版尚未完整闭环 | 确有主动推送需求后 |
| 跌倒算法/阈值 | 真实传感器和场景未定 | 跌倒模块单独实验 |
| 语音协议 | 媒体链复杂，GPS阶段无必要 | 语音模块实施时 |
| 图片/语音存储 | 非结构化数据方案未定 | 摄像头/语音模块实施时 |

# 附录 A：当前关键 SQL 速查

【数据库结构核验说明】当前可确认的是 locations 基础字段与主键 id；是否存在额外联合索引尚未从实际建表 SQL 得到最终证据，因此本版不写死联合索引名称或字段顺序。

【版本决策固化】V5.0 已将“最新对话最终决策”作为网页与业务交互的最高优先级；V4.0 作为结构和历史基线；代码仅用于核验当前实现；网页规划用于补充。后续若代码尚未同步最新决策，应同时记录“当前实现”和“目标路线”，不得倒推成已完成。

【已实施 / 已验证】以下 SQL 以当前数据库实际结构为基线；gps_time 尚未加入。真实硬件阶段再迁移。

CREATE DATABASE elder_monitor CHARACTER SET utf8mb4;

CREATE TABLE elder_monitor.locations (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    device_id VARCHAR(50) NOT NULL,
    longitude DOUBLE NOT NULL,
    latitude DOUBLE NOT NULL,
    timestamp DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

当前索引以主键 id 的 PRIMARY 索引为基础；V4.0 已通过 EXPLAIN 验证 ORDER BY id DESC LIMIT 1 可使用 PRIMARY 的 Backward index scan。更复杂的 (device_id, gps_time) 复合索引待真实 GPS 数据结构确定后再设计。

# 附录 B：日常启动/关闭速查

关闭顺序：浏览器 → 前端终端 → FastAPI 终端 → MySQL84。

# 附录 C：关键地址速查

# 附录 D：V5.0 定位页面交互状态表

# 附录 E：当前 main.py 关键实现片段（脱敏）

【已实施 / 已验证】以下只保留关键结构，不包含真实数据库密码。

from fastapi import FastAPI, HTTPException
from pydantic import BaseModel
import mysql.connector

class LocationData(BaseModel):
    device_id: str
    longitude: float
    latitude: float

@app.post("/location")
def upload_location(data: LocationData):
    # 1. device_id 非空检查
    # 2. 经纬度范围检查
    # 3. INSERT locations
    # 4. commit 并返回新记录 id
    ...

@app.get("/location")
def get_location():
    # ORDER BY id DESC LIMIT 1
    ...

# 附录 F：GPS 轨迹抽稀关键代码片段

【已实施 / 已验证】实际规则为距离阈值50米，而不是5秒或50秒。

def simplify_track(locations, distance_threshold=50):
    if len(locations) <= 2:
        return locations

    result = [locations[0]]
    last_point = locations[0]

    for point in locations[1:]:
        distance = calculate_distance(
            last_point["longitude"], last_point["latitude"],
            point["longitude"], point["latitude"]
        )
        if distance >= distance_threshold:
            result.append(point)
            last_point = point

    # 最后一个点强制保留
    if result[-1]["id"] != locations[-1]["id"]:
        result.append(locations[-1])

    return result

计算距离使用 Haversine 公式，作用是把高频 GPS 点压缩到适合地图展示的密度。当前数据规模只有几十条、多日期分布，尚未完成大规模性能验证。

# 附录 G：/locations/nearest 关键实现与业务规则

【已实施 / 已验证】当前接口以 timestamp 为业务时间；真实 GPS 阶段再切换 gps_time。

@app.get("/locations/nearest")
def get_nearest_location(date_str: str, time_str: str, device_id: str = DEFAULT_DEVICE_ID):
    # 解析目标时间
    # 查询目标时间前后5分钟
    # ORDER BY ABS(TIMESTAMPDIFF(SECOND, timestamp, target_datetime))
    # LIMIT 1
    # 返回 query_time / gps_time / difference_seconds / longitude / latitude / id
    ...

最终业务规则已经确定：若两个候选记录与查询时间差完全相同，选择时间更晚的记录。当前 SQL 代码片段尚未明确固化二级排序，因此后续需补充 ORDER BY 第二排序项并增加验收用例。

# 附录 H：当前前端实时更新与地图策略

【已实施 / 已验证】实时循环为2秒一次；正常小范围移动只调用 marker.setPosition()，≥5km 时调用 map.setCenter()。

function scheduleRealtimeUpdate(){
    setTimeout(async function(){
        await updateRealtimeLocation();
        scheduleRealtimeUpdate();
    }, 2000);
}

// 大跨度阈值：5000米
if(!historyMode && distance >= RELOCATE_DISTANCE){
    map.setCenter([longitude, latitude]);
}

当前进入今日/历史模式后后台轮询仍继续运行；这一策略按最新对话暂时保留。推荐后续采用模式化轮询优化。

# 附录 I：V5.0 当前结论

【已实施 / 已验证】项目已经完成软件定位闭环：Swagger 手动 POST 上传 → FastAPI 校验 → MySQL 写入 → GET 查询 → JavaScript 2秒轮询 → 高德地图实时 Marker；今日轨迹、历史轨迹、指定时间最近 GPS 查询也已实现。当前验证规模为多日期、几十条手工上传定位数据，不等同于大规模或真实户外运行验证。

【未实施 / 规划中】Python 自动模拟 GPS、真实 ESP32 + GPS + 4G、gps_time 数据结构升级、多设备/鉴权、公网部署、SOS/跌倒/电量/摄像头/语音等仍按阶段推进。

【待定 / 推荐】异常完整性测试、真实 GPS 上报周期、最近时间阈值二级排序、模式化轮询策略等需要在下一阶段通过可重复实验确定，不提前写死。

V5.0 的最终原则：已验证内容写清“做了什么、为什么这样做、如何验收”；未实施内容写清“为什么尚未做、推荐如何做”；对话没有最终答案的内容明确标注“待定”，并给出推荐优化方法，避免后续版本再次混淆。

| 状态 | 应显示内容 | 特别规则 |
| --- | --- | --- |
| 页面刚进入 | 实时定位：最新位置 + 蓝色 Marker + 2秒刷新 | 不自动叠加历史/今日轨迹；用户可以拖动地图 |
| 实时正常移动 | Marker 随坐标更新 | <5km 不抢地图中心；≥5km 重新定位一次 |
| 今日轨迹 | 绿色起点 + 蓝色 Polyline + 深蓝当前点 | 红色终点最终取消；当前代码尚未完成取消 |
| 历史日期 | 绿色起点 + 蓝色 Polyline + 红色终点 | 昨天起前5天 + 自定义日期 |
| 指定时间命中 | 查询 Marker + 点击信息窗 | 显示查询时间、实际时间、时间差、经纬度 |
| 指定时间超5分钟 | 不显示查询 Marker | 提示附近暂无 GPS 记录 |
| 历史模式 | 历史覆盖物显示；后台2秒请求仍继续 | 历史再次收回存在问题，推荐状态机统一管理 |
| 自定义日期 | 最终统一入口中的自定义项 | 选择后出现浏览器原生日历选择器 |

| 地址 | 用途 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| http://127.0.0.1:5500 | 前端网页 | 已验证 |
| http://127.0.0.1:8000/location | 最新定位 GET | 已验证 |
| http://127.0.0.1:8000/docs | FastAPI 自动接口文档；POST 调试 | 已验证可用 |
| 127.0.0.1:3306 | MySQL 本地连接 | 已验证 |

| 顺序 | 启动操作 | 检查 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 启动 MySQL84 / services.msc | 服务状态 Running |
| 2 | python -m uvicorn main:app --reload | 127.0.0.1:8000 可访问 |
| 3 | Python 静态 HTTP Server 或 VS Code Live Server，端口 5500 | 127.0.0.1:5500 可访问 |
| 4 | 打开前端页面 | 地图与实时 Marker 正常 |
| 5 | 按需打开 Workbench | 可核对 elder_monitor.locations |