老人户外安全监护装置项目

技术路线 V8.0

GPS/GNSS 核心模块当前技术基线

| 项目 | 当前基线 |
| --- | --- |
| 版本号 | V8.0（真实迭代统一基线） |
| 更新日期 | 2026-08-29 |
| 当前开发阶段 | 真实 GNSS + WiFi 本地闭环已建立，进入稳定性、独立供电与可靠性验收阶段 |
| 一句话当前结论 | gps_time 全链、同源 Web、WGS84→GCJ-02、WiFi 重连与启动内防旧点重复已验证；独立供电、长期运行、离线补传与跨重启幂等尚未闭环。 |
| 本版本关键词 | L80-R｜ESP32-WROVER-DEV｜TinyGPSPlus｜FastAPI｜MySQL｜gps_time｜WGS84/GCJ-02｜HTTP｜轨迹查询 |

文档性质：大创项目技术方案 + 真实实施记录 + 复现指南 + 故障复盘 + 阶段路线 + 验收计划

安全说明：本文不复写 WiFi、数据库或地图服务的真实密码/Key；所有示例均使用占位符。

执行概要

V8.0 不是重新设计一套“更高级”的系统，而是在 V7.0 的阶段式开发方法上，按 2026-08-29 冻结的当前事实重新收口。当前系统已经真实运行在 L80-R → ESP32 → 手机热点/WiFi → FastAPI → MySQL → Web/高德地图链路上；本轮更新的重点，是把 V7.0 中仍写成“规划”的已完成工作升级为当前事实，同时把独立供电、长期运行、离线补传、跨重启幂等和安全配置等仍未完成事项保持为真实未关闭状态。

本版本主要更新摘要 时间语义已由旧 timestamp 模型升级为 gps_time（GPS 实际定位时间）+ received_at（服务器/数据库接收时间）；/location 已按 device_id + gps_time 取真实最新位置；前端改为 FastAPI :8000 同源入口并使用相对 API；地图绘制前已完成 WGS84→GCJ-02 转换；固件已具备 WiFi 自动重连、5 s 上传检查、10 s Fix 新鲜度与同次启动防旧点重复。

| 维度 | V8.0 当前结论 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 真实 GNSS 主链 | L80-R 输出 NMEA，ESP32/TinyGPSPlus 解析真实 WGS84、UTC、卫星数、海拔；四字段 HTTP POST 已有 HTTP 200 与数据库证据。 | 【已验证】 |
| 时间模型 | GPS UTC → FastAPI 转北京时间 → gps_time；received_at 由 MySQL 自动生成；旧记录 gps_time 保持 NULL。 | 【已验证】 |
| Web 与地图 | FastAPI :8000 同源托管前端；相对 API；高德绘图前 WGS84→GCJ-02。 | 【已验证】 |
| 定位质量 | 转换后偏差显著缩小，当前观察约 10–30 m 级；尚未完成多参考点统计验收。 | 【阶段性完成】 |
| 独立供电 | 电脑 USB 条件链路可运行；充电宝脱离电脑 USB 后本轮未成功回传，根因未明。 | 【实施中】 |
| 长期可靠性 | 24 h 级连续运行、发热量化、弱网异常矩阵尚未完成。 | 【计划实施】 |
| 离线补传/幂等 | 当前只有 latestFix 与 RAM 内上次成功时间；没有多条离线队列、message_id、跨重启持久化。 | 【计划实施】 |
| 4G/公网 | 本地闭环稳定后再进入，当前仍以 WiFi/手机热点为真实运行环境。 | 【计划实施】 |

当前最大的 5 项问题

1. 独立供电测试尚未通过：不能把“电脑 USB 可运行”直接等同于“户外设备可独立运行”。

2. UART 实物端子方向记录与固件 RX/TX 参数语义存在冲突，接线图发布前必须重新核验实物。

3. GNSS 仍有约 10–30 m 级残余误差，尚未形成多场景、多参考点、卫星数关联的统计验收。

4. 长时间连续运行与发热尚无量化记录，不能宣称具备长期户外可靠性。

5. 离线多条缓存、恢复补传、message_id 或等价跨重启幂等机制尚未实现；真实凭据也尚未证明已完成配置化与轮换。

下一阶段最重要的 5 项工作

1. 先复核 UART 实物线序并固化唯一接线记录。

2. 定位独立供电失败根因并重复验证“Fix → WiFi → HTTP 2xx → MySQL 新行”。

3. 完成多参考点 GNSS 定位质量与温升记录，形成是否满足大创阶段目标的量化结论。

4. 完成不少于 24 h 的本地连续运行验收与基础异常回归。

5. 在主链稳定后实施离线多条缓存 + 补传 + 跨重启幂等，并同步完成敏感配置脱敏/轮换。

上一版技术路线体检摘要

以下体检只保留会影响 V8.0 当前事实、复现和下一步施工的结论。详细历史不在正文展开，旧方案统一进入版本变更记录或故障复盘。

| 类别 | 体检结论 |
| --- | --- |
| 建议保留 | 阶段式推进方法、先本地后公网、先固定值后模拟再真实、先读取链后写入链、HTTP 优先、FastAPI 统一访问数据库、每阶段有验收标准；L80-R + ESP32-WROVER-DEV、GPIO13/14 组合、9600 baud、FastAPI + MySQL + 高德地图主线继续有效。 |
| 需要更新 | 时间字段、最新位置排序、正式 Web 入口、坐标转换、WiFi 重连、上传报文字段、当前局域网地址、数据库最终字段与索引、真实硬件验证状态。 |
| 存在矛盾 | V7.0 部分章节仍把 gps_time/WGS84→GCJ-02/WiFi 重连写成“下一步”；UART 人工线序记录与 begin(rx=13, tx=14) 常规语义冲突；旧“5500 正式入口”与当前同源 :8000 冲突。 |
| 存在重复 | gps_time、坐标系、轨迹查询、网络恢复在核心方案、路线、下一步和附录中多次重复解释；V8.0 改为“原理在第2章一次讲清，路线与施工只引用状态”。 |
| 已经过时 | timestamp 作为业务定位时间、三字段 POST、按 id 取最新定位、WGS84 直接交高德、运行期 WiFi 无主动重连、5500 作为正式前端入口、把 Python 模拟器作为真实硬件接入前置。 |
| 建议移动到历史记录 | 旧 IP 10.237.15.115、旧数据库字段、后端重复函数/重复路由问题、旧 static/index.html 假设、模拟器前置方案、旧阶段 3 复现终点。 |
| 建议新增 | 独立供电失败实证、GNSS 10–30 m 级残差的阶段性结论、发热观察、乱序最新定位验收、双时间证据、同源访问证据、当前阶段进入门槛、配置安全未关闭项。 |

V8.0 相比上一版本的核心变化

| 变化项 | V7.0 主要表述 | V8.0 统一结论 |
| --- | --- | --- |
| 当前时间语义 | gps_time 仍是后续升级；timestamp/服务器写入时间承担业务查询。 | 【已验证】gps_time 已进入四字段 POST、UTC→北京时间、双时间落库；received_at 仅表示服务器/数据库接收时间。 |
| 最新位置 | 按最新插入/id 的路线仍存在。 | 【已验证】GET /location 按 device_id + gps_time DESC, id DESC；乱序测试已证明旧 GPS 时间后写入不会让当前位置倒退。 |
| 数据库结构 | 旧版本仍出现 timestamp 单时间字段。 | 【已验证】locations 已收口为 id、device_id、longitude、latitude、gps_time、received_at，并有两个 device_id 联合索引。 |
| 前端入口 | 5500 静态服务器 + 8000 API 被写为正式开发基线。 | 【已验证】FastAPI :8000 同源托管 index.html 与 API；5500 只保留 CORS 调试兼容。 |
| 坐标系 | WGS84→GCJ-02 被列为未实施/阻断问题。 | 【已验证】数据库/API 保留 WGS84，前端绘图前转换 GCJ-02；系统性偏移已明显改善。 |
| WiFi 恢复 | 运行中掉线缺主动恢复。 | 【已验证】固件每 10 s 主动尝试重连，用户已实测恢复。 |
| 旧 Fix 重复 | 存在旧点重复写库风险。 | 【已验证】5 s 仅为上传检查；Fix >10 s 不上传，gpsTimeKey 不晚于上次 2xx 成功时间则跳过。 |
| 真实硬件状态 | 真实 GNSS 仍有“进入联调/待完成真实坐标连续上传”的旧描述。 | 【已验证】真实四字段 GNSS POST 与 MySQL 新双时间记录已出现；当前重点转为质量、供电、耐久性。 |
| Python 模拟器 | 曾作为真实硬件前置步骤。 | 【已替代】不再作为前置；重新定义为自动回归、异常跳点、乱序、边界数据和故障注入工具。 |
| 当前关键风险 | 坐标转换、gps_time、WiFi 重连仍被列为首要未完成项。 | 上述三项已关闭；当前首要问题为独立供电、长时/发热、定位质量统计、缓存补传、跨重启幂等与配置安全。 |

版本判定原则：本轮当前事实以《当前事实基线·冻结版 CFB V1.0（2026-08-29）》为唯一事实源；V7.0 仅承担历史结构、过程证据与仍未被替代的既定开发原则。用户本轮粘贴的最新前端、后端、ESP32 固件与 CREATE TABLE 用于核对 CFB 是否与当前运行代码一致。

阅读导引

| 读者 | 建议优先阅读 |
| --- | --- |
| 指导教师/评审 | 执行概要 → 第7章进度表 → 第8章最新技术路线 → 第10章下一轮施工 |
| 负责硬件/嵌入式的同学 | 第2.2–2.4 → 第4.5–4.7 → 第5.7–5.10 → 第6.6–6.7 → 第10章 |
| 负责后端/数据库的同学 | 第2.4–2.6 → 第4.7–4.8 → 第5.2–5.3 → 第6.3–6.5 → 附录A/B |
| 负责前端/地图的同学 | 第2.7–2.8 → 第4.9–4.10 → 第5.1 → 第6.5/6.8 → 附录E |
| 后续接手者 | 第0章状态规则 → 第3章运行环境 → 第6章完整复现 → 附录C/D/F |

本版本最重要的工作

• 把 V7.0 已完成但仍写成规划的 gps_time、同源前端、坐标转换、WiFi 重连正式升级为当前事实。

• 把独立供电失败、UART 线序冲突、发热和定位残差保留为真实未关闭工程问题，不做乐观包装。

• 将第6章复现终点升级到“真实 L80-R + ESP32 + 四字段 POST + 双时间 MySQL + 同源 Web + 高德转换”。

• 将第8章重点从“能不能连通”转为“本地闭环能否稳定、独立、可恢复、可验收”。

• 将第10章改为可直接施工的任务表，每项写明前置条件、操作、成功判据、测试方法和下一步进入条件。

目录

0. 本版本决策与状态管理规则	8

0.1 当前事实与技术决策的优先级	8

0.2 统一状态标签	8

0.3 冲突处理与历史去向	8

0.4 当前总体状态	9

1. 项目核心概述	10

1.1 项目目标	10

1.2 为什么 GPS/GNSS 是当前核心模块	10

1.3 当前开发阶段与边界	10

1.4 当前 GPS 双向数据链	10

2. 当前已确定的核心技术方案	12

2.1 总体系统架构	12

2.2 当前硬件与 UART 基线	12

2.3 NMEA 解析与有效 Fix 规则	13

2.4 设备上传协议与时间语义	13

2.5 FastAPI 后端与 API 边界	13

2.6 MySQL 当前数据模型	14

2.7 Web 前端与 WGS84 / GCJ-02 边界	14

2.8 当前轨迹与指定时刻查询规则	15

2.9 网络传输：继续 HTTP，WebSocket 暂不引入	15

2.10 当前能力与未来扩展边界	15

3. 当前实际开发环境与运行方式	16

3.1 当前目录与服务基线	16

3.2 当前端口与网络职责	16

3.3 当前运行与启动方式	16

3.4 当前依赖与版本记录边界	17

3.5 配置与安全基线	17

4. 已完成工作的详细实施记录	18

4.1 阶段 1：固定坐标 → JavaScript → 高德地图	18

4.2 阶段 2：FastAPI 固定坐标 → HTTP GET → Web	18

4.3 阶段 3：MySQL → FastAPI → Web 读取链	18

4.4 阶段 4：POST /location 与写入链	18

4.5 阶段 5：ESP32 自动上传与真实 L80-R 接入	18

4.6 阶段 6：gps_time 双时间模型落地	18

4.7 阶段 7：最新位置按 gps_time 与乱序测试	19

4.8 阶段 8：FastAPI 同源托管 Web	19

4.9 阶段 9：WGS84 → GCJ-02 展示转换	19

4.10 阶段 10：WiFi 自动重连与旧 Fix 防重复	19

4.11 当前阶段成果价值	19

5. 已遇到的问题、原因与最终解决办法	20

5.1 高德地图位置出现系统性偏移	20

5.2 后写入旧 GPS 数据导致“当前位置倒退”的风险	20

5.3 timestamp / gps_time / received_at 时间语义混乱	21

5.4 5500 前端与 8000 API 分离造成运行路径复杂	21

5.5 WiFi 断线和旧 Fix 重复上传	21

5.6 后端重复函数/重复路由与目录假设	22

5.7 独立充电宝供电后未成功回传	22

5.8 UART 实物线序与固件 RX/TX 命名冲突	23

5.9 GNSS 转换后仍有约 10–30 m 级残差	23

5.10 GPS 发热与长时间运行未量化	24

5.11 离线补传与跨重启幂等尚未形成闭环	24

5.12 敏感凭据仍存在于运行源码/默认配置	25

6. 当前系统复现指南：从零到真实 GNSS 本地闭环	26

6.1 复现前准备	26

6.2 建立目录	26

6.3 建立 MySQL 当前结构	26

6.4 配置并启动 FastAPI	27

6.5 复现前端同源地图与坐标转换	27

6.6 配置 ESP32/L80-R 固件	27

6.7 验证真实 GNSS → HTTP → MySQL	28

6.8 验证 Web 业务功能	28

6.9 验证乱序最新位置	29

6.10 当前复现终点与已知限制	29

7. 当前进度与待完成事项	30

8. 最新技术路线 V8.0	31

8.1 阶段 1：固定坐标地图【已验证】	31

8.2 阶段 2：FastAPI 固定坐标读取链【已验证】	31

8.3 阶段 3：MySQL 读取链【已验证】	31

8.4 阶段 4：设备写入链 + 真实 GNSS + 时间/坐标修正【阶段性完成】	31

8.5 当前阶段：本地稳定闭环与可靠性验收【实施中】	31

8.6 下一阶段：4G / 公网迁移【计划实施】	32

8.7 后续阶段：安全监护扩展【计划实施】	32

8.8 技术储备：智能分析与多传感器融合【待定】	32

9. 既定开发原则	34

9.1 先本地，后公网	34

9.2 先固定值，后模拟数据，再真实数据	34

9.3 先读取链，后写入链	34

9.4 每次只增加一个主要变量	34

9.5 先单模块，后系统整合	34

9.6 第一版优先 HTTP，确有必要再评估 WebSocket	34

9.7 FastAPI 统一承担后端业务和数据库访问	34

9.8 每个阶段必须有明确验收标准	34

9.9 当前事实优先于旧路线	35

9.10 原始数据与展示数据分离	35

10. 当前下一轮施工计划	36

10.1 任务 1：UART 实物线序复核	36

10.2 任务 2：独立供电故障定位	36

10.3 任务 3：GNSS 定位质量与发热记录	36

10.4 任务 4：不少于 24 h 连续运行验收	37

10.5 任务 5：后端异常回归与前端边界测试	37

10.6 任务 6：敏感配置收口	37

10.7 任务 7：离线缓存、补传与跨重启幂等（在前述门槛通过后）	37

11. 尚未最终确定但不阻塞当前开发的事项	38

附录 A：当前 API 速查	39

附录 B：当前数据库结构与查询速查	40

附录 C：日常启动与复现速查	41

附录 D：ESP32 当前关键参数（脱敏）	42

附录 E：前端定位页面交互状态表	43

附录 F：测试记录模板	44

附录 G：V8.0 版本变更记录	45

附录 H：当前阶段验收门槛	46

附录 I：大创成果材料可复用资产	47

附录 J：资料来源与引用边界	48

0. 本版本决策与状态管理规则

0.1 当前事实与技术决策的优先级

“当前系统实际上实现到了哪里”与“下一步决定怎么做”采用不同优先级，避免把未来方案误写成当前能力。

| 判断类型 | 优先级 |
| --- | --- |
| 当前事实 | ① 本轮人工确认与真实测试 → ② 日志/数据库/串口/浏览器证据 → ③ 当前运行代码与数据库结构 → ④ CFB V1.0 → ⑤ V7.0/更早历史。 |
| 下一步技术决策 | ① 最新明确技术决定 → ② 当前实验结果与工程约束 → ③ 当前运行架构 → ④ V7.0 尚有效规划 → ⑤ 更早设想。 |

0.2 统一状态标签

| 状态 | V8.0 使用规则 |
| --- | --- |
| 【已验证】 | 代码/硬件已经运行，并有明确测试、日志、数据库或人工验收证据。 |
| 【阶段性完成】 | 主要功能在真实环境可用，但质量、边界条件、耐久性或长期运行尚未最终验收。 |
| 【已实现·待验证】 | 代码或硬件已经完成，但缺少完整测试证据。 |
| 【实施中】 | 当前正在排查、施工或验证。 |
| 【计划实施】 | 已经决定后续实施，但当前尚未开始。 |
| 【待定】 | 必须通过后续实验、实物核验或选型才能决定。 |

仅在版本变更记录中使用【已替代】与【已废弃】；正文当前状态不再引入“阶段性验证、已测试·未通过、重新核验”等近义标签。真实失败测试在【实施中】条目中用文字说明“已测试但未通过”。

0.3 冲突处理与历史去向

• 当前代码、数据库和 CFB 与 V7.0 冲突时：当前事实以 CFB/当前运行证据为准，V7.0 保留为历史过程。

• 同一事实只允许存在一个当前表述。旧 IP、旧字段、旧入口、旧路由问题不再混入当前方案。

• 无法静默消解的冲突必须写【待定】并给出复核动作。例如 UART 实物线序与固件 RX/TX 参数语义冲突。

• 推荐方案不得直接写成当前实现；未来 4G、WebSocket、SOS、IMU、AI 等必须保留状态边界。

0.4 当前总体状态

当前总体状态 【阶段性完成】系统已形成真实 GNSS 本地闭环：L80-R → ESP32 → WiFi → HTTP POST → FastAPI → MySQL → HTTP GET → Web → 高德地图。能够上传真实 WGS84 与 GPS UTC，后端完成北京时间转换和双时间存储，网页读取真实最新位置并完成坐标转换。当前阶段不是“继续证明链路能连通”，而是验证这条链能否脱离电脑独立供电、长时间稳定运行、在弱网/异常下恢复，并为后续缓存补传和公网迁移建立可靠基线。

1. 项目核心概述

1.1 项目目标

本项目面向老人户外活动场景，开发一套便携式安全监护装置及监护 Web。当前第一核心模块是 GPS/GNSS 连续定位：设备获得真实位置与采集时间，经网络上传到 FastAPI 和 MySQL，监护端可查看老人当前位置、今日轨迹、历史轨迹和指定时刻附近的定位记录。只有在定位主链稳定后，才逐步扩展 SOS、跌倒、低电、电子围栏、语音、摄像头等安全监护能力。

1.2 为什么 GPS/GNSS 是当前核心模块

• 定位是户外安全监护最基础的“位置感知”能力，能直接支持走失查找、轨迹回溯和后续电子围栏。

• GNSS 链同时覆盖嵌入式串口、协议解析、网络上传、时间语义、数据库、后端 API、前端地图等多个基础技术层，适合作为后续传感器的通用工程底座。

• 当前团队已经真实打通该链路，继续在同一主线上解决可靠性问题，比同时引入多个未验证模块更符合本科大创的可复现性。

1.3 当前开发阶段与边界

| 项目 | 当前结论 |
| --- | --- |
| 定位闭环 | 【阶段性完成】真实 L80-R + ESP32 + WiFi + FastAPI + MySQL + Web/高德已打通。 |
| 户外独立运行 | 【实施中】充电宝独立供电测试未成功回传，尚未达到户外独立运行验收。 |
| 公网/4G | 【计划实施】待本地闭环稳定后再迁移，不作为当前完成项。 |
| SOS/跌倒/低电等 | 【计划实施】定位主链稳定后逐项接入，不与当前 GNSS 可靠性验收并行堆叠。 |
| AI/具身智能 | 【待定】当前没有 AI 模型或具身智能实现，仅保留未来多传感器融合、异常轨迹检测和边缘智能的技术接口可能性。 |

1.4 当前 GPS 双向数据链

| 写入链：设备 → 数据库 GNSS 卫星/L80-R ↓ UART2 / NMEA / 9600 ↓ ESP32 + TinyGPSPlus ↓ WiFi / HTTP POST ↓ FastAPI 校验 + UTC→UTC+8 ↓ MySQL locations | 读取链：数据库 → 监护端 MySQL locations ↓ FastAPI GET 查询 ↓ JSON ↓ Web JavaScript ↓ WGS84→GCJ-02 ↓ 高德 Marker / Polyline |
| --- | --- |

图 1-1 当前 GPS 数据链：写入链与读取链

2. 当前已确定的核心技术方案

2.1 总体系统架构

当前有效架构保持简单分层：设备端负责采集与上传，FastAPI 负责 API、校验、业务时间转换与数据库访问，MySQL 保存原始定位和接收时间，Web 前端通过同源 HTTP 获取数据并进行地图可视化。没有引入微服务、消息队列、WebSocket 或 AI 服务。

Quectel L80-R：真实 GNSS / NMEA / WGS84 / GPS UTC

↓

ESP32-WROVER-DEV：UART 解析、Fix 过滤、WiFi、HTTP POST

↓

手机热点 / WiFi 局域网：当前真实网络

↓

FastAPI：参数校验、时间转换、业务 API、MySQL 访问

↓

MySQL elder_monitor.locations：WGS84 + gps_time + received_at

↓

Web / 高德地图：实时定位、今日/历史轨迹、指定时刻查询

当前链路为【阶段性完成】；4G/公网、安全监护扩展属于后续阶段。

图 2-1 当前总体系统架构

2.2 当前硬件与 UART 基线

| 项目 | 当前方案 | 状态/边界 |
| --- | --- | --- |
| 主控 | ESP32-WROVER-DEV | 【已验证】当前固件持续运行。 |
| GNSS | Quectel L80-R | 【已验证】可输出 NMEA，TinyGPSPlus 已解析真实位置、UTC、卫星数、海拔。 |
| 串口 | HardwareSerial(2)，9600 baud | 【已验证】GPIO13/14 组合可工作。 |
| 固件宏 | GPS_RX=13；GPS_TX=14；begin(9600, SERIAL_8N1, 13, 14) | 【已验证】代码事实。 |
| 实物信号线记录 | 现有人工记录为 L80-R TX→GPIO14、L80-R RX→GPIO13 | 【待定】与常规 rx=13/tx=14 参数语义冲突；发布接线图前必须看实物复核。 |
| 当前供电 | 电脑 USB 条件可运行 | 【阶段性完成】独立充电宝条件未通过。 |

重要约束：V8.0 不擅自更换已经验证的 L80-R 或 ESP32，也不根据常规经验静默“纠正”当前线序。当前运行代码和实物都要先保留，待重新核验后再发布唯一接线图。

2.3 NMEA 解析与有效 Fix 规则

• ESP32 在 loop() 中持续读取 GPSSerial，逐字符调用 gps.encode(c)。

• 只有 gps.location.isUpdated() 为真时才进入本轮 Fix 捕获，避免把缓存位置反复当作新数据。

• location/date/time 必须同时 valid；不完整 Fix 不更新 latestFix。

• TinyGPSPlus 当前还可输出卫星数和海拔，卫星数用于定位质量观察，但本轮样例 6 颗不是固定参数。

• latestFix.capturedAt 用于新鲜度判断；超过 10 s 的 Fix 不上传。

2.4 设备上传协议与时间语义

| 字段 | 语义 | 当前处理 |
| --- | --- | --- |
| device_id | 设备标识；当前默认 elder001 | FastAPI strip 后不得为空。 |
| longitude | GPS 原始 WGS84 经度 | 范围 [-180, 180]；数据库保留原值。 |
| latitude | GPS 原始 WGS84 纬度 | 范围 [-90, 90]；数据库保留原值。 |
| gps_time | GPS 实际定位时间 | 设备上传带时区 UTC ISO 8601（Z）；FastAPI 统一转换为北京时间后存 DATETIME。 |
| received_at | 服务器/数据库接收写入时间 | MySQL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP 自动生成；不能替代 gps_time。 |

【已验证】当前固件四字段 POST 已收到 HTTP 200；样例 GPS UTC 03:27:17Z 经后端转换为北京时间 11:27:17。旧历史数据没有真实 GPS 时间时，gps_time 保持 NULL，不使用 received_at 伪造回填。

2.5 FastAPI 后端与 API 边界

| 接口 | 当前职责 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| GET / | 返回 sibling frontend/index.html，作为正式 Web 入口。 | 【已验证】 |
| GET /api/health | 返回存活消息与北京时间 server_time。 | 【已实现·待验证】本轮没有单独留存响应证据。 |
| GET /location | 按 device_id + gps_time DESC, id DESC 获取最新位置；无数据返回 found=false。 | 【已验证】乱序测试通过。 |
| POST /location | 接收四字段定位，校验后 INSERT；gps_time 转北京时间。 | 【已验证】 |
| GET /locations/today | 北京时间今日 00:00 至当前，查询后 50 m 距离抽稀。 | 【阶段性完成】当前前端已调用，仍需新版完整回归留证。 |
| GET /locations/history/date | 按指定日期全天 gps_time 范围查询并 50 m 抽稀。 | 【阶段性完成】 |
| GET /locations/history/range | 按自定义时间范围查询。 | 【已实现·待验证】当前前端未接入口。 |
| GET /locations/nearest | 日期 + 时刻 ±5 min 窗口，按与目标 gps_time 秒差最近排序。 | 【阶段性完成】今日/历史时刻查询已调用。 |

2.6 MySQL 当前数据模型

| 字段/索引 | 当前定义 | 业务含义 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | 数据库行主键，不代表真实定位时序。 |
| device_id | VARCHAR(50) NOT NULL | 设备过滤与后续多设备扩展基础。 |
| longitude / latitude | DOUBLE NOT NULL | GPS 原始 WGS84。 |
| gps_time | DATETIME NULL | 业务定位时间；旧数据允许 NULL。 |
| received_at | DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 服务器/数据库接收时间。 |
| idx_locations_device_received_at | (device_id, received_at) | 按设备与到达时间辅助查询。 |
| idx_locations_device_gps_time | (device_id, gps_time) | 当前最新位置与轨迹时间查询的重要索引。 |
| 唯一约束 | 当前无 message_id 或 device_id+gps_time UNIQUE | 完整数据库级幂等尚未实现。 |

2.7 Web 前端与 WGS84 / GCJ-02 边界

• 页面正式入口与 API 同源：浏览器从 FastAPI :8000 打开，fetch 使用 /location 等相对路径。

• 页面左上角显示后端返回的原始 WGS84，经纬度语义不被地图展示转换污染。

• 地图 Marker/Polyline 绘制前统一调用 WGS84→GCJ-02；中国范围外直接返回原坐标。

• 实时模式每 2 s GET /location；只有相对上一点移动 ≥5 km 时重新居中，避免 GPS 微漂移导致视图持续抖动。

• 当前进入 today/history 模式后后台实时轮询仍继续，只移动实时 Marker；Polyline 不做增量追加。

2.8 当前轨迹与指定时刻查询规则

| 功能 | 当前业务规则 | 地图语义 |
| --- | --- | --- |
| 实时定位 | /location；按 gps_time 取最新 | 蓝色实时 Marker。 |
| 今日轨迹 | /locations/today；北京时间今日；50 m 抽稀 | 绿色起点 + 蓝线 + 深蓝实时点；不显示红色终点。 |
| 历史轨迹 | 最近 5 天快捷日期 + 自定义日期；全天查询 | 绿色起点 + 蓝线 + 红色终点。 |
| 指定时刻 | /locations/nearest；目标前后 ±5 min 内取最近记录 | 橙色“时”Marker + 信息窗。 |
| 时间输入 | HH:MM 自动补 :00；step=1 可精确到秒 | 全部按北京时间查询。 |

2.9 网络传输：继续 HTTP，WebSocket 暂不引入

【已验证】设备上传使用 HTTP POST，网页使用 HTTP GET + 2 s 轮询。该方案已经满足当前实时定位与轨迹查询需求，并便于浏览器、Swagger、串口和数据库逐层排错。

【待定】WebSocket 只有在后续出现明确的服务器主动推送需求、轮询带宽/延迟成为真实问题，且本地 HTTP 闭环已稳定时再评估。V8.0 不因为“更实时”而提前替换已经工作的 HTTP 主线。

2.10 当前能力与未来扩展边界

| 能力层 | 能力 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 当前核心 | 位置感知、真实 GNSS 采集、联网、时空数据、地图显示、轨迹查询 | 【阶段性完成】 |
| 近期可靠性 | 独立供电、长时运行、定位质量统计、异常回归、离线缓存、跨重启幂等 | 【实施中】/【计划实施】 |
| 安全监护 | SOS、低电、离线、电子围栏、跌倒 | 【计划实施】 |
| 交互扩展 | 语音、摄像头、多用户鉴权 | 【计划实施】 |
| 技术储备 | IMU 融合、异常轨迹检测、边缘 AI、多传感器智能告警 | 【待定】仅作为未来可扩展方向，当前无实现。 |

图 2-2 当前能力与未来扩展边界：完成、计划与技术储备严格分层

3. 当前实际开发环境与运行方式

3.1 当前目录与服务基线

GPS/ ├── backend/ │ └── main.py └── frontend/ └── index.html

【已验证】FastAPI 的 BASE_DIR 指向 GPS/backend，FRONTEND_DIR=BASE_DIR.parent / "frontend"，因此后端可返回同级 GPS/frontend/index.html。V7.0 中强制移动到 backend/static 或依赖独立 5500 的路线不再作为当前正式基线。

3.2 当前端口与网络职责

| 端口/地址 | 服务 | 当前用途 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8000 | FastAPI/Uvicorn | 正式 Web 入口 + /location 等 API；手机热点局域网可访问。 | 【已验证】 |
| 3306 | MySQL Server | FastAPI 访问 elder_monitor.locations。 | 【已验证】 |
| 5500 | 可选 Python http.server | 仅保留 CORS 调试允许项，不是正式入口。 | 【已替代】仅版本记录含义；当前正文不依赖。 |
| 10.33.22.115 | 当前开发电脑局域网地址样例 | ESP32 当前 SERVER_URL 指向 http://10.33.22.115:8000/location。 | 【已验证】当前热点条件；IP 变化需重新确认。 |

3.3 当前运行与启动方式

当前事实只冻结到“FastAPI :8000 已在本机与手机热点环境访问成功、MySQL 正常写入、ESP32 能 POST 到当前局域网地址”。本轮冻结材料没有再次记录 Uvicorn 的完整命令行参数，因此 V8.0 不把某一条历史命令当成唯一运行事实。

复现时建议按以下顺序启动；其中 Uvicorn 命令属于“可复现建议”，不是对本轮实际命令窗口的倒推：

1) 启动 MySQL Server 2) cd GPS/backend 3) python -m uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload 4) 浏览器打开 http://127.0.0.1:8000/ 5) 同热点手机打开 http://<电脑局域网IP>:8000/ 6) ESP32 SERVER_URL 设置为 http://<电脑局域网IP>:8000/location 后烧录/复位

3.4 当前依赖与版本记录边界

| 工具/依赖 | 当前能确认的事实 | V8.0 处理 |
| --- | --- | --- |
| VS Code | V7.0 曾记录为开发工具；本轮未重新核验版本号。 | 不写死版本号。 |
| Python | V7.0 曾记录 Python 3.14.6；CFB 未重新核验。 | 复现前执行 python --version 留档。 |
| FastAPI / Uvicorn | 已安装并实际运行。 | 版本号本轮未冻结；用 pip show 重新记录。 |
| mysql-connector-python | 当前 main.py 实际 import mysql.connector。 | 版本号本轮未冻结。 |
| MySQL Server | 当前表结构、Workbench 与 3306 服务有事实证据；V7.0 曾记录 8.4.x。 | 精确版本本轮重新核验前不硬写。 |
| TinyGPSPlus | 当前固件实际使用并解析真实 NMEA。 | 库版本本轮未冻结。 |
| 高德 JS API | 当前 Loader 2.0 代码存在并可显示。 | Key 与 security code 不写入文档。 |

3.5 配置与安全基线

【实施中】当前代码仍存在可用的 WiFi、数据库和地图服务默认凭据/Key。V8.0 不复写任何明文值，并要求在后续提交仓库、比赛材料或公网部署前完成轮换与私密配置注入。后端已经支持 os.getenv 覆盖数据库配置，但尚无证据证明当前运行环境已全部通过 OS 环境变量覆盖。

| 配置项 | 文档/仓库规则 | 当前动作 |
| --- | --- | --- |
| WIFI_SSID / WIFI_PASSWORD | 只保留 <WIFI_SSID>/<WIFI_PASSWORD> 占位符。 | 独立 secrets.h/config_private.h 或构建参数；加入 .gitignore。 |
| SERVER_URL | 可记录地址格式；局域网 IP 会变化。 | 每次热点变化后通过 ipconfig/实际连通重新确认。 |
| DB_PASSWORD | 文档与仓库不写真实值。 | 使用环境变量/私密配置；轮换已暴露凭据。 |
| AMap key/securityJsCode | 文档仅写占位符。 | 重新生成/限制使用域，避免公开材料泄露。 |

4. 已完成工作的详细实施记录

本章保留项目“怎么一步一步长出来”的过程证据。早期阶段已经稳定，不再展开成大量代码；每个阶段只保留当时新增的主要变量、验证方法和阶段价值。

4.1 阶段 1：固定坐标 → JavaScript → 高德地图

【已验证】最初只建立 frontend/index.html，在 JavaScript 中写固定经纬度并显示高德 Marker，排除 FastAPI、MySQL、真实 GNSS 等变量。验收标准是地图加载正常、中心点正确、Marker 清晰。该阶段证明了地图 Key/安全配置、JS API 和页面基础布局可用。

4.2 阶段 2：FastAPI 固定坐标 → HTTP GET → Web

【已验证】只新增 FastAPI，把前端固定坐标改成 GET /location 返回 JSON，地图逻辑保持不变。通过浏览器直接访问 API、前端 fetch 和 Marker 更新三层验证，建立了“后端输出 → 浏览器读取”的最小读取链。

4.3 阶段 3：MySQL → FastAPI → Web 读取链

【已验证】创建 elder_monitor 与 locations 基础表，用人工/模拟坐标写入多条记录，先独立验证 MySQL 排序与索引，再验证 Python→MySQL，最后把 FastAPI 查询接回前端。通过 A/B 坐标端到端测试确认：只修改数据库记录，无需修改 FastAPI 与前端，网页 Marker 会随数据库最新位置变化。

4.4 阶段 4：POST /location 与写入链

【已验证】先用 Swagger/手工请求验证 POST 参数与 INSERT，再由 ESP32 自动发送。该顺序延续“先验证服务端写入接口，再增加硬件网络变量”，使 HTTP 错误、数据库错误和 GPS 串口错误能够分层定位。

4.5 阶段 5：ESP32 自动上传与真实 L80-R 接入

【已验证】ESP32-WROVER-DEV 使用 HardwareSerial(2) 读取 L80-R NMEA，TinyGPSPlus 解析经纬度、UTC、卫星数、海拔；WiFi 连接手机热点后通过 HTTPClient 向 /location 上传。当前固件不是“每 5 s 重复上传最后坐标”，而是每 5 s 检查是否存在新的、有效且 10 s 内的新鲜 Fix。

4.6 阶段 6：gps_time 双时间模型落地

【已验证】设备报文从 device_id/longitude/latitude 升级为四字段，新增 GPS UTC gps_time。FastAPI 要求 gps_time 必须带时区，统一转换为 UTC+8 北京时间后写入 MySQL DATETIME；received_at 由数据库自动生成。旧记录没有真实采集时间时保留 gps_time=NULL，避免伪造历史。

| 验证点 | 真实结果 |
| --- | --- |
| 设备日志 | GPS UTC 示例 2026-08-29T03:27:17Z。 |
| HTTP | 四字段 POST 返回 2xx（实测 HTTP 200）。 |
| 服务端时间 | 03:27:17Z 转为 11:27:17。 |
| 数据库 | 新记录同时具有 gps_time 与 received_at；旧记录 gps_time 仍可为 NULL。 |

4.7 阶段 7：最新位置按 gps_time 与乱序测试

【已验证】GET /location 改为 WHERE device_id=%s ORDER BY gps_time DESC, id DESC LIMIT 1。随后使用 audit_test_001 构造“较旧 gps_time 在较晚时刻写入”的乱序记录，接口仍返回较新的 GPS 时间 A，证明“后到旧点让当前位置倒退”的核心时间语义问题已经关闭。

4.8 阶段 8：FastAPI 同源托管 Web

【已验证】前端与后端由同一个 FastAPI :8000 对外提供：GET / 返回 GPS/frontend/index.html，前端 API 全部改为相对路径。该改动消除了正式运行对独立 5500 静态服务器和 127.0.0.1 硬编码的依赖，并已在本机和同热点手机访问验证。

4.9 阶段 9：WGS84 → GCJ-02 展示转换

【已验证】固件和数据库继续保留 GPS 原始 WGS84；前端在 AMap Marker/Polyline 绘制前统一转换为 GCJ-02。转换后地图显示显著接近实际位置，旧的系统性坐标偏移问题关闭。当前剩余约 10–30 m 级误差归入真实 GNSS 定位质量统计，不再与坐标系问题混为一谈。

4.10 阶段 10：WiFi 自动重连与旧 Fix 防重复

【已验证】运行中 WiFi 断开后，固件按 10 s 间隔主动 disconnect/begin；仅 HTTP 2xx 才更新 lastUploadedGpsTimeKey。用户已实测 WiFi 自动恢复和旧 Fix 不持续重复写入。当前机制只在单次启动 RAM 生命周期有效，不等于完整离线队列与跨重启幂等。

4.11 当前阶段成果价值

当前已经形成一条可用于大创中期检查和结题展示的真实工程证据链：真实 GNSS 输入、嵌入式解析、HTTP 四字段上传、时间转换、MySQL 双时间、乱序最新定位、同源 Web 与高德地图转换都可以逐项展示。该成果也可作为后续 SOS、IMU、低电等模块复用的通用设备→FastAPI→MySQL→Web 基础链。

5. 已遇到的问题、原因与最终解决办法

本章统一采用“问题现象 → 原因 → 排查过程 → 最终解决方案 → 验证结果 → 经验总结”。未关闭问题不虚构最终答案，只记录当前最可靠的排查结论和下一验证动作。

5.1 高德地图位置出现系统性偏移

| 环节 | 记录 |
| --- | --- |
| 问题现象 | GPS 原始经纬度直接交给高德后，地图点位与实际位置存在明显系统偏差。 |
| 原因 | L80-R 输出 WGS84，而高德地图在中国大陆显示采用 GCJ-02；两者坐标基准不同。 |
| 排查过程 | 将 GNSS 自身精度、卫星数与坐标系偏移分开；比较原始 WGS84 与转换后位置。 |
| 最终解决方案/当前处理 | 数据库/API 保留 WGS84，前端绘制前调用 WGS84→GCJ-02；中国范围外返回原坐标。 |
| 验证结果 | 转换后显示明显接近实际地点，系统性偏移显著减小。 |
| 经验总结 | 原始数据与展示数据必须分层，坐标系问题不能简单归因于“GPS 不准”。 |
| 当前状态 | 【已验证】 |

5.2 后写入旧 GPS 数据导致“当前位置倒退”的风险

| 环节 | 记录 |
| --- | --- |
| 问题现象 | 如果网络延迟或未来补传使旧定位晚于新定位入库，按 id/received_at 取最后一行会返回较旧实际位置。 |
| 原因 | 数据库到达顺序不是设备真实采集时序。 |
| 排查过程 | 引入 gps_time 后构造 audit_test_001 乱序记录，故意让较旧 gps_time 后写入。 |
| 最终解决方案/当前处理 | GET /location 按 device_id 过滤并 ORDER BY gps_time DESC, id DESC。 |
| 验证结果 | 乱序测试后接口仍返回较新 GPS 时间 A。 |
| 经验总结 | 设备采集时间和服务器到达时间必须分离；未来断网补传更依赖这一原则。 |
| 当前状态 | 【已验证】 |

5.3 timestamp / gps_time / received_at 时间语义混乱

| 环节 | 记录 |
| --- | --- |
| 问题现象 | 旧文档中 timestamp 有时表示数据库写入时间，有时又被历史轨迹当作定位业务时间。 |
| 原因 | 早期模拟阶段没有真实 GPS 时间，后续真实硬件接入后旧字段语义未及时收口。 |
| 排查过程 | 比较 ESP32 GPS UTC、服务端返回、MySQL 新旧行；验证当前 MySQL now 与 UTC 的 +8 小时表现。 |
| 最终解决方案/当前处理 | 统一为 gps_time=设备实际定位时间；received_at=服务器/数据库接收时间；旧数据 gps_time=NULL。响应中的 timestamp 仅作为兼容别名等于 gps_time。 |
| 验证结果 | 四字段 POST、UTC→北京时间、双时间新数据均有实测证据。 |
| 经验总结 | 时间字段一旦进入轨迹、nearest、补传和最新位置判断，语义必须先明确再写代码。 |
| 当前状态 | 【已验证】 |

5.4 5500 前端与 8000 API 分离造成运行路径复杂

| 环节 | 记录 |
| --- | --- |
| 问题现象 | 旧正式流程需要单独启动 Python http.server:5500，并处理跨源/硬编码地址。手机访问时 127.0.0.1 语义还会变化。 |
| 原因 | 开发阶段为了隔离变量采用两个服务，真实设备/手机联调后继续保留会增加启动和地址管理复杂度。 |
| 排查过程 | 核对真实目录，修改 FastAPI 返回 sibling frontend/index.html，前端改为相对 API。 |
| 最终解决方案/当前处理 | 正式入口统一 FastAPI :8000；5500 仅保留 CORS 调试兼容。 |
| 验证结果 | 本机和手机热点入口均已打开。 |
| 经验总结 | 开发阶段的临时拆分不应被机械继承为正式基线。 |
| 当前状态 | 【已验证】 |

5.5 WiFi 断线和旧 Fix 重复上传

| 环节 | 记录 |
| --- | --- |
| 问题现象 | 运行中断网时旧固件只能跳过上传；GPS 丢星或串口停更时也存在反复使用缓存位置的风险。 |
| 原因 | 网络恢复机制和 Fix 新鲜度/更新时间判断不足。 |
| 排查过程 | 把 readGPS 与网络连接解耦；等待 WiFi 时继续解析 GPS；增加 isUpdated、10 s 新鲜度和成功时间键。 |
| 最终解决方案/当前处理 | 每 10 s 主动重连 WiFi；每 5 s 只检查新鲜 Fix；仅 2xx 更新 lastUploadedGpsTimeKey。 |
| 验证结果 | 用户实测 WiFi 恢复；数据库未持续重复同一旧 Fix。 |
| 经验总结 | 网络状态不能阻塞传感器读取；“上传周期”与“重复写旧数据”必须区分。 |
| 当前状态 | 【已验证】 |

5.6 后端重复函数/重复路由与目录假设

| 环节 | 记录 |
| --- | --- |
| 问题现象 | V7.0 曾发现 main.py 有重复的距离/轨迹函数与路由，且历史版本对 static/index.html 目录存在不同假设。 |
| 原因 | 多次迭代合并代码后，旧块未及时清理。 |
| 排查过程 | 在不直接破坏运行链的前提下先记录接口，再统一最新 main.py，并用当前真实运行重新核对接口。 |
| 最终解决方案/当前处理 | 当前粘贴并运行的 main.py 已去重；FRONTEND_DIR 指向 sibling frontend。 |
| 验证结果 | 当前服务运行正常，主要接口与前端调用一致。 |
| 经验总结 | 代码去重必须在有回归基线后进行，避免“清理代码”反而破坏已运行功能。 |
| 当前状态 | 【已验证】 |

5.7 独立充电宝供电后未成功回传

| 环节 | 记录 |
| --- | --- |
| 问题现象 | ESP32 脱离电脑 USB、改用充电宝后，本轮测试没有看到成功回传。 |
| 原因 | 现有证据不足，可能涉及供电、电压/电流、共地、启动时序、热点连接、GPS 首次 Fix 时间、线缆或测试时长；不能凭空指定根因。 |
| 排查过程 | 当前只确认“电脑 USB 条件可运行、充电宝条件未成功”；尚缺分阶段启动日志、电压记录和 HTTP/DB 对照。 |
| 最终解决方案/当前处理 | 保持当前硬件和代码不变，下一轮按“供电→串口启动→GPS Fix→WiFi→HTTP→MySQL”逐层隔离。 |
| 验证结果 | 当前测试未通过，问题尚未关闭。 |
| 经验总结 | 真实户外装置必须先证明脱离开发电脑仍能工作；不能把 USB 联调成功当作产品化成功。 |
| 当前状态 | 【实施中】 |

5.8 UART 实物线序与固件 RX/TX 命名冲突

| 环节 | 记录 |
| --- | --- |
| 问题现象 | 人工记录为 L80-R TX→GPIO14、L80-R RX→GPIO13；但固件 HardwareSerial.begin(rx=13, tx=14) 的常规语义似乎相反，同时系统又能真实接收 NMEA。 |
| 原因 | 可能存在板端丝印、线色、接插件命名或人工记录偏差；仅靠代码无法解释实物。 |
| 排查过程 | 冻结当前两份事实，不静默消解。 |
| 最终解决方案/当前处理 | 下一轮直接观察 L80-R/ESP32 实物丝印和导线，拍照/画图并与代码宏逐一对应。 |
| 验证结果 | 尚未完成实物复核。 |
| 经验总结 | 硬件接线图必须来自实物核验，而不能仅根据变量名推断。 |
| 当前状态 | 【待定】 |

5.9 GNSS 转换后仍有约 10–30 m 级残差

| 环节 | 记录 |
| --- | --- |
| 问题现象 | 坐标转换后已明显改善，但实际显示仍有十几米到二十多米、个别几十米量级误差。 |
| 原因 | 坐标系系统偏移已经大幅消除；剩余误差可能与卫星几何、遮挡、首次 Fix、模块性能和环境有关。 |
| 排查过程 | 已有样例约 6 颗卫星和现场观察，但未做同一点多次采样、多个参考点或统计指标。 |
| 最终解决方案/当前处理 | 在开阔地、建筑入口、道路交叉口等已知点记录 WGS84、GCJ-02、参考位置、卫星数、持续时间和偏差。 |
| 验证结果 | 当前可用但未形成统计验收。 |
| 经验总结 | “定位可用”与“精度已验收”必须分开；是否换 GNSS 模块应由数据决定。 |
| 当前状态 | 【阶段性完成】 |

5.10 GPS 发热与长时间运行未量化

| 环节 | 记录 |
| --- | --- |
| 问题现象 | 用户观察到 GPS 运行中容易发烫，但没有温度、持续时长和供电条件记录；系统也尚未执行长时间连续运行。 |
| 原因 | 可能是正常工作热量，也可能是供电/环境/模块问题；当前证据不足。 |
| 排查过程 | 目前只记录现象，不推断故障。 |
| 最终解决方案/当前处理 | 把温度/触感、供电方式、运行时长、卫星状态、写库连续性一起纳入连续运行验收。 |
| 验证结果 | 尚未形成量化结论。 |
| 经验总结 | 可靠性问题应与实际运行证据绑定，不凭主观感受直接判定模块故障。 |
| 当前状态 | 【实施中】 |

5.11 离线补传与跨重启幂等尚未形成闭环

| 环节 | 记录 |
| --- | --- |
| 问题现象 | 当前断网期间只有 latestFix，新的 Fix 会覆盖旧 Fix；设备重启后 lastUploadedGpsTimeKey 丢失。数据库没有 message_id 唯一约束。 |
| 原因 | 现阶段固件目标是先保证主链可运行，尚未实现持久化队列和协议级去重。 |
| 排查过程 | 已验证“同次启动不持续重复旧 Fix”，但这不能外推为跨重启/补传幂等。 |
| 最终解决方案/当前处理 | 本地稳定后设计多条缓存队列、持久化恢复、message_id 或等价唯一标识，并用断网→积累→恢复→重启→乱序测试验收。 |
| 验证结果 | 尚未实施。 |
| 经验总结 | 幂等必须同时考虑设备内存生命周期、数据库唯一性和乱序补传，不能只看单次启动。 |
| 当前状态 | 【计划实施】 |

5.12 敏感凭据仍存在于运行源码/默认配置

| 环节 | 记录 |
| --- | --- |
| 问题现象 | 当前运行代码中仍有真实可用 WiFi、数据库和地图凭据；公开文档/仓库存在泄露风险。 |
| 原因 | 为了快速本地联调曾直接写入源码，后端虽支持 os.getenv，但未证明当前环境已完成全部覆盖。 |
| 排查过程 | 冻结版和 V8.0 已不复写真实值；识别所有配置入口。 |
| 最终解决方案/当前处理 | 轮换已暴露凭据，固件改私密配置文件/构建参数，后端使用环境变量，地图 Key 限制来源。 |
| 验证结果 | 配置化和轮换尚未形成完整验收证据。 |
| 经验总结 | 安全配置不需要企业级平台，但必须做到“文档/仓库无明文、部署可复现、凭据可轮换”。 |
| 当前状态 | 【实施中】 |

6. 当前系统复现指南：从零到真实 GNSS 本地闭环

本章的目标是复现“当前已经稳定验证到的最新阶段”，不再停留在 V7.0 的阶段 3。由于 UART 实物线序仍待复核，硬件连线部分明确标出证据边界。所有密码/Key 均使用占位符。

6.1 复现前准备

| 类别 | 需要准备 |
| --- | --- |
| 硬件 | ESP32-WROVER-DEV、Quectel L80-R、可用 USB 数据线；独立充电宝用于后续故障复现但当前不作为“已通过”条件。 |
| 软件 | Python + FastAPI/Uvicorn + mysql-connector-python、MySQL Server/Workbench 或命令行、ESP32 Arduino 开发环境、TinyGPSPlus。 |
| 网络 | 开发电脑与 ESP32/手机处于同一手机热点或局域网。 |
| 地图 | 高德 JS API Key 与安全配置；放在私密配置中。 |

6.2 建立目录

GPS/ ├── backend/ │ └── main.py └── frontend/ └── index.html

验收：backend/main.py 中 FRONTEND_DIR 能解析到 sibling frontend；浏览器不再需要 file:/// 或正式 5500 服务。

6.3 建立 MySQL 当前结构

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS elder_monitor; USE elder_monitor; CREATE TABLE locations ( id bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT, device_id varchar(50) NOT NULL, longitude double NOT NULL, latitude double NOT NULL, gps_time datetime DEFAULT NULL, received_at datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, PRIMARY KEY (id), KEY idx_locations_device_received_at (device_id, received_at), KEY idx_locations_device_gps_time (device_id, gps_time) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

说明：精确 COLLATE 可按当前 MySQL 实际建表结果保留；复现核心是字段、NULL 语义与两个联合索引一致。旧历史数据如无真实 GPS 时间，不应使用 received_at 回填 gps_time。

6.4 配置并启动 FastAPI

• 在 backend/main.py 中保留 DB_HOST/PORT/USER/PASSWORD/NAME 的环境变量读取；不要把真实密码写入公开文档。

• 确认 FastAPI 提供 GET /、/api/health、GET/POST /location、/locations/today、/locations/history/date、/locations/history/range、/locations/nearest。

• 确保 LocationData 四字段为 device_id、longitude、latitude、gps_time，gps_time 类型为 datetime 且必须带时区。

cd GPS/backend python -m uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload

基础验收：本机浏览器打开 http://127.0.0.1:8000/；同一热点手机打开 http://<电脑局域网IP>:8000/。如果只本机可访问，先检查 Uvicorn 监听地址、防火墙和热点隔离，不要先修改业务代码。

6.5 复现前端同源地图与坐标转换

• index.html 的 API 使用 /location 等相对地址，不写 127.0.0.1 或电脑 IP。

• 高德 Loader Key/securityJsCode 使用私密配置；地图能初始化。

• 页面显示原始 WGS84，经 convertWGS84ToGCJ02 后再 setPosition/Polyline。

• 实时轮询 2000 ms；实时模式只有位移 ≥5000 m 时重新居中。

验收：插入/上传一条已知坐标，网页左上角显示 WGS84 原值，地图位置使用转换后的 GCJ-02；本机与手机均可访问。

6.6 配置 ESP32/L80-R 固件

TinyGPSPlus gps; HardwareSerial GPSSerial(2); #define GPS_RX 13 #define GPS_TX 14 const char* WIFI_SSID = "<WIFI_SSID>"; const char* WIFI_PASSWORD = "<WIFI_PASSWORD>"; const char* SERVER_URL = "http://<SERVER_LAN_IP>:8000/location"; const char* DEVICE_ID = "elder001"; UPLOAD_INTERVAL = 5000 ms; GPS_FIX_MAX_AGE_MS = 10000 ms; WIFI_RECONNECT_INTERVAL = 10000 ms; HTTP_TIMEOUT_MS = 5000 ms;

UART 复现边界：当前固件使用 begin(9600, SERIAL_8N1, GPS_RX, GPS_TX)，宏为 13/14；现有人工实物记录与常规 RX/TX 语义冲突。重新搭线前先按第10.1任务拍照核对实物，V8.0 不提供“无争议最终线序图”。

6.7 验证真实 GNSS → HTTP → MySQL

1. 打开串口监视器，确认 charsProcessed 持续增加，并出现真实 Fix：经纬度、GPS UTC、卫星数等。

2. 确认 POST JSON 包含 device_id、longitude、latitude、gps_time，gps_time 为带 Z 的 UTC ISO 8601。

3. 确认 HTTP Code 为 2xx；只有 2xx 后 lastUploadedGpsTimeKey 才更新。

4. 在 MySQL 查询最新 elder001 记录，确认 gps_time 非 NULL、received_at 自动生成。

5. 对照 GPS UTC 与数据库 gps_time，确认后端进行了 +8 小时且跨日逻辑正确。

SELECT id, device_id, longitude, latitude, gps_time, received_at FROM locations WHERE device_id='elder001' ORDER BY gps_time DESC, id DESC LIMIT 10;

6.8 验证 Web 业务功能

| 测试 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 实时定位 | 打开 /，等待 2 s 轮询 | 蓝色实时 Marker 更新，左上显示原始 WGS84 与 GPS 时间。 |
| 今日轨迹 | 点击“查看今日轨迹” | 绿色起点 + 蓝线 + 深蓝实时点；第二次点击返回实时。 |
| 历史轨迹 | 选择昨天/前几天或自定义日期后查询 | 有数据时绿色起点 + 蓝线 + 红色终点。 |
| 今日时刻 | 输入具体时刻并查询 | ±5 min 有数据时出现橙色“时”Marker。 |
| 历史时刻 | 日期 + 具体时刻 | 信息窗显示查询时间、GPS 时间、差值和 WGS84。 |
| 无数据 | 查询无记录日期/时刻 | 明确提示，不残留错误 Marker。 |

6.9 验证乱序最新位置

建议使用单独测试 device_id（例如 audit_test_001），先插入较新 gps_time A，再插入较旧 gps_time B；调用 /location?device_id=audit_test_001 后必须返回 A。测试数据不要混入 elder001 正式轨迹。

6.10 当前复现终点与已知限制

当前复现终点 当且仅当真实 L80-R Fix、ESP32 四字段 POST、FastAPI UTC→北京时间、MySQL 双时间写入、GET /location 按 gps_time 最新、同源 Web、WGS84→GCJ-02 显示均通过时，才算复现到 V8.0 当前真实闭环。独立充电宝、24 h 连续运行、离线补传和跨重启幂等不属于“已经通过”的复现终点，必须继续按第10章施工。

7. 当前进度与待完成事项

| 模块 | 当前状态 | 当前实现 | 验证情况 | 遗留问题 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L80-R GNSS | 【已验证】 | 真实 NMEA；WGS84/UTC/卫星数/海拔 | 串口真实输出 | 精度统计、发热 | 参考点与长时测试 |
| ESP32 UART | 【阶段性完成】 | UART2 9600，GPIO13/14 | 持续能收 Fix | 实物 TX/RX 标签冲突 | 现场复核线序 |
| ESP32 上传 | 【已验证】 | 四字段 POST；5 s 检查；10 s 新鲜度 | HTTP 200 + DB | 无多条缓存 | 先稳定后实现队列 |
| WiFi 恢复 | 【已验证】 | 10 s 主动重连 | 用户断线恢复测试 | 弱网/长时未测 | 异常矩阵 |
| gps_time | 【已验证】 | UTC ISO8601 → 北京时间 DATETIME | 03:27:17Z→11:27:17 | 无 | 继续作为所有业务时间基线 |
| MySQL 双时间 | 【已验证】 | gps_time + received_at | 新记录双时间，旧记录 NULL | 无 UNIQUE/message_id | 后续幂等设计 |
| 最新位置 | 【已验证】 | device_id + gps_time DESC | 乱序测试通过 | NULL 旧数据需保持语义边界 | 正式数据持续观察 |
| 前端同源 | 【已验证】 | :8000 同源 + 相对 API | 本机/手机可访问 | 5500 CORS 仍残留 | 后续可清理兼容项 |
| 坐标转换 | 【已验证】 | WGS84 保存，GCJ-02 展示 | 偏差显著减小 | 10–30 m 残差 | 统计精度验收 |
| 今日/历史/时刻 | 【阶段性完成】 | today/date/nearest + 50m 抽稀 | 功能可用 | 新版整链回归证据不完整 | 补回归截图/日志 |
| history/range | 【已实现·待验证】 | 后端接口存在 | 代码事实 | 前端无入口 | 按真实需求决定是否接入 |
| 独立供电 | 【实施中】 | 电脑 USB 可用 | 充电宝测试未回传 | 根因未明 | 分层排查 |
| 长期运行/发热 | 【计划实施】 | 尚无完整验收 | 未测试/未量化 | 可靠性未知 | ≥24 h 测试 |
| 离线缓存/补传 | 【计划实施】 | 当前只有 latestFix | 未实施 | 断网会丢中间 Fix | 实现队列+补传 |
| 跨重启幂等 | 【计划实施】 | RAM 时间键；DB 无唯一消息标识 | 同次启动防旧点已过 | 重启后状态丢 | message_id/等价机制 |
| 配置安全 | 【实施中】 | 后端支持 os.getenv；源码仍有默认凭据 | 未完成轮换证据 | 公开风险 | 配置化+轮换 |
| 4G/公网 | 【计划实施】 | 未实施 | 无 | 模块/平台未选 | 本地门槛通过后进入 |
| SOS/跌倒等 | 【计划实施】 | 未实施 | 无 | 硬件/协议未选 | GPS 主链稳定后逐项验证 |

8. 最新技术路线 V8.0

V8.0 继续采用“阶段式推进”，但篇幅按当前真实阶段分配：已完成早期阶段只做总结；当前阶段详细列施工与门槛；下一阶段写明确进入条件；远期只保留方向。

8.1 阶段 1：固定坐标地图【已验证】

固定值 → JavaScript → 高德地图。目的：只验证页面、地图和 Marker。该阶段已完成并成为后续所有 Web 变化的最小基线。

8.2 阶段 2：FastAPI 固定坐标读取链【已验证】

FastAPI GET → JSON → Web → 地图。目的：只增加 HTTP 后端变量。该阶段已完成。

8.3 阶段 3：MySQL 读取链【已验证】

MySQL → FastAPI → Web → 高德。目的：确认数据库查询、接口与前端分层独立，完成 A/B 坐标端到端验收。

8.4 阶段 4：设备写入链 + 真实 GNSS + 时间/坐标修正【阶段性完成】

ESP32 自动 POST、L80-R 真实 Fix、gps_time 双时间、按 gps_time 最新、FastAPI 同源前端、WGS84→GCJ-02 和 WiFi 自动重连均已落地并形成实测证据。该阶段的“能连通”目标已经完成，当前不再重复做模拟器前置验证。

8.5 当前阶段：本地稳定闭环与可靠性验收【实施中】

8.5.1 先关闭 UART 实物线序冲突

不改代码、不换硬件，直接核对 L80-R TX/RX 丝印、ESP32 GPIO13/14、导线和固件宏，形成唯一照片/接线表。通过条件：实物图、代码参数和文档三者不再冲突。

8.5.2 解决独立供电失败

按供电、电压/地、ESP32 启动、GPS 串口、首次 Fix、WiFi、HTTP、MySQL 顺序逐层验证。通过条件：完全脱离电脑 USB 后仍能持续产生真实 gps_time 新行，并由手机访问网页。

8.5.3 建立 GNSS 定位质量统计

至少选取多个已知参考点，记录卫星数、原始 WGS84、转换后 GCJ-02、地图显示和实际偏差；静止与步行场景分开。当前约 10–30 m 只是阶段观察，不是最终精度承诺。

8.5.4 长时间运行与发热验收

沿用 V7.0 既有门槛，目标连续运行不少于 24 h；记录运行时长、理论/实际写入、HTTP 失败、WiFi 重连、Fix 有效率、GPS 发热/温度表现。若尚无温度计，至少先记录环境、供电方式、持续时长和触感等级，后续再量化。

8.5.5 API 与异常输入回归

对 device_id 为空、经纬度越界、gps_time 无时区、日期/时间格式错误、range 起止逆序、MySQL 暂不可用等现有代码路径进行回归。目标是把“已实现·待验证”的后端异常处理升级为已验证。

8.5.6 离线缓存、补传与跨重启幂等

该项在独立供电和长时基线稳定后实施。最小方案应支持：多条 Fix 队列、网络恢复后按 gps_time 补传、重启后恢复未发送记录、message_id 或等价稳定唯一标识、服务端/数据库去重。Python 模拟器可在此阶段作为乱序、重复、跳点和断网故障注入工具。

8.5.7 配置安全收口

完成 WiFi/DB/高德凭据轮换；固件私密配置不入库；后端真正使用环境变量或本地私密配置；公开文档只保留占位符。该项不需要复杂密钥平台，但必须能够由组员按说明复现。

8.6 下一阶段：4G / 公网迁移【计划实施】

只有当独立供电、UART 线序、定位质量、长时运行和基础网络恢复达到门槛后，才进入 4G/公网。迁移时尽量不改业务 JSON 和数据库时间语义，只替换“设备到 FastAPI 的网络路径”，继续复用现有 HTTP POST/GET、FastAPI 与 MySQL。4G 模块型号、公网部署平台、HTTPS 证书与设备鉴权方案尚未最终选型，进入该阶段时再做单变量选型。

8.7 后续阶段：安全监护扩展【计划实施】

按照“先单模块、后整合”的原则，建议在 GPS 主链稳定后依次评估 SOS、低电/离线、电子围栏、跌倒检测，再到语音和摄像头。每个新模块都先证明自身传感/输入有效，再复用 FastAPI→MySQL→Web 数据链；不能把未来模块画成当前已经具备。

8.8 技术储备：智能分析与多传感器融合【待定】

当前项目没有实现人工智能、具身智能或多模态模型。已经形成的价值是位置感知、嵌入式采集、联网、时空数据、后端服务和可视化底座。未来如果有真实数据和明确需求，可在此基础上研究 IMU 融合、异常轨迹检测、跌倒识别、边缘 AI 或智能告警，但必须在形成实验数据后再升级为正式技术路线。

| 已完成阶段 | 当前阶段 | 下一阶段 | 后续方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定地图 → FastAPI → MySQL 读取链 → POST 写入链 → 真实 GNSS/gps_time/坐标转换 | 独立供电、UART 复核、精度统计、长时/发热、异常回归、缓存/幂等、安全配置 | 4G/公网迁移；保持现有 HTTP/FastAPI/MySQL 业务语义 | SOS/跌倒/低电/围栏/语音/摄像头；智能分析仅技术储备 |

图 8-1 V8.0 项目阶段技术路线图

9. 既定开发原则

9.1 先本地，后公网

先在本机/局域网得到可重复闭环，独立供电和长时运行达到门槛后再迁移 4G/公网。V8.0 不因为已有手机访问就提前写成公网系统。

9.2 先固定值，后模拟数据，再真实数据

该原则没有被真实硬件提前接入推翻。早期固定值和模拟数据已经完成其隔离变量作用；Python 模拟器现在转型为自动回归/故障注入工具，而不是必须挡在真实硬件前。

9.3 先读取链，后写入链

项目先证明 MySQL→FastAPI→Web 读取链，再实现 POST→MySQL 写入链，使“数据是否进库”和“网页是否读对”可以独立排查。

9.4 每次只增加一个主要变量

地图、FastAPI、MySQL、POST、真实 GNSS、gps_time、坐标转换、网络恢复按层增加；当前独立供电排查也继续逐层隔离。

9.5 先单模块，后系统整合

GPS 主链稳定前不并行堆叠 SOS、IMU、语音、摄像头。未来模块先独立验证传感输入，再复用现有服务链。

9.6 第一版优先 HTTP，确有必要再评估 WebSocket

HTTP POST/GET + 2 s 轮询已经工作。只有出现真实的主动推送/性能需求才评估 WebSocket，不以技术潮流驱动替换。

9.7 FastAPI 统一承担后端业务和数据库访问

浏览器和 ESP32 不直接访问 MySQL；时间转换、校验、查询和后续鉴权/告警规则集中在 FastAPI。

9.8 每个阶段必须有明确验收标准

“代码写完”不等于“已验证”。每阶段保留输入、预期、实际、日志/数据库/截图证据和是否通过。

9.9 当前事实优先于旧路线

文档每次发布都要根据真实代码和测试重新判断状态，已完成事项必须从“下一步”移出，已失败事项不能隐藏。

9.10 原始数据与展示数据分离

WGS84 原始坐标与 GCJ-02 地图展示、gps_time 与 received_at 都属于同一原则：原始事实不因界面便利被改写。

10. 当前下一轮施工计划

本章只记录“马上施工”的内容，不重复第8章远期路线。顺序按当前阻断程度安排：先让实物基线无歧义并解决独立供电，再做质量/耐久性验收，随后补异常回归、安全配置和离线幂等。

10.1 任务 1：UART 实物线序复核

| 前置条件 | 具体操作 | 成功判据 | 测试方法 | 完成后进入条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保持当前能收 NMEA 的固件与硬件不变 | 查看 L80-R TX/RX 丝印、ESP32 GPIO13/14、线色/接插件；拍照；对照 begin(rx=13,tx=14) 和宏；形成一张唯一接线表 | 照片、表格、代码三者一致；不再出现“TX→14 但 rx=13”无法解释的文本冲突 | 复位后串口持续收到 NMEA；换线前后均记录结果 | 允许发布正式硬件接线图，并作为独立供电测试的固定线序 |

10.2 任务 2：独立供电故障定位

| 前置条件 | 具体操作 | 成功判据 | 测试方法 | 完成后进入条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UART 线序已复核；电脑 USB 条件仍能正常上传 | ①记录供电方式/线缆；②上电看 ESP32 启动；③确认 GPS 串口；④等待真实 Fix；⑤确认 WiFi；⑥确认 POST 2xx；⑦查 MySQL；每次只改变一个变量 | 脱离电脑 USB 后，连续得到真实 gps_time 新行；手机网页能看到位置更新 | 串口日志（若无法串口则用数据库/指示信息替代）+ WiFi/HTTP 日志 + SQL 查询；重复至少 3 次上电 | 独立供电门槛关闭，进入长时运行 |

10.3 任务 3：GNSS 定位质量与发热记录

| 前置条件 | 具体操作 | 成功判据 | 测试方法 | 完成后进入条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 当前坐标转换已验证有效 | 选多个参考点；每点记录时间、卫星数、WGS84、GCJ-02、参考位置、偏差；同步记录运行时长与发热/温度 | 形成可复查表格；能够回答“典型误差、较差误差、场景差异”；不要求人为美化结果 | 开阔/建筑边/道路场景静止采样；至少一次短距离步行轨迹 | 决定当前 L80-R 是否满足大创阶段目标；若不满足再讨论换模块 |

10.4 任务 4：不少于 24 h 连续运行验收

| 前置条件 | 具体操作 | 成功判据 | 测试方法 | 完成后进入条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立供电可用；基本定位质量可接受 | 连续运行 ≥24 h；记录理论上传检查次数、实际新行、HTTP 失败、WiFi 重连、Fix 有效率、最高/典型温度或发热表现 | 系统不中断；故障可解释；无持续重复旧 Fix；数据库时间顺序可按 gps_time 还原 | 串口/服务日志 + SQL 时间范围统计 + 定时截图/温度记录 | 具备进入缓存/幂等和公网迁移评估的可靠性证据 |

10.5 任务 5：后端异常回归与前端边界测试

| 前置条件 | 具体操作 | 成功判据 | 测试方法 | 完成后进入条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主链稳定；建立测试 device_id | 覆盖空 device_id、越界经纬度、无时区 gps_time、错误日期/时间、range 逆序、MySQL 暂停、无数据、单点、重复点击、模式切换 | 每个输入得到明确 HTTP/页面结果；无残留 Marker/Polyline；数据库失败不产生半写入 | Swagger/curl + 浏览器 + MySQL 停止/恢复；记录输入/预期/实际 | 将对应“已实现·待验证”状态升级为已验证 |

10.6 任务 6：敏感配置收口

| 前置条件 | 具体操作 | 成功判据 | 测试方法 | 完成后进入条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 当前功能有可回退备份 | 轮换 WiFi/DB/地图凭据；固件私密配置文件不入仓库；后端用环境变量或本地私密配置；文档只留占位符 | 公开仓库/文档不含真实秘密；新凭据仍可完成整链 | 全文/仓库搜索旧凭据字符串；重启后端/重烧固件再做端到端测试 | 满足后续比赛材料、公网部署安全前置要求 |

10.7 任务 7：离线缓存、补传与跨重启幂等（在前述门槛通过后）

| 前置条件 | 具体操作 | 成功判据 | 测试方法 | 完成后进入条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立供电 + 长时运行通过；正常主链基线冻结 | 定义 message_id 或等价唯一键；实现多条缓存队列与持久化；恢复后按 gps_time 补传；服务端/DB 去重 | 断网期间多条 Fix 不被覆盖；恢复后完整补传；重复/重启不产生不可控重复；/location 仍返回最新 gps_time | Python 模拟器先做重复/乱序/跳点；再真实 ESP32 断网→积累→重启→恢复 | 进入 4G/公网迁移时不需要重新设计数据完整性 |

11. 尚未最终确定但不阻塞当前开发的事项

本章只保留真正需要后续实验/选型才能决定的事项；已经确定的 L80-R、ESP32、GPIO13/14 组合、9600 baud、HTTP/FastAPI/MySQL、gps_time、WGS84/GCJ-02 等不再列为待定。

| 待定事项 | 为什么现在不能写死 | 决定时机/验证方法 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| UART 最终物理端子方向记录 | 人工线序记录与固件参数语义冲突 | 下一轮实物拍照/丝印/导线复核后冻结唯一接线图 | 【待定】 |
| 独立供电失败根因 | 已有失败实证但缺逐层电源/启动/网络/Fix 证据 | 按第10.2分层测试 | 【待定】 |
| GPS 发热是否异常 | 只有主观观察，无温度/持续时间/功耗数据 | 与 24 h 测试同步量化 | 【待定】 |
| GNSS 阶段验收精度阈值 | 当前只有约 10–30 m 级观察，项目场景容许误差尚未用数据固化 | 多参考点数据后由项目目标决定是否更换模块 | 【待定】 |
| WebSocket 是否需要 | 当前 HTTP 轮询已满足主线，没有真实瓶颈 | 出现明确主动推送/性能需求后 A/B 评估 | 【待定】 |
| 4G 模块与公网平台 | 当前尚未进入公网阶段，过早选型会增加变量 | 本地门槛全部通过后单独选型 | 【待定】 |
| SOS/IMU/语音/摄像头具体型号与协议 | 当前 GPS 主链优先，缺各模块实验数据 | 每个模块进入单模块阶段时再选 | 【待定】 |
| 认证机制（JWT/Session 等） | 当前尚无用户系统，不能为“专业”提前复杂化 | 多用户/公网阶段基于真实访问模式选择 | 【待定】 |

附录 A：当前 API 速查

| 方法 | 路径 | 主要参数 | 核心语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | / | — | 返回 frontend/index.html。 |
| GET | /api/health | — | 服务存活 + 北京时间 server_time。 |
| GET | /location | device_id | 按 gps_time 获取最新位置。 |
| POST | /location | device_id, longitude, latitude, gps_time | 设备四字段上传；gps_time 必须带时区。 |
| GET | /locations/today | device_id | 北京时间今天 00:00 至当前；50 m 抽稀。 |
| GET | /locations/history/date | date_str, device_id | 指定日期全天；50 m 抽稀。 |
| GET | /locations/history/range | start_time, end_time, device_id | 自定义时间范围；当前前端未接入口。 |
| GET | /locations/nearest | date_str, time_str, device_id | ±5 min 中最接近目标 gps_time 的记录。 |

附录 B：当前数据库结构与查询速查

CREATE TABLE `locations` ( `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT, `device_id` varchar(50) NOT NULL, `longitude` double NOT NULL, `latitude` double NOT NULL, `gps_time` datetime DEFAULT NULL, `received_at` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, PRIMARY KEY (`id`), KEY `idx_locations_device_received_at` (`device_id`,`received_at`), KEY `idx_locations_device_gps_time` (`device_id`,`gps_time`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- 最新真实定位 SELECT id, device_id, longitude, latitude, gps_time, received_at FROM locations WHERE device_id='elder001' ORDER BY gps_time DESC, id DESC LIMIT 1; -- 查询指定日期 SELECT * FROM locations WHERE device_id='elder001' AND gps_time >= '2026-08-29 00:00:00' AND gps_time <= '2026-08-29 23:59:59' ORDER BY gps_time ASC, id ASC;

附录 C：日常启动与复现速查

1. 确认 MySQL Server 正常监听 3306。

2. 进入 GPS/backend 启动 FastAPI/Uvicorn；对局域网设备复现时监听 0.0.0.0:8000。

3. 本机打开 http://127.0.0.1:8000/；同热点手机打开 http://<LAN_IP>:8000/。

4. 确认 <LAN_IP> 后更新 ESP32 SERVER_URL 并烧录/复位。

5. 串口先看真实 Fix，再看 HTTP 2xx，最后查 MySQL 双时间新行。

6. 网页确认原始 WGS84 文本与转换后高德点位。

7. 当天/历史/nearest 回归完成后再开始故障注入，不同时改多个变量。

附录 D：ESP32 当前关键参数（脱敏）

| 参数 | 当前值/格式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主控 | ESP32-WROVER-DEV | 已验证硬件。 |
| GNSS | Quectel L80-R | 已验证硬件。 |
| 串口 | HardwareSerial(2), 9600 baud | GPIO13/14 组合；最终实物方向待复核。 |
| GPS_RX / GPS_TX | 13 / 14 | 当前固件宏。 |
| UPLOAD_INTERVAL | 5000 ms | 检查是否存在新鲜新 Fix，不是无条件上传。 |
| GPS_FIX_MAX_AGE_MS | 10000 ms | 超过 10 s 不上传。 |
| WIFI_RECONNECT_INTERVAL | 10000 ms | 运行中断线主动重连间隔。 |
| HTTP_TIMEOUT_MS | 5000 ms | HTTP 请求超时。 |
| device_id | elder001 | 当前默认设备。 |
| SERVER_URL | http://<LAN_IP>:8000/location | 当前真实地址会随热点 IP 变化。 |

附录 E：前端定位页面交互状态表

| 操作 | 模式变化 | 覆盖物/结果 |
| --- | --- | --- |
| 首次打开 | realtime | GET /location；蓝色实时 Marker；2 s 轮询。 |
| 点击“查看今日轨迹” | realtime → today | 加载今日蓝线+绿色起点，保留实时 Marker；显示今日时间查询面板。 |
| today 状态再次点击今日轨迹 | today → realtime | 清理轨迹/查询 Marker，恢复实时定位。 |
| 点击“查看历史轨迹” | → history 查询状态 | 显示历史日期/时间面板，实时 Marker 隐藏。 |
| 查询历史全天 | history | 绿色起点+蓝线+红色终点。 |
| 查询具体时刻 | today/history | 调用 nearest，叠加橙色“时”Marker；点击显示信息窗。 |
| history 状态再次点击历史按钮 | history → realtime | 清理历史覆盖物，恢复实时 Marker。 |
| 点击“返回实时定位” | 任意 → realtime | 清空面板与查询时间，地图中心回最新真实位置。 |

附录 F：测试记录模板

| 测试 ID | 输入/前置条件 | 预期结果 | 实际结果 | 证据 | 结论/版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-001 |  |  |  |  |  |
| T-002 |  |  |  |  |  |
| T-003 |  |  |  |  |  |
| T-004 |  |  |  |  |  |
| T-005 |  |  |  |  |  |

建议每次状态升级都保留：固件/后端/前端版本或提交号、时间、测试人、串口/HTTP/SQL/截图证据。只有证据支持时，才从【已实现·待验证】或【实施中】升级为【已验证】。

附录 G：V8.0 版本变更记录

| 旧方案/旧状态 | 版本处理 | 当前替代方案/去向 |
| --- | --- | --- |
| 5500 静态服务器作为正式前端入口 | 【已替代】 | FastAPI :8000 同源托管；5500 仅保留调试 CORS。 |
| timestamp/received_at 作为定位业务时间 | 【已替代】 | gps_time 为定位业务时间，received_at 为服务器接收时间。 |
| 三字段 POST | 【已替代】 | device_id + longitude + latitude + gps_time 四字段。 |
| 按 id/到达顺序判断最新位置 | 【已替代】 | 按 device_id + gps_time DESC, id DESC。 |
| WGS84 直接交高德 | 【已替代】 | 数据库/API 保留 WGS84；前端展示前转 GCJ-02。 |
| 运行中 WiFi 断线只跳过 | 【已替代】 | 每 10 s 主动重连。 |
| 每 5 s 无条件重复最近坐标 | 【已替代】 | 5 s 检查新鲜 Fix；10 s 新鲜度 + gpsTimeKey 防旧点。 |
| Python 自动模拟器作为接真实硬件前置 | 【已替代】 | 作为回归、乱序、异常跳点与故障注入工具。 |
| 旧 received_at 回填 gps_time | 【已废弃】 | 旧数据无真实 GPS 时间时保持 gps_time=NULL。 |
| 强制把 index.html 放 backend/static | 【已废弃】 | 保持 GPS/backend 与 GPS/frontend 同级，FastAPI 定位 sibling frontend。 |

附录 H：当前阶段验收门槛

| 门槛 | 判定标准 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| GATE-01 独立供电 | 脱离电脑 USB 后仍能 Fix→WiFi→HTTP 2xx→MySQL 持续写入。 | 【实施中】 |
| GATE-02 UART 无歧义 | 实物丝印/导线/代码宏形成一致记录。 | 【待定】 |
| GATE-03 长时/发热 | ≥24 h 连续运行，记录写入、失败、重连和发热/温度。 | 【计划实施】 |
| GATE-04 定位质量 | 多个已知参考点形成误差与卫星数统计。 | 【阶段性完成】 |
| GATE-05 时间/乱序 | 四字段、UTC→北京、双时间、按 gps_time 最新均通过。 | 【已验证】 |
| GATE-06 基础网络恢复 | WiFi 断线自动重连、旧 Fix 不持续重复。 | 【已验证】 |
| GATE-07 同源 Web | 本机/手机均可访问 :8000，实时位置与坐标转换有效。 | 【已验证】 |
| GATE-08 配置安全 | 公开仓库/文档无真实凭据，已轮换并可复现。 | 【实施中】 |

附录 I：大创成果材料可复用资产

| 技术资产 | 可用于的材料 | 当前可展示证据 |
| --- | --- | --- |
| 阶段式技术路线 | 申报/中期/结题/答辩 | 固定值→FastAPI→MySQL→POST→真实 GNSS→可靠性验收的完整成长路径。 |
| 真实 GNSS 链 | 中期/结题/比赛 | 串口真实 Fix、HTTP 200、MySQL 双时间、Web 地图。 |
| 时间语义与乱序测试 | 结题/答辩 | gps_time/received_at 分离 + audit_test_001。 |
| 坐标系处理 | 结题/比赛 | WGS84 原始保存 + GCJ-02 展示的工程分层。 |
| 故障复盘 | 中期/答辩 | 独立供电失败、UART 冲突、发热、凭据安全等真实未关闭问题及排查计划。 |
| 复现指南与验收门槛 | 组内交接/结题 | 从数据库、后端、前端到 ESP32 的当前完整复现流程。 |

附录 J：资料来源与引用边界

• 《当前事实基线·冻结版 CFB V1.0（2026-08-29）》：本轮唯一当前事实源。

• 《老人户外安全监护装置项目技术路线 V7.0》：上一版历史结构、过程证据与仍有效开发原则来源。

• 本轮用户粘贴的 frontend/index.html、FastAPI main.py、ESP32/L80-R 固件与 locations CREATE TABLE：用于核对 CFB 与当前运行代码的一致性。

• V8.0 未通过外部资料擅自更换硬件、参数或框架；未在源材料中得到重新核验的软件精确版本号，不写成当前硬基线。

V8.0 最终结论 当前项目已从“证明 GPS 数据能显示”推进到“真实 GNSS 数据具备可靠时间语义、可自动上传、可持久化、可按真实采集时间读取、可在 Web/高德地图正确展示”的阶段。下一阶段的核心不是增加新功能，而是证明该闭环能够脱离电脑独立供电、长时间稳定运行、在异常网络下保持数据完整，并形成可复现的验收证据；在此之前不提前包装 4G、公网、AI 或复杂架构。

《V8.0 相比上一版本的核心变化》

V8.0 的当前结论已经从 V7.0 的“真实 GPS 阶段性接入、时间/坐标/网络恢复仍待升级”，更新为：L80-R → ESP32 → WiFi → FastAPI → MySQL → Web/高德地图的新版 gps_time 本地闭环已经真实打通；四字段 POST、UTC→北京时间、gps_time/received_at 双时间、按 gps_time 判断最新位置、FastAPI 同源前端、WGS84→GCJ-02、WiFi 自动重连和启动内旧 Fix 防重复均已有实测依据。 当前开发中心因此正式转向“本地稳定闭环与可靠性验收”，而不是继续重复建设基础数据链。

同时，V8.0 没有把尚未完成的可靠性能力包装成成果：独立充电宝供电仍为真实测试未通过，长时间运行和发热尚无量化验收，离线多条缓存、断网补传、message_id/等价跨重启幂等尚未实施，4G/公网仍属于后续阶段。

| 体检类别 | V8.0 处理结论 |
| --- | --- |
| 建议保留 | 保留“先本地后公网、固定值→模拟→真实、先读取链后写入链、逐层验收、HTTP 优先、FastAPI 统一数据访问”等成熟开发思想；保留固定坐标→FastAPI→MySQL→ESP32→真实 GNSS 的成长过程。 |
| 需要更新 | gps_time 已从规划变成真实四字段 POST 和双时间落库；正式 Web 入口已变为 FastAPI :8000 同源托管；WGS84→GCJ-02、WiFi 主动重连、旧 Fix 防重复均已经进入真实运行事实。 |
| 存在矛盾 | UART 实物记录“L80-R TX→GPIO14、RX→GPIO13”与固件 begin(rx=13,tx=14) 的常规语义仍冲突，V8.0 不自行消解，保留为【待定】并列入下一轮实物复核。 |
| 存在重复 | V7.0 中当前方案、技术路线和下一步章节对 gps_time、模拟器、4G、异常恢复等存在重复解释；V8.0 分别收口到“当前方案 / 最新路线 / 下一轮施工”。 |
| 已经过时 | V7.0 中“5500 为正式前端入口”“gps_time 尚未落地”“WGS84 转换尚未实施”“运行中 WiFi 无主动恢复”等已经过时。 |
| 建议移动到历史记录 | Python 自动 GPS 模拟器不再作为真实硬件接入前置步骤，而重新定位为回归测试、异常跳点、重复/乱序、边界数据和故障注入工具；旧单时间模型、三字段 POST、旧 IP 等进入版本变更记录。 |
| 建议新增 | 独立供电失败复盘、长时间运行与发热验收、GNSS 精度统计、异常输入回归、配置安全、离线缓存/补传/跨重启幂等的施工门槛和验收表。当前独立供电已有真实失败证据，因此不能继续只写成一般“待验证”。 |
| 结构问题 | V7.0 的复现指南终点明显落后于当前真实硬件闭环，同时旧目录存在附录 L 排在 I/J/K 前等问题；V8.0 已将附录统一为 A—J，并将复现终点升级到真实 GNSS 本地闭环。V7.0 原目录中的这些遗留结构可直接看到。 |

#include <TinyGPSPlus.h>

#include <WiFi.h>

#include <HTTPClient.h>

// ==================================================

// GPS

// 严格沿用已经验证成功的配置

// ==================================================

TinyGPSPlus gps;

HardwareSerial GPSSerial(2);

#define GPS_RX 13

#define GPS_TX 14

// ==================================================

// WiFi

// 当前确认：继续使用手机热点 Wyr

// ==================================================

const char* WIFI_SSID = "Wyr";

const char* WIFI_PASSWORD = "wyr070309";

// ==================================================

// FastAPI

// 当前电脑局域网 IPv4：10.33.22.115

// 热点 IP 变化后，主要修改这里即可

// ==================================================

const char* SERVER_URL =

"http://10.33.22.115:8000/location";

// ==================================================

// 设备 ID

// 与后端默认设备 elder001 保持一致

// ==================================================

const char* DEVICE_ID = "elder001";

// ==================================================

// 时间 / 上传参数

// ==================================================

// 每 5 秒检查一次是否有新的有效 GPS 定位。

// 注意：不是每 5 秒强制重复上传旧坐标。

const unsigned long UPLOAD_INTERVAL = 5000;

// 最新捕获的定位超过 10 秒则认为过旧，不再上传。

const unsigned long GPS_FIX_MAX_AGE_MS = 10000;

// WiFi 断线后，每 10 秒主动尝试一次重连。

const unsigned long WIFI_RECONNECT_INTERVAL = 10000;

// HTTP 请求超时。

const unsigned long HTTP_TIMEOUT_MS = 5000;

unsigned long lastUploadCheck = 0;

unsigned long lastWiFiReconnectAttempt = 0;

// ==================================================

// 最新 GPS Fix

//

// ESP32 始终保留“最近一次新的有效定位”。

// 经纬度保持 GPS 原始 WGS84，不在固件中做高德坐标转换。

// gpsTimeUtc 采用 ISO 8601 UTC：

// 例如 2026-08-28T01:55:30Z

// ==================================================

struct GpsFix {

bool valid = false;

double latitude = 0.0;

double longitude = 0.0;

String gpsTimeUtc = "";

uint64_t gpsTimeKey = 0;

unsigned long capturedAt = 0;

};

GpsFix latestFix;

// 记录最后一次“服务器确认上传成功”的 GPS 时间。

// 用于防止同一条定位重复写入数据库。

String lastUploadedGpsTime = "";

uint64_t lastUploadedGpsTimeKey = 0;

// GPS 串口诊断只提示一次，避免刷屏。

bool gpsSerialWarningShown = false;

// ==================================================

// GPS UTC 时间格式化

//

// TinyGPSPlus 的 GPS 日期和时间来自卫星，通常为 UTC。

// ESP32 不在这里手动 +8 小时。

// FastAPI 负责把 UTC 转换为北京时间并写入 gps_time。

// ==================================================

uint64_t buildGpsTimeKey() {

return

(uint64_t)gps.date.year()   * 10000000000ULL +

(uint64_t)gps.date.month()  *   100000000ULL +

(uint64_t)gps.date.day()    *     1000000ULL +

(uint64_t)gps.time.hour()   *       10000ULL +

(uint64_t)gps.time.minute() *         100ULL +

(uint64_t)gps.time.second();

}

String buildGpsUtcIso8601() {

char buffer[25];

snprintf(

buffer,

sizeof(buffer),

"%04d-%02d-%02dT%02d:%02d:%02dZ",

(int)gps.date.year(),

(int)gps.date.month(),

(int)gps.date.day(),

(int)gps.time.hour(),

(int)gps.time.minute(),

(int)gps.time.second()

);

return String(buffer);

}

// ==================================================

// 捕获“新的有效 GPS 定位”

//

// 只有 location 真正更新，并且 location/date/time 都有效时，

// 才更新 latestFix。

//

// 这样 GPS 丢星或串口停止后，不会把缓存中的旧坐标

// 当作新的 GPS 定位不断上传。

// ==================================================

void captureLatestGpsFix() {

if (!gps.location.isUpdated()) {

return;

}

if (!gps.location.isValid()) {

Serial.println("GPS 位置无效，本次定位不保存");

return;

}

if (!gps.date.isValid()) {

Serial.println("GPS 日期无效，本次定位不保存");

return;

}

if (!gps.time.isValid()) {

Serial.println("GPS 时间无效，本次定位不保存");

return;

}

latestFix.latitude = gps.location.lat();

latestFix.longitude = gps.location.lng();

latestFix.gpsTimeUtc = buildGpsUtcIso8601();

latestFix.gpsTimeKey = buildGpsTimeKey();

latestFix.capturedAt = millis();

latestFix.valid = true;

Serial.println();

Serial.println("========== 新 GPS Fix ==========");

Serial.print("卫星数: ");

if (gps.satellites.isValid()) {

Serial.println(gps.satellites.value());

} else {

Serial.println("未知");

}

Serial.print("纬度(WGS84): ");

Serial.println(latestFix.latitude, 6);

Serial.print("经度(WGS84): ");

Serial.println(latestFix.longitude, 6);

Serial.print("GPS UTC时间: ");

Serial.println(latestFix.gpsTimeUtc);

if (gps.altitude.isValid()) {

Serial.print("海拔: ");

Serial.print(gps.altitude.meters());

Serial.println(" m");

}

Serial.println("================================");

}

// ==================================================

// 持续读取 GPS 串口

//

// gps.encode(c) 返回 true，表示完成并通过校验地解析了一条 NMEA 语句。

// 此时检查本轮是否产生了新的 location。

// ==================================================

void readGPS() {

while (GPSSerial.available()) {

char c = GPSSerial.read();

if (gps.encode(c)) {

captureLatestGpsFix();

}

}

}

// ==================================================

// WiFi 初始连接

// ==================================================

void connectWiFi() {

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.setAutoReconnect(true);

WiFi.begin(

WIFI_SSID,

WIFI_PASSWORD

);

Serial.print("连接 WiFi");

unsigned long startTime = millis();

unsigned long lastDotTime = 0;

while (

WiFi.status() != WL_CONNECTED &&

millis() - startTime < 15000

) {

// 首次等待 WiFi 时也继续读取 GPS，避免阻塞 NMEA 解析。

readGPS();

if (millis() - lastDotTime >= 500) {

lastDotTime = millis();

Serial.print(".");

}

delay(20);

}

Serial.println();

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

Serial.println("WiFi 连接成功");

Serial.print("ESP32 IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

} else {

Serial.println("WiFi 初始连接超时，loop 中会继续自动重连");

}

}

// ==================================================

// WiFi 自动重连

//

// 不在 loop 中长时间阻塞等待，避免影响 GPS 串口持续解析。

// ==================================================

void maintainWiFi() {

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

return;

}

if (

millis() - lastWiFiReconnectAttempt <

WIFI_RECONNECT_INTERVAL

) {

return;

}

lastWiFiReconnectAttempt = millis();

Serial.println("WiFi 已断开，正在重新连接...");

WiFi.disconnect();

WiFi.begin(

WIFI_SSID,

WIFI_PASSWORD

);

}

// ==================================================

// GPS 数据是否可以上传

// ==================================================

bool canUploadLatestFix() {

if (!latestFix.valid) {

Serial.println("暂无完整有效 GPS Fix，暂不上传");

return false;

}

unsigned long fixAge = millis() - latestFix.capturedAt;

if (fixAge > GPS_FIX_MAX_AGE_MS) {

Serial.print("最新 GPS Fix 已过旧，年龄(ms): ");

Serial.println(fixAge);

return false;

}

if (latestFix.gpsTimeUtc.length() == 0) {

Serial.println("GPS 时间为空，暂不上传");

return false;

}

if (

lastUploadedGpsTimeKey != 0 &&

latestFix.gpsTimeKey <= lastUploadedGpsTimeKey

) {

Serial.println("该 GPS 时间不晚于上次成功上传时间，本次跳过");

return false;

}

return true;

}

// ==================================================

// 上传最新真实 GPS

//

// 与最新版 FastAPI LocationData 对齐：

// device_id

// longitude

// latitude

// gps_time

//

// gps_time 上传 UTC，FastAPI 转为北京时间。

// ==================================================

void uploadGPS() {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.println("WiFi 未连接，本次不上传");

return;

}

if (!canUploadLatestFix()) {

return;

}

HTTPClient http;

http.setTimeout(HTTP_TIMEOUT_MS);

if (!http.begin(SERVER_URL)) {

Serial.println("HTTP 初始化失败");

return;

}

http.addHeader(

"Content-Type",

"application/json"

);

// ------------------------------------------

// JSON

// 经纬度：GPS 原始 WGS84

// gps_time：GPS 原始 UTC ISO 8601

// ------------------------------------------

String body = "{";

body += "\"device_id\":\"";

body += DEVICE_ID;

body += "\"";

body += ",\"longitude\":";

body += String(latestFix.longitude, 6);

body += ",\"latitude\":";

body += String(latestFix.latitude, 6);

body += ",\"gps_time\":\"";

body += latestFix.gpsTimeUtc;

body += "\"";

body += "}";

Serial.println();

Serial.println("========== HTTP POST ==========");

Serial.print("服务器: ");

Serial.println(SERVER_URL);

Serial.print("POST 数据: ");

Serial.println(body);

int httpCode = http.POST(body);

Serial.print("HTTP Code: ");

Serial.println(httpCode);

if (httpCode > 0) {

String response = http.getString();

Serial.println("服务器返回:");

Serial.println(response);

// 只有 2xx 才视为真正上传成功。

if (httpCode >= 200 && httpCode < 300) {

lastUploadedGpsTime = latestFix.gpsTimeUtc;

lastUploadedGpsTimeKey = latestFix.gpsTimeKey;

Serial.println("GPS 上传成功，已记录本次 GPS 时间");

} else {

Serial.println("服务器未返回 2xx，本次不标记为已上传");

}

} else {

Serial.print("HTTP 请求失败: ");

Serial.println(

http.errorToString(httpCode)

);

}

http.end();

Serial.println("===============================");

}

// ==================================================

// GPS 串口基础诊断

//

// 开机一段时间后若完全没有收到 NMEA 字符，提示检查线路。

// ==================================================

void checkGpsSerialHealth() {

if (gpsSerialWarningShown) {

return;

}

if (

millis() > 10000 &&

gps.charsProcessed() < 10

) {

Serial.println();

Serial.println("警告：GPS 串口几乎没有数据，请检查 RX/TX、供电和波特率");

gpsSerialWarningShown = true;

}

}

// ==================================================

// setup

// ==================================================

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

Serial.println();

Serial.println("================================");

Serial.println("L80-R GPS + ESP32 + WiFi");

Serial.println("真实 GPS + GPS UTC 时间自动上传");

Serial.println("================================");

// ------------------------------------------

// GPS

// ------------------------------------------

GPSSerial.begin(

9600,

SERIAL_8N1,

GPS_RX,

GPS_TX

);

Serial.println("GPS 串口初始化完成");

Serial.println("GPS_RX = 13");

Serial.println("GPS_TX = 14");

// ------------------------------------------

// WiFi

// ------------------------------------------

connectWiFi();

Serial.println("系统初始化完成");

Serial.println("等待新的有效 GPS 定位...");

}

// ==================================================

// loop

// ==================================================

void loop() {

// 持续读取 GPS，保证 TinyGPSPlus 能及时解析 NMEA 数据。

readGPS();

// WiFi 断线时自动尝试恢复。

maintainWiFi();

// GPS 串口基础健康检查。

checkGpsSerialHealth();

// 每 5 秒检查一次是否存在“新的、有效的、新鲜的”GPS Fix。

if (

millis() - lastUploadCheck >=

UPLOAD_INTERVAL

) {

lastUploadCheck = millis();

uploadGPS();

}

}

关于我的 L80-R GPS 小板，请不要按照普通 RX/TX 丝印方向直接推断。

已经通过实际 NMEA 测试确认：

GPS 小板上丝印为“RX”的针脚，实际上会输出 $GPGGA、$GPRMC、$GPGSV 等 NMEA 数据，因此在我的这块板上应把这个“RX”针脚视为 GPS_DATA_OUT。

GPS 小板丝印“RX”接到 ESP32 哪个 GPIO，程序里的 HardwareSerial.begin(..., RX_PIN, TX_PIN) 的 RX_PIN 就必须设置成哪个 GPIO。

例如：GPS板“RX”→ ESP32 GPIO13，则代码 GPS_RX = 13；GPS板“RX”→ ESP32 GPIO14，则代码 GPS_RX = 14。

GPS板上丝印“TX”的针脚接入 ESP32 RX 后，实测没有 NMEA 数据。

因此以后分析这套硬件时，请以这个实测结果为准，不要再次假设“GPS TX 才一定是数据输出端”。这块成品板可能丝印反了，也可能采用了“应连接主控 RX/TX”的标注方式。

111111111111111

一根杜邦线在面包板上接触不紧，确实会造成这种很“诡异”的表现：

有时候上电后正常收到 NMEA；

稍微碰一下设备，charsProcessed() 就停在某个数不再增长；

换 USB 供电方式、移动板子后，现象看起来像“电脑能用、充电宝不能用”；

实际根因却是某根 VCC / GND / GPS_DATA_OUT 接触处于临界状态。

尤其如果松的是你现在已经确认的那根 GPS 板“RX” → ESP32 UART RX 数据线，那么最典型的现象就是：ESP32 和 GPS 都还活着，但字符计数直接冻结。

00000000000000000

这个测试代码是就是你烧录进去以后，它连的是你的热点，然后它会自动生成一个 WiFi，你连它的 WiFi，它的 WiFi 密码是 12345678。然后它就可以用充电宝用充电宝供电，然后你在手机浏览器中打开 192.168.4.1，前面是 HTTP，然后你就可以看到下面这个图片类似的这种，也就是这种情况。然后测试的时候就可以用它这个线，哦，然后它一些点或者是一个模块会不会损坏，然后这个位置能不能测到这个测到这个定位系统就可以，就是不用改后端，然后是直接在手端上，手机上试试看是不是用另外一个供电电源能够测试完成。

#include <TinyGPSPlus.h>

#include <WiFi.h>

#include <HTTPClient.h>

#include <WebServer.h>

// ============================================================

// GPS

//

// 【重要】已经通过实际实验确认：

//

// 你的 GPS 小板上丝印“RX”的针脚会输出

// $GPGGA / $GPRMC / $GPGSV 等 NMEA 数据。

//

// 所以在本项目中：

// GPS板 RX -> ESP32 GPIO14

//

// 不再按照普通模块丝印方向进行推断。

// 以后以这个实际测试结果为准。

// ============================================================

TinyGPSPlus gps;

HardwareSerial GPSSerial(2);

#define GPS_RX 14

#define GPS_TX 13

// ============================================================

// 原来的 WiFi

// ============================================================

const char* WIFI_SSID = "Wyr";

// 请填写你自己的热点密码

const char* WIFI_PASSWORD = "YOUR_WIFI_PASSWORD";

// ============================================================

// FastAPI

//

// 如果电脑 IP 改变，需要修改这里。

// ============================================================

const char* SERVER_URL =

"http://10.33.22.115:8000/location";

// ============================================================

// 设备 ID

// ============================================================

const char* DEVICE_ID =

"elder001";

// ============================================================

// 手机本地诊断热点

//

// 手机连接：

// WiFi：GPS_MONITOR

// 密码：12345678

//

// 浏览器：

// http://192.168.4.1

// ============================================================

const char* DIAG_AP_SSID =

"GPS_MONITOR";

const char* DIAG_AP_PASSWORD =

"12345678";

WebServer diagServer(80);

// ============================================================

// 时间参数

// ============================================================

// 每 5 秒检查一次是否可以上传新的 GPS Fix

const unsigned long UPLOAD_INTERVAL =

5000;

// 最新 GPS Fix 超过 10 秒认为过旧

const unsigned long GPS_FIX_MAX_AGE_MS =

10000;

// WiFi 断开后每 10 秒重试

const unsigned long WIFI_RECONNECT_INTERVAL =

10000;

// HTTP 超时

const unsigned long HTTP_TIMEOUT_MS =

2000;

// GPS 超过 3 秒没有任何 UART 字符

// 认为数据流可能已经断开

const unsigned long GPS_UART_TIMEOUT_MS =

3000;

// ============================================================

// 全局时间变量

// ============================================================

unsigned long lastUploadCheck = 0;

unsigned long lastWiFiReconnectAttempt = 0;

// 最近一次收到 GPS UART 字节的时间

unsigned long lastGpsByteTime = 0;

// ============================================================

// GPS Fix

// ============================================================

struct GpsFix {

bool valid = false;

double latitude = 0.0;

double longitude = 0.0;

String gpsTimeUtc = "";

uint64_t gpsTimeKey = 0;

unsigned long capturedAt = 0;

};

GpsFix latestFix;

// ============================================================

// 最后一次成功上传记录

// ============================================================

uint64_t lastUploadedGpsTimeKey = 0;

String lastUploadedGpsTime = "";

// 最近 HTTP 状态码

int lastHttpCode = 0;

// 最近上传结果说明

String lastUploadStatus =

"尚未上传";

// ============================================================

// GPS 时间 Key

// ============================================================

uint64_t buildGpsTimeKey() {

return

(uint64_t)gps.date.year()   * 10000000000ULL +

(uint64_t)gps.date.month()  *   100000000ULL +

(uint64_t)gps.date.day()    *     1000000ULL +

(uint64_t)gps.time.hour()   *       10000ULL +

(uint64_t)gps.time.minute() *         100ULL +

(uint64_t)gps.time.second();

}

// ============================================================

// GPS UTC ISO8601

// ============================================================

String buildGpsUtcIso8601() {

char buffer[25];

snprintf(

buffer,

sizeof(buffer),

"%04d-%02d-%02dT%02d:%02d:%02dZ",

(int)gps.date.year(),

(int)gps.date.month(),

(int)gps.date.day(),

(int)gps.time.hour(),

(int)gps.time.minute(),

(int)gps.time.second()

);

return String(buffer);

}

// ============================================================

// 捕获新的有效 GPS Fix

// ============================================================

void captureLatestGpsFix() {

if (!gps.location.isUpdated()) {

return;

}

// 必须同时满足：

// 位置有效

// 日期有效

// 时间有效

if (

!gps.location.isValid() ||

!gps.date.isValid() ||

!gps.time.isValid()

) {

return;

}

latestFix.latitude =

gps.location.lat();

latestFix.longitude =

gps.location.lng();

latestFix.gpsTimeUtc =

buildGpsUtcIso8601();

latestFix.gpsTimeKey =

buildGpsTimeKey();

latestFix.capturedAt =

millis();

latestFix.valid =

true;

Serial.println();

Serial.println(

"========== 新 GPS Fix =========="

);

Serial.print(

"卫星数: "

);

if (gps.satellites.isValid()) {

Serial.println(

gps.satellites.value()

);

} else {

Serial.println(

"未知"

);

}

Serial.print(

"纬度(WGS84): "

);

Serial.println(

latestFix.latitude,

6

);

Serial.print(

"经度(WGS84): "

);

Serial.println(

latestFix.longitude,

6

);

Serial.print(

"GPS UTC时间: "

);

Serial.println(

latestFix.gpsTimeUtc

);

if (gps.hdop.isValid()) {

Serial.print(

"HDOP: "

);

Serial.println(

gps.hdop.hdop(),

2

);

}

Serial.println(

"================================"

);

}

// ============================================================

// 持续读取 GPS

// ============================================================

void readGPS() {

while (

GPSSerial.available()

) {

char c =

GPSSerial.read();

// ------------------------------

// 只要真正收到 UART 字节，

// 就更新时间。

//

// 即使没有卫星定位，

// 这里也应该持续变化。

// ------------------------------

lastGpsByteTime =

millis();

if (

gps.encode(c)

) {

captureLatestGpsFix();

}

}

}

// ============================================================

// 判断 GPS UART 数据流是否正常

// ============================================================

bool isGpsUartAlive() {

if (

lastGpsByteTime == 0

) {

return false;

}

return

millis() - lastGpsByteTime

< GPS_UART_TIMEOUT_MS;

}

// ============================================================

// GPS 数据最后年龄

// ============================================================

unsigned long getGpsDataAge() {

if (

lastGpsByteTime == 0

) {

return 999999999UL;

}

return

millis() - lastGpsByteTime;

}

// ============================================================

// WiFi 初始连接

//

// 注意：这里不再设置 WIFI_STA，

// 因为我们需要同时使用：

//

// STA：连接 Wyr

// AP：给手机提供 GPS_MONITOR

//

// 所以 setup() 中使用 WIFI_AP_STA。

// ============================================================

void connectWiFi() {

WiFi.begin(

WIFI_SSID,

WIFI_PASSWORD

);

Serial.print(

"连接 WiFi"

);

unsigned long startTime =

millis();

unsigned long lastDot =

0;

while (

WiFi.status() != WL_CONNECTED &&

millis() - startTime < 15000

) {

// 等 WiFi 时仍然读取 GPS

readGPS();

// 手机诊断网页也继续处理

diagServer.handleClient();

if (

millis() - lastDot >= 500

) {

lastDot =

millis();

Serial.print(".");

}

delay(10);

}

Serial.println();

if (

WiFi.status() == WL_CONNECTED

) {

Serial.println(

"WiFi 连接成功"

);

Serial.print(

"ESP32 STA IP: "

);

Serial.println(

WiFi.localIP()

);

} else {

Serial.println(

"WiFi 初始连接失败"

);

Serial.println(

"不影响手机连接 GPS_MONITOR 查看 GPS 状态"

);

}

}

// ============================================================

// WiFi 自动重连

// ============================================================

void maintainWiFi() {

if (

WiFi.status() == WL_CONNECTED

) {

return;

}

if (

millis() -

lastWiFiReconnectAttempt

<

WIFI_RECONNECT_INTERVAL

) {

return;

}

lastWiFiReconnectAttempt =

millis();

Serial.println(

"WiFi 已断开，尝试重新连接..."

);

WiFi.begin(

WIFI_SSID,

WIFI_PASSWORD

);

}

// ============================================================

// 是否允许上传 GPS

// ============================================================

bool canUploadLatestFix() {

if (

!latestFix.valid

) {

return false;

}

unsigned long fixAge =

millis() -

latestFix.capturedAt;

if (

fixAge >

GPS_FIX_MAX_AGE_MS

) {

return false;

}

if (

latestFix.gpsTimeUtc.length()

== 0

) {

return false;

}

if (

lastUploadedGpsTimeKey != 0 &&

latestFix.gpsTimeKey <=

lastUploadedGpsTimeKey

) {

return false;

}

return true;

}

// ============================================================

// 上传真实 GPS

// ============================================================

void uploadGPS() {

if (

WiFi.status() != WL_CONNECTED

) {

lastUploadStatus =

"WiFi未连接";

return;

}

if (

!canUploadLatestFix()

) {

lastUploadStatus =

"暂无新的有效GPS定位";

return;

}

HTTPClient http;

http.setTimeout(

HTTP_TIMEOUT_MS

);

if (

!http.begin(

SERVER_URL

)

) {

lastUploadStatus =

"HTTP初始化失败";

return;

}

http.addHeader(

"Content-Type",

"application/json"

);

String body = "{";

body +=

"\"device_id\":\"";

body +=

DEVICE_ID;

body +=

"\"";

body +=

",\"longitude\":";

body +=

String(

latestFix.longitude,

6

);

body +=

",\"latitude\":";

body +=

String(

latestFix.latitude,

6

);

body +=

",\"gps_time\":\"";

body +=

latestFix.gpsTimeUtc;

body +=

"\"";

body +=

"}";

Serial.println();

Serial.println(

"========== HTTP POST =========="

);

Serial.println(body);

int httpCode =

http.POST(body);

lastHttpCode =

httpCode;

Serial.print(

"HTTP Code: "

);

Serial.println(

httpCode

);

if (

httpCode >= 200 &&

httpCode < 300

) {

lastUploadedGpsTimeKey =

latestFix.gpsTimeKey;

lastUploadedGpsTime =

latestFix.gpsTimeUtc;

lastUploadStatus =

"上传成功";

Serial.println(

"GPS 上传成功"

);

} else if (

httpCode > 0

) {

lastUploadStatus =

"服务器返回错误";

} else {

lastUploadStatus =

"HTTP连接失败";

}

http.end();

}

// ============================================================

// 手机诊断网页

// ============================================================

void handleDiagnosticPage() {

unsigned long gpsAge =

getGpsDataAge();

bool uartAlive =

isGpsUartAlive();

bool locationValid =

gps.location.isValid();

// ----------------------------------------------------------

// 页面开始

// ----------------------------------------------------------

String html;

html.reserve(7000);

html +=

"<!DOCTYPE html>";

html +=

"<html>";

html +=

"<head>";

html +=

"<meta charset='UTF-8'>";

// 每 2 秒自动刷新

html +=

"<meta http-equiv='refresh' content='2'>";

html +=

"<meta name='viewport' "

"content='width=device-width,"

"initial-scale=1'>";

html +=

"<title>ESP32 GPS Monitor</title>";

// ----------------------------------------------------------

// CSS

// ----------------------------------------------------------

html +=

"<style>";

html +=

"body{"

"font-family:Arial,sans-serif;"

"margin:0;"

"padding:16px;"

"background:#f2f3f5;"

"color:#222;"

"}";

html +=

".title{"

"font-size:24px;"

"font-weight:bold;"

"margin-bottom:15px;"

"}";

html +=

".box{"

"background:white;"

"padding:16px;"

"margin-bottom:12px;"

"border-radius:12px;"

"box-shadow:0 1px 5px "

"rgba(0,0,0,0.08);"

"}";

html +=

".ok{"

"color:#16803c;"

"font-weight:bold;"

"font-size:20px;"

"}";

html +=

".bad{"

"color:#c62828;"

"font-weight:bold;"

"font-size:20px;"

"}";

html +=

".warn{"

"color:#d07a00;"

"font-weight:bold;"

"font-size:20px;"

"}";

html +=

"table{"

"width:100%;"

"border-collapse:collapse;"

"}";

html +=

"td{"

"padding:8px 4px;"

"border-bottom:1px solid #eee;"

"}";

html +=

"td:first-child{"

"color:#666;"

"width:50%;"

"}";

html +=

"</style>";

html +=

"</head>";

html +=

"<body>";

html +=

"<div class='title'>"

"ESP32 + L80-R GPS 实时监测"

"</div>";

// ==========================================================

// 第一块：总体状态

// ==========================================================

html +=

"<div class='box'>";

html +=

"<h3>总体状态</h3>";

if (

locationValid &&

latestFix.valid

) {

html +=

"<div class='ok'>"

"● GPS 已定位"

"</div>";

} else if (

uartAlive

) {

html +=

"<div class='warn'>"

"● GPS 正在工作，等待定位"

"</div>";

} else {

html +=

"<div class='bad'>"

"● GPS UART 数据流异常"

"</div>";

}

html +=

"</div>";

// ==========================================================

// 第二块：GPS UART

// ==========================================================

html +=

"<div class='box'>";

html +=

"<h3>GPS UART 数据流</h3>";

if (

uartAlive

) {

html +=

"<p class='ok'>"

"UART 正常"

"</p>";

} else {

html +=

"<p class='bad'>"

"UART 无数据 / 数据流可能已断"

"</p>";

}

html +=

"<table>";

html +=

"<tr><td>GPS累计字符</td><td>";

html +=

String(

gps.charsProcessed()

);

html +=

"</td></tr>";

html +=

"<tr><td>有效NMEA语句</td><td>";

html +=

String(

gps.passedChecksum()

);

html +=

"</td></tr>";

html +=

"<tr><td>校验失败</td><td>";

html +=

String(

gps.failedChecksum()

);

html +=

"</td></tr>";

html +=

"<tr><td>距最后GPS字符</td><td>";

if (

lastGpsByteTime == 0

) {

html +=

"从未收到";

} else {

html +=

String(gpsAge);

html +=

" ms";

}

html +=

"</td></tr>";

html +=

"</table>";

html +=

"</div>";

// ==========================================================

// 第三块：定位状态

// ==========================================================

html +=

"<div class='box'>";

html +=

"<h3>GPS 定位状态</h3>";

if (

locationValid

) {

html +=

"<p class='ok'>"

"定位有效"

"</p>";

} else {

html +=

"<p class='warn'>"

"暂无有效定位"

"</p>";

}

html +=

"<table>";

// --------------------------

// 卫星

// --------------------------

html +=

"<tr><td>卫星数</td><td>";

if (

gps.satellites.isValid()

) {

html +=

String(

gps.satellites.value()

);

} else {

html +=

"未知";

}

html +=

"</td></tr>";

// --------------------------

// HDOP

// --------------------------

html +=

"<tr><td>HDOP</td><td>";

if (

gps.hdop.isValid()

) {

html +=

String(

gps.hdop.hdop(),

2

);

} else {

html +=

"未知";

}

html +=

"</td></tr>";

// --------------------------

// 纬度

// --------------------------

html +=

"<tr><td>纬度</td><td>";

if (

gps.location.isValid()

) {

html +=

String(

gps.location.lat(),

6

);

} else {

html +=

"--";

}

html +=

"</td></tr>";

// --------------------------

// 经度

// --------------------------

html +=

"<tr><td>经度</td><td>";

if (

gps.location.isValid()

) {

html +=

String(

gps.location.lng(),

6

);

} else {

html +=

"--";

}

html +=

"</td></tr>";

// --------------------------

// GPS时间

// --------------------------

html +=

"<tr><td>GPS UTC时间</td><td>";

if (

latestFix.valid

) {

html +=

latestFix.gpsTimeUtc;

} else {

html +=

"--";

}

html +=

"</td></tr>";

// --------------------------

// 最近 Fix 年龄

// --------------------------

html +=

"<tr><td>最近有效定位距今</td><td>";

if (

latestFix.valid

) {

html +=

String(

millis() -

latestFix.capturedAt

);

html +=

" ms";

} else {

html +=

"尚未定位";

}

html +=

"</td></tr>";

html +=

"</table>";

html +=

"</div>";

// ==========================================================

// 第四块：ESP32

// ==========================================================

html +=

"<div class='box'>";

html +=

"<h3>ESP32 状态</h3>";

html +=

"<table>";

html +=

"<tr><td>运行时间</td><td>";

html +=

String(

millis() / 1000

);

html +=

" 秒</td></tr>";

html +=

"<tr><td>原 WiFi</td><td>";

if (

WiFi.status() ==

WL_CONNECTED

) {

html +=

"已连接";

} else {

html +=

"未连接";

}

html +=

"</td></tr>";

html +=

"<tr><td>WiFi RSSI</td><td>";

if (

WiFi.status() ==

WL_CONNECTED

) {

html +=

String(

WiFi.RSSI()

);

html +=

" dBm";

} else {

html +=

"--";

}

html +=

"</td></tr>";

html +=

"<tr><td>诊断热点</td><td>";

html +=

DIAG_AP_SSID;

html +=

"</td></tr>";

html +=

"<tr><td>诊断 IP</td><td>";

html +=

WiFi.softAPIP().toString();

html +=

"</td></tr>";

html +=

"</table>";

html +=

"</div>";

// ==========================================================

// 第五块：服务器上传

// ==========================================================

html +=

"<div class='box'>";

html +=

"<h3>FastAPI 上传状态</h3>";

html +=

"<table>";

html +=

"<tr><td>最近上传状态</td><td>";

html +=

lastUploadStatus;

html +=

"</td></tr>";

html +=

"<tr><td>最近 HTTP Code</td><td>";

html +=

String(

lastHttpCode

);

html +=

"</td></tr>";

html +=

"<tr><td>最后成功GPS时间</td><td>";

if (

lastUploadedGpsTime.length()

> 0

) {

html +=

lastUploadedGpsTime;

} else {

html +=

"--";

}

html +=

"</td></tr>";

html +=

"</table>";

html +=

"</div>";

// ==========================================================

// 使用说明

// ==========================================================

html +=

"<div class='box'>";

html +=

"<b>判断方法：</b><br><br>";

html +=

"1. GPS累计字符不断增加："

"GPS与ESP32串口正常。<br><br>";

html +=

"2. UART正常但卫星数为0："

"模块在工作，只是暂时没有搜到卫星。<br><br>";

html +=

"3. 显示GPS已定位："

"下面会直接出现真实经纬度。<br><br>";

html +=

"4. GPS累计字符停止增长，"

"同时距最后字符越来越大："

"重点检查杜邦线、VCC、GND、GPIO14。<br><br>";

html +=

"5. ESP32运行时间突然重新变小："

"说明ESP32可能发生了重启。";

html +=

"</div>";

html +=

"<p style='text-align:center;color:#777;'>"

"页面每2秒自动刷新"

"</p>";

html +=

"</body>";

html +=

"</html>";

diagServer.send(

200,

"text/html; charset=utf-8",

html

);

}

// ============================================================

// 启动手机诊断热点

// ============================================================

void startDiagnosticServer() {

bool apResult =

WiFi.softAP(

DIAG_AP_SSID,

DIAG_AP_PASSWORD

);

if (

apResult

) {

Serial.println(

"诊断热点启动成功"

);

Serial.print(

"WiFi名称: "

);

Serial.println(

DIAG_AP_SSID

);

Serial.print(

"诊断网址: http://"

);

Serial.println(

WiFi.softAPIP()

);

} else {

Serial.println(

"诊断热点启动失败"

);

}

diagServer.on(

"/",

HTTP_GET,

handleDiagnosticPage

);

diagServer.begin();

Serial.println(

"诊断网页服务器启动完成"

);

}

// ============================================================

// setup

// ============================================================

void setup() {

Serial.begin(

115200

);

delay(1000);

Serial.println();

Serial.println(

"================================"

);

Serial.println(

"L80-R + ESP32 GPS系统"

);

Serial.println(

"GPS + WiFi + FastAPI + 手机诊断"

);

Serial.println(

"================================"

);

// ----------------------------------------------------------

// GPS UART

// ----------------------------------------------------------

GPSSerial.begin(

9600,

SERIAL_8N1,

GPS_RX,

GPS_TX

);

Serial.println(

"GPS UART 初始化完成"

);

Serial.println(

"GPS板 RX -> ESP32 GPIO14"

);

// ----------------------------------------------------------

// 同时启用：

// AP = 手机诊断

// STA = 原来的 Wyr WiFi

// ----------------------------------------------------------

WiFi.mode(

WIFI_AP_STA

);

// ----------------------------------------------------------

// 首先建立手机诊断热点

// 即使 Wyr 连不上，手机仍然可以看状态。

// ----------------------------------------------------------

startDiagnosticServer();

// ----------------------------------------------------------

// 再连接原来的 WiFi

// ----------------------------------------------------------

connectWiFi();

Serial.println();

Serial.println(

"系统初始化完成"

);

Serial.println(

"手机请连接：GPS_MONITOR"

);

Serial.println(

"密码：12345678"

);

Serial.println(

"浏览器打开：http://192.168.4.1"

);

}

// ============================================================

// loop

// ============================================================

void loop() {

// ----------------------------------------------------------

// 1. GPS必须最高频率持续读取

// ----------------------------------------------------------

readGPS();

// ----------------------------------------------------------

// 2. 手机网页

// ----------------------------------------------------------

diagServer.handleClient();

// ----------------------------------------------------------

// 3. 维护原来的 WiFi

// ----------------------------------------------------------

maintainWiFi();

// ----------------------------------------------------------

// 4. 每5秒尝试上传一次新的有效定位

// ----------------------------------------------------------

if (

millis() -

lastUploadCheck

>=

UPLOAD_INTERVAL

) {

lastUploadCheck =

millis();

uploadGPS();

}

// 不要在这里加长时间 delay()

}