老人户外安全监护装置项目

技术路线 V8.0

当前事实收敛与可复用技术资产版

版本日期：2026-08-29

上一版本：V7.0（2026-08-26）

本版定位： 不是重新编写一份技术路线，而是对 V7.0 进行事实审计、版本收敛、技术决策归档和可复用资产整理。当前事实以《当前事实基线·冻结版 CFB V1.0（2026-08-29）》以及本轮提供的实际运行前端、后端、固件和数据库结构为准。

V8.0 升级理由： 本轮同时满足“核心接口/时间语义发生变化、数据库结构发生重要变化、形成新的实机闭环、取得新的真实测试结果、多个旧方案被替代”等升级触发条件，因此采用 V8.0，而不是 V7.x 小修订。

当前一句话结论： L80-R → ESP32 → WiFi → FastAPI → MySQL → Web/高德地图的新版 gps_time 数据闭环已经有真实运行证据；四字段 POST、UTC→北京时间、gps_time/received_at 双时间、按 gps_time 的最新位置、FastAPI 同源前端、WGS84→GCJ-02、WiFi 自动重连和启动内防旧 Fix 重复均已成立。最大的未关闭阻塞项是独立供电回传失败，其后是长时间运行/发热验收、GNSS 精度统计、离线缓存补传、跨重启幂等、UART 物理接线映射复核和凭据配置安全。

安全说明： 本轮源代码中存在真实 WiFi、数据库和地图服务凭据。V8.0 不复写任何明文密码、Key 或 securityJsCode；复现文档只使用占位符，并将“凭据配置化/轮换”保留为未关闭事项。

# 0. 文档规则、事实优先级与状态标签

本章用于防止“代码存在=已验证”“推荐方案=已实现”“历史路线覆盖当前事实”等常见版本错误。V8.0 的正文结论必须服从本轮约定的事实与决策优先级。

## 0.1 事实与技术决策优先级

| 类别 | 优先级（从高到低） | 使用规则 |
| --- | --- | --- |
| 当前事实 | 真实硬件/软件实验结果 → 可重复测试、日志、数据库、截图 → 当前运行代码/数据库结构 → 历史技术文档 → 讨论设想 | 判断“系统现在实现到哪里”时，只能按此顺序；低优先级材料不能覆盖高优先级证据。 |
| 目标方案 | 本轮最终明确技术决策 → 真实实验发现和工程约束 → 当前架构 → V7.0 → 更早设想 | 判断“下一步采用什么方案”时可以给推荐，但未确认的推荐必须标【待定】或【技术储备】。 |

## 0.2 V8.0 统一状态标签

| 状态 | V8.0 使用定义 |
| --- | --- |
| 【已验证】 | 真实系统或明确测试环境中已经有证据，且证据支持结论。 |
| 【已实现待系统验证】 | 代码/结构已经完成，但新版系统级或异常场景证据不足。 |
| 【阶段性完成】 | 主链可用，但质量、耐久性、边界或长期运行尚未最终验收。 |
| 【实施中】 | 当前正在排查、测试或开发。若已有失败试验，应在说明中写“已有未通过证据”。 |
| 【计划实施】 | 已决定要做，但当前代码/硬件尚未完成。 |
| 【技术储备】 | 未来可能使用，不作为当前主线和当前能力。 |
| 【待定】 | 缺少实验依据或存在事实冲突，当前不能合理固化。 |
| 【已废弃】 | 明确不再采用，仅保留技术决策历史。 |
| 【被替代】 | 旧方案已由当前方案取代，旧方案可按需要保留其他用途。 |

说明：CFB V1.0 中的“已测试·未通过、重新核验、已观察”等事实不丢失，但在 V8.0 中统一映射到上述主状态标签。例如独立供电写为【实施中】并注明“已有未通过实测”；UART 接线冲突写为【待定】并注明“需重新核验”。

# 修订前置：《版本一致性审计表》

下表先于正文修订给出。凡被判为【被替代】或【已废弃】的旧内容，不再作为当前方案继续并列，而统一进入第六部分“技术决策变更记录”。

| 审计ID | V7/旧内容 | 当前事实或证据 | V8.0 处理 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD-01 | V7 的事实优先级把历史母版置于代码之前 | 本轮规则要求真实实验/证据/当前代码优先于历史文档 | 按新优先级重写文档规则；历史只保留过程价值 | 【被替代】 |
| AUD-02 | V7 使用多套“已实施/规划中/待优化”等状态词 | 本轮要求九种统一状态标签 | 全篇统一映射；失败测试和重新核验作为说明而非新增主标签 | 【被替代】 |
| AUD-03 | V7 结论称 gps_time、坐标转换、网络恢复仍未最终完成 | 2026-08-29 已有四字段、双时间、转换、WiFi 重连实测 | 这些从待办升级为当前事实；精度/弱网长期仍保留边界 | 【被替代】 |
| AUD-04 | timestamp 作为定位业务时间 | 当前以 gps_time 为定位业务时间，received_at 为接收时间 | 旧 timestamp 业务语义退出当前正文 | 【被替代】 |
| AUD-05 | 计划字段名 server_receive_time | 实际数据库采用 received_at | 当前统一使用 received_at；server_receive_time 只保留历史 | 【被替代】 |
| AUD-06 | 固件三字段 POST | 当前真实 POST 为 device_id/longitude/latitude/gps_time | 四字段协议为当前基线 | 【被替代】 |
| AUD-07 | GET /location 按 id DESC/到达顺序取最新 | 当前按 device_id + gps_time DESC, id DESC，且乱序测试通过 | 最新位置语义改为 GPS 采集时间优先 | 【被替代】 |
| AUD-08 | 今日/历史/nearest 基于 timestamp | 当前后端全部以 gps_time 查询；nearest ±5 分钟 | V7 时间查询说明作废 | 【被替代】 |
| AUD-09 | 旧记录可用服务器时间补成 GPS 时间的潜在迁移思路 | 旧记录 gps_time 保持 NULL 已验证 | 禁止伪造回填 | 【已废弃】 |
| AUD-10 | 5500 静态服务器 + 8000 API 是正式运行方式 | 当前 FastAPI :8000 同源托管前端，本机和手机已访问 | 5500 只保留调试 CORS 兼容 | 【被替代】 |
| AUD-11 | 前端 API 绝对地址/跨端口假设 | 当前使用 /location 等相对 API | 正式前端不硬编码 127.0.0.1 或热点 IP | 【被替代】 |
| AUD-12 | 强制 backend/static/index.html 的目录假设 | 当前目录为 GPS/backend 与 GPS/frontend 同级 | 后端从 sibling frontend 返回 index.html | 【已废弃】 |
| AUD-13 | WGS84 直接绘制高德 | 当前数据库/API 保留 WGS84，前端绘制前转 GCJ-02，已实测改善 | 坐标系系统性偏移问题关闭；GNSS 自身误差仍待统计 | 【被替代】 |
| AUD-14 | 运行中 WiFi 断线仅跳过上传 | 当前每 10 秒主动重连，真实测试通过 | 网络恢复从“缺失”升级为基础恢复已验证 | 【被替代】 |
| AUD-15 | 每 5 秒重复最近有效坐标的早期表述 | 当前每 5 秒只检查；Fix >10 秒或 gpsTimeKey 不晚于成功时间则跳过 | 明确“检查周期≠写入周期” | 【被替代】 |
| AUD-16 | 把当前防重复写成完整幂等 | 当前只在本次启动 RAM 内防旧点；DB 无 message_id/唯一约束 | 跨重启/端到端幂等仍是【计划实施】 | 【被替代】 |
| AUD-17 | locations 只有单时间字段 | 当前字段为 gps_time(nullable)+received_at，并有两个联合索引 | 数据库结构已迁移并真实写入新数据 | 【被替代】 |
| AUD-18 | 旧 main.py 重复函数/重复路由仍是当前问题 | 当前运行 main.py 已去重 | 问题转为历史关闭项 | 【被替代】 |
| AUD-19 | 正式前端依赖 CORS 解决 5500→8000 | 当前同源不依赖 CORS；5500 allow_origins 只是调试遗留 | 复现指南不再把 CORS 当正式入口前置条件 | 【被替代】 |
| AUD-20 | 旧局域网 IP 10.237.15.115 | 当前实测 10.33.22.115，但热点 IP 仍会变 | 文档用 <SERVER_LAN_IP> 表示架构参数；实测 IP 只作为证据 | 【被替代】 |
| AUD-21 | Python GPS 模拟器作为真实硬件前置步骤 | 真实 L80-R+ESP32 已提前接通 | 模拟器重新定义为回归、故障注入和异常数据工具 | 【被替代】 |
| AUD-22 | V7 某处写“今日轨迹再次点击不会返回”，其他处又写会返回 | 当前 showTodayTrack() 二次点击直接 returnRealtime() | 以当前代码为准，消除 V7 内部矛盾 | 【被替代】 |
| AUD-23 | V7 标题写“历史日期入口待统一” | 当前最近5日+自定义日期已经统一 | 状态升级；保留新版整链回归需求 | 【已验证】 |
| AUD-24 | V7 标题/概述曾出现“页面默认今天轨迹+当前位置”，正文又写实时模式 | 当前 index.html 首次进入为 realtime，只初始化最新位置，不自动叠加今日轨迹 | V8 只保留“默认实时定位”一个当前结论 | 【被替代】 |
| AUD-25 | history/range 在 V7 按 timestamp | 当前后端已按 gps_time 实现，但前端没有入口 | 标【已实现待系统验证】，不写成当前 UI 能力 | 【被替代】 |
| AUD-26 | 今日轨迹被容易理解为会随 2 秒轮询动态增长 | 当前 Polyline 进入 today 时只加载一次；2 秒轮询只移动实时 Marker | 动态轨迹追加明确为未实施/后置 | 【被替代】 |
| AUD-27 | 独立供电仅写“待验证” | 充电宝脱离 PC USB 后已真实测试未成功回传 | 转为【实施中】根因排查，失败证据保留 | 【被替代】 |
| AUD-28 | GPS 发热只作为一般风险 | 当前已有“容易发烫”人工观察，但无温度数据 | 标【待定】是否异常；纳入长时测试 | 【被替代】 |
| AUD-29 | 长时间运行被写作下一步但无结果 | 当前明确未执行长期稳定性验收 | 不得写成通过；作为进入后续阶段门槛 | 【计划实施】 |
| AUD-30 | 凭据轮换/配置化可能被误写为已完成 | 当前源码仍含可用默认 WiFi/DB/地图凭据；仅后端支持 os.getenv | 安全配置仍未关闭；V8 文档本身脱敏 | 【计划实施】 |
| AUD-31 | GPIO13/14 组合可运行，因此易被画成唯一无争议物理接线方向 | 人工确认线序与 HardwareSerial begin(rx=13,tx=14) 常规语义冲突 | 物理 TX/RX 对应保持【待定】，必须看实物复核 | 【待定】 |
| AUD-32 | 4G/公网、SOS、跌倒等可能在项目愿景里被误写成现有能力 | 当前真实运行仍是 WiFi/手机热点；安全扩展尚未接入 | 4G/公网和核心安全扩展保持【计划实施】或【技术储备】 | 【计划实施】 |
| AUD-33 | WebSocket 被早期“先 HTTP 后 WebSocket”表述成自然必经升级 | 当前 HTTP POST/GET+轮询满足主链，未有主动推送性能证据 | 降为【技术储备】，确有需求再评估 | 【技术储备】 |
| AUD-34 | 50 m simplify_track 容易被写成轨迹异常过滤/智能算法 | 当前算法只是“相对上一个保留点的距离阈值抽稀”，首末点保留 | 明确：不是异常检测、不是路径重建；阈值适用性待真实轨迹验证 | 【已实现待系统验证】 |
| AUD-35 | V7“GPS 第一核心目标主要已实现”容易被理解为户外可靠性已闭环 | 当前数据链闭环已形成，但独立供电、长时、发热、精度统计未关闭 | 改写为“数据链阶段性完成，户外可靠性尚未验收” | 【阶段性完成】 |
| AUD-36 | V7 复现步骤依赖旧 timestamp SQL、5500 前端、旧三字段固件 | 这些均已被当前实现替代 | 旧复现步骤失效；V8 附录提供新的同源/双时间/四字段复现基线 | 【被替代】 |

# 第一部分：《V7.0 → V8.0 变化摘要》

V8.0 的目标不是继续堆内容，而是让“当前正文越来越准确”。已经过时的实现描述从当前技术路线移除，必要的历史信息统一移入第六部分；已完成的 V7 待办升级状态；新暴露的失败证据和可靠性问题进入施工路线与测试矩阵。

| 变化类别 | V8.0 变化 |
| --- | --- |
| 新增 | V8.0 统一九类状态标签；版本一致性审计；当前真实系统基线；双时间工程语义；当前能力/未来智能化扩展地图；测试证据矩阵；可复用技术资产与多场景成果映射。 |
| 修改 | 正式前端入口、API 地址、时间字段、最新位置排序、坐标系处理、WiFi 恢复、固件上传语义、当前开发优先级、数据库结构、复现步骤。 |
| 删除（从当前正文） | 5500 作为正式前端入口、timestamp 作为业务定位时间、WGS84 直接交高德、三字段 POST、id DESC 作为真实最新位置、旧 timestamp SQL/复现步骤、旧 IP 固化写法。 |
| 废弃 | 伪造回填旧 gps_time；数据库分阶段反复迁移；强制 backend/static 目录；把 id/到达顺序当定位时序。 |
| 替代 | Python 模拟器由“真实硬件前置”替代为“自动回归/故障注入工具”；server_receive_time 的计划命名由实际字段 received_at 取代；跨端口前端由 FastAPI 同源托管取代。 |
| 完成/升级状态 | 四字段 POST、UTC→北京时间、双时间落库、gps_time 最新位置乱序测试、FastAPI 同源前端、WGS84→GCJ-02、WiFi 自动重连、启动内防旧 Fix 重复。 |
| 新增待办 | 独立供电失败根因；UART 实物线序复核；长时间运行/发热；GNSS 精度统计；凭据配置化；离线多条缓存/补传；跨重启幂等；新版异常回归。 |

版本边界： 本轮“完成”指相关功能有当前证据支持；不把尚未验收的户外可靠性、4G/公网、跌倒/电子围栏、AI 或多模态能力提前写成系统已经具备。

# 第二部分：《全局一致性审计》

## 2.1 时间、排序与数据库语义

【已验证】 定位业务时间已经从 timestamp 迁移为 gps_time。设备上传带时区 UTC，FastAPI 转为 UTC+8 北京时间后保存为无时区 DATETIME；received_at 由 MySQL CURRENT_TIMESTAMP 自动产生，当前运行环境实测表现为 UTC+8。

【已验证】 GET /location 使用 WHERE device_id + ORDER BY gps_time DESC, id DESC；audit_test_001 乱序测试证明“晚到的旧 GPS 时间”不会让当前位置倒退。

【已验证】 旧迁移前数据没有真实 GPS 时间，gps_time 保持 NULL；禁止用 received_at 伪造回填。

【已实现待系统验证】 /locations/today、/locations/history/date、/locations/history/range、/locations/nearest 均已切到 gps_time；其中新版 today/history/nearest 尚缺逐接口完整回归证据，range 当前前端未调用。

【待定】 公网迁移后 received_at 的时区表现不能直接沿用本机结论。当前字段为 DATETIME + CURRENT_TIMESTAMP，具体时间取决于数据库运行环境；迁移时必须重新验证 MySQL 时区与服务端时间。

## 2.2 固件、网络与“重复上传”边界

【已验证】 当前固件 UART2/9600、GPIO13/14 组合能够持续解析 L80-R NMEA；TinyGPSPlus 可以获得经纬度、日期、UTC、卫星数和海拔。

【已验证】 上传检查周期为 5 s，Fix 新鲜度上限为 10 s；只有最新 Fix 有效、时间不晚于本次启动上次 2xx 成功时间时才允许上传。

【已验证】 运行中 WiFi 断开后以 10 s 间隔主动尝试重连；HTTP 超时为 5 s；只有 2xx 才更新 lastUploadedGpsTimeKey。

【计划实施】 当前只保存一个 latestFix，并没有离线历史队列。网络失败时可能在短时间内重试同一新鲜 Fix，但新的 Fix 会覆盖旧 Fix，设备重启会清空 RAM；因此不能写“已实现断网补传”。

【计划实施】 当前防重复只覆盖单次启动内的 gpsTimeKey 规则，数据库也没有 message_id 唯一约束；不能写“已经完成端到端消息幂等”。

【待定】 实际 L80-R TX/RX 与 GPIO13/14 的物理方向仍需实物复核。GPIO13/14 组合可运行是事实，但人工线序描述与 HardwareSerial(2).begin(9600, ..., rx=13, tx=14) 的常规参数语义冲突。

## 2.3 前端、地图与交互

【已验证】 正式入口已经由 5500+8000 跨端口方式收敛为 FastAPI :8000 同源托管；前端 API 使用相对路径，本机与手机热点均已访问。

【已验证】 页面显示 GPS 原始 WGS84 数值，交给高德地图的 Marker/Polyline 坐标统一先转 GCJ-02；该转换实测显著减少系统性偏移。

【阶段性完成】 当前仍有约 10–30 m 级定位残差，属于真实 GNSS 质量范围的待验收项，而不是坐标系转换“未做”。

【已验证】 首次正常进入为 realtime 模式；2 s 轮询 GET /location 更新实时 Marker。今日轨迹和历史轨迹由用户点击后加载。

【已实现待系统验证】 今日/历史/指定时刻页面功能已在代码和历史功能证据中成立；新版 gps_time 语义下仍应补一次系统回归，尤其是空数据、单点、跨日、等距 nearest 和模式切换。

【计划实施】 今日 Polyline 当前不会随着 2 s 轮询增量增长；实时轮询只更新 Marker。动态轨迹追加不是当前能力。

【已实现待系统验证】 50 m 距离阈值抽稀已在后端实现，但它只是数据点抽稀，不是异常定位识别。50 m 是否适合老人步行场景需要真实轨迹统计后决定。

## 2.4 可靠性、安全与未关闭问题

| 问题ID | 领域 | V8.0 当前结论 |
| --- | --- | --- |
| ISS-O01 | 独立供电 | 【实施中】充电宝脱离 PC USB 后已测试未成功回传；根因尚未定位，是当前最大阻塞项。 |
| ISS-O02 | 长期运行 | 【计划实施】尚未形成连续运行时长、写入成功率、断线次数、重连次数等验收数据。 |
| ISS-O03 | GNSS 发热 | 【待定】已观察“容易发烫”，但无温度/持续时间/环境/功耗数据，不能判定是否异常。 |
| ISS-O04 | 定位质量 | 【阶段性完成】约 6 星样例、转换后约 10–30 m 残差；尚缺多参考点统计。 |
| ISS-O05 | 离线缓存补传 | 【计划实施】无多条队列；latestFix 不是补传缓存。 |
| ISS-O06 | 跨重启幂等 | 【计划实施】RAM 状态会丢，DB 无 message_id/唯一约束。 |
| ISS-O07 | UART 物理映射 | 【待定】需重新核验实物丝印、导线和代码宏对应。 |
| ISS-O08 | 热点 IP 变化 | 【阶段性完成】当前局域网可运行，但 ESP32 SERVER_URL 仍需人工随热点变化修改。 |
| ISS-O09 | 凭据安全 | 【计划实施】源码仍有可用默认凭据；只证明后端支持 os.getenv，不等于已经完成安全配置。 |
| ISS-O10 | 首次接口异常恢复 | 【计划实施】代码审计显示 initMap() 的首次 getLatestLocation() 若直接抛错，catch 路径不会启动后续轮询；尚无对应真实故障测试。 |

# 第三部分：《当前真实系统基线》

一页基线结论： 当前已经形成“真实 GNSS 数据采集—嵌入式上传—后端时间统一—数据库双时间存储—按 GPS 时间查询—Web 地图显示”的本地闭环。系统的主要问题已经从“能不能连通”转移到“独立供电、长期稳定、精度统计、断网补传、跨重启幂等和工程安全”。

| 维度 | 当前基线 | 状态与边界 |
| --- | --- | --- |
| 硬件 | ESP32-WROVER-DEV；Quectel L80-R；UART2 9600；GPIO13/14 组合可工作；手机热点/WiFi | 【已验证】主控/GNSS/UART组合；【待定】物理 TX/RX 方向；【实施中】独立供电问题。 |
| 固件 | TinyGPSPlus；持续 readGPS；WGS84+GPS UTC；5s检查；10s新鲜度；10s WiFi重连；5s HTTP超时；仅2xx记成功 | 【已验证】正常上传、重连、单次启动防旧点重复；【计划实施】离线队列/跨重启幂等。 |
| 后端 | FastAPI；同源托管 index.html；LocationData 四字段；UTC→北京时间；GET/POST/轨迹/nearest/range | 【已验证】核心 POST、/location、时间转换、同源入口；异常路径和部分轨迹接口需新版系统回归。 |
| 数据库 | MySQL elder_monitor.locations：id/device_id/longitude/latitude/gps_time/received_at；两个 device+time 联合索引 | 【已验证】双时间结构和真实写入；无数据库级完整幂等约束。 |
| 前端 | 高德 JS API；2s轮询；今日/历史/时刻查询；WGS84→GCJ-02；实时/today/history 状态 | 【已验证】实时和坐标转换；轨迹/nearest 为【已实现待系统验证】/历史证据；动态 Polyline 未实施。 |
| 当前数据链 | L80-R NMEA → ESP32 → WiFi POST → FastAPI → MySQL → FastAPI GET → Web → 高德 | 【阶段性完成】数据闭环成立，户外可靠性尚未最终验收。 |
| 最大未解决问题 | 独立供电失败；UART线序复核；长时/发热；GNSS精度统计；离线补传/幂等；敏感凭据 | 这些问题决定何时能从“本地真实闭环”进入“可长期携带/公网/安全扩展”。 |

## 3.1 当前真实数据链

GNSS卫星
  ↓
Quectel L80-R（NMEA，WGS84，UTC）
  ↓ UART2 / 9600
ESP32-WROVER-DEV + TinyGPSPlus
  ↓ 四字段 JSON：device_id / longitude / latitude / gps_time
WiFi / 手机热点 + HTTP POST /location
  ↓
FastAPI：校验 + UTC→北京时间
  ↓
MySQL locations：gps_time + received_at
  ↓ GET /location / today / history / nearest
FastAPI 同源 Web
  ↓ WGS84→GCJ-02（仅展示前）
高德地图：实时 Marker / 今日轨迹 / 历史轨迹 / 时刻 Marker

## 3.2 当前关键参数（仅记录代码事实，不等同于最终最优参数）

| 参数 | 当前值 | 工程解释 |
| --- | --- | --- |
| 设备 ID | elder001 | 当前单设备基线；多设备/用户体系未实施。 |
| UART | HardwareSerial(2), 9600 baud | GPIO13/14 组合已工作；物理方向待复核。 |
| 上传检查 | 5000 ms | 检查新 Fix，不是强制每 5 s 写一行。 |
| Fix 新鲜度 | 10000 ms | 超过则不上传。 |
| WiFi 重连 | 10000 ms | 断线时主动重连，已实测。 |
| HTTP 超时 | 5000 ms | 同步 HTTP；极端弱网下对 GPS 串口实时性的影响未系统测试。 |
| 前端轮询 | 2000 ms | 轮询频率高于设备新数据产生/上传频率是当前设计事实。 |
| 重新居中距离 | 5000 m | 仅 realtime 模式单次相邻定位变化达到阈值才重新居中。 |
| 轨迹抽稀 | 50 m | 距离阈值抽稀；适用性待真实步行轨迹验收。 |
| nearest窗口 | ±5 min | 按与目标 gps_time 的秒差排序；等距时 id DESC。 |
| 快捷历史日期 | 昨天至5天前 + 自定义 | 按北京时间计算。 |

# 第四部分：《最新版完整技术路线》

## 4.1 第一层：项目总体技术架构

| 层级 | V8.0 方案 | 状态 | 设计目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感知层 | GNSS 位置/时间为当前唯一主感知；IMU、电量、SOS 等后置 | 【已验证】L80-R NMEA；【技术储备】其他传感器。 | 负责生成可追溯的原始物理世界数据。 |
| 嵌入式设备层 | ESP32 解析、有效性判断、时间封装、网络维护、上传 | 【阶段性完成】主链可用；离线队列/跨重启恢复未完成。 | 形成可复用“传感器→结构化消息→网络”边缘节点。 |
| 通信层 | 当前 WiFi/手机热点 + HTTP JSON；公网/4G 后置 | 【已验证】局域网 HTTP；【计划实施】4G/公网；【技术储备】WebSocket。 | 先证明业务链和错误语义，再升级通信承载。 |
| 后端服务层 | FastAPI 统一设备写入、网页读取、校验、时间处理、数据库访问 | 【阶段性完成】核心接口可运行；异常回归和未来鉴权/告警未完成。 | 避免前端/设备直接访问数据库，形成单一业务入口。 |
| 数据层 | MySQL 保存 WGS84、gps_time、received_at；联合索引 | 【已验证】当前结构；【计划实施】端到端幂等机制。 | 保留原始事实与接收事实，支持乱序、延迟和轨迹分析。 |
| 应用与可视化层 | FastAPI 同源 Web + 高德地图；实时/今日/历史/nearest | 【阶段性完成】核心展示可用；动态轨迹/回放后置。 | 把原始空间数据转换为监护者可理解的状态。 |
| 安全与智能分析扩展层 | 离线、围栏、跌倒、异常轨迹、智能告警、AI 等 | 【计划实施】部分安全能力；【技术储备】AI/多模态/具身扩展。 | 必须建立在可靠数据链、时间语义和证据体系之上。 |

## 4.2 第二层：当前核心模块——GPS/GNSS 定位技术路线

| 技术点 | 当前路线 | 状态 | 边界/后续验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定位模块与主控 | ESP32-WROVER-DEV + Quectel L80-R。 | 【已验证】 | 真实硬件型号已经进入运行基线。 |
| 串口通信 | UART2/9600；GPIO13/14 组合。 | 【已验证】/【待定】 | 组合可运行；实际 TX/RX 物理方向需实物复核。 |
| NMEA 数据 | TinyGPSPlus 逐字符解析；位置/日期/时间为 Fix 核心。 | 【已验证】 | 串口日志已出现真实经纬度、UTC、卫星数、海拔。 |
| 定位有效性 | location.isUpdated 且 location/date/time valid 才更新 latestFix。 | 【已验证】 | 防止丢星或旧缓存被当成新定位。异常边界仍可继续回归。 |
| 经纬度 | 设备、API、数据库保留 GPS 原始 WGS84。 | 【已验证】 | 原始事实不在固件中被地图坐标系污染。 |
| GPS 时间 | 设备上传带 Z 的 GPS UTC；FastAPI 转北京时间并写 gps_time。 | 【已验证】 | 真实采集时间成为定位排序和轨迹时间基准。 |
| 服务器接收时间 | MySQL received_at=CURRENT_TIMESTAMP。 | 【已验证】当前环境 | 用于到达/写入时刻、延迟分析；公网迁移需重验时区。 |
| 坐标系 | 前端绘制高德前 WGS84→GCJ-02；中国外直接原坐标。 | 【已验证】 | 转换有效；仍需 GNSS 精度统计。 |
| 上传协议 | HTTP POST /location；JSON 四字段；只有 2xx 视为成功。 | 【已验证】 | 协议与后端模型一致。 |
| 网络异常 | WiFi 断线 10s 主动重连；HTTP 5s 超时。 | 【已验证】基础路径 | 极端弱网、服务端不可达长时场景未系统验收。 |
| 缓存与补传 | 当前仅 latestFix，无离线历史队列。 | 【计划实施】 | 必须明确“缓存队列/持久化介质/补传顺序”后再实现。 |
| 消息幂等 | 本次启动内 gpsTimeKey 防旧点；DB 无 message_id unique。 | 【计划实施】 | 跨重启/网络重试的端到端幂等尚未形成。 |
| 数据库 | locations 双时间 + 两个 device/time 联合索引。 | 【已验证】 | 当前不设置 UNIQUE(device_id,gps_time)，不夸大幂等能力。 |
| 后端接口 | /location GET/POST、/today、/history/date、/history/range、/nearest、/api/health。 | 【阶段性完成】 | 核心正常路径成立；health/range/异常路径证据等级不同。 |
| 实时位置 | GET /location 按 gps_time 最新；前端 2s 轮询。 | 【已验证】 | 乱序测试通过；页面轮询≠设备每2s产生新GPS。 |
| 今日轨迹 | 00:00至当前北京时间；50m抽稀；蓝线+绿起点+实时点。 | 【已实现待系统验证】 | 历史功能证据存在；新版双时间完整 UI 回归应补。 |
| 历史轨迹 | 日期全天轨迹；最近5日+自定义日期；蓝线+起/终点。 | 【已实现待系统验证】 | 前端已实现；新版系统回归需补。 |
| 指定时刻 | nearest ±5min；橙色“时”Marker；显示 query/gps/difference。 | 【已实现待系统验证】 | 算法已切 gps_time；边界和等距情况需回归。 |
| 轨迹抽稀 | 以“上一个保留点”为基准的 50m 距离阈值；首尾强制保留。 | 【已实现待系统验证】 | 不是 Douglas-Peucker，也不是异常点过滤；阈值需数据验证。 |
| 异常定位 | 当前没有跳点识别、速度合理性判断或自动剔除。 | 【计划实施】 | 先采集异常样本和建立可重复测试；阈值/算法保持【待定】。 |
| 测试方法 | 真实串口/HTTP/DB/浏览器 + 乱序/断网/供电/参考点。 | 【阶段性完成】 | 已有证据矩阵，长期、异常和供电仍未关闭。 |
| 长期运行 | 当前未执行长时间稳定性验收。 | 【计划实施】 | 至少记录持续时长、写入连续性、断线/恢复、温度/发热。 |
| 功耗/供电 | PC USB 可运行；充电宝测试未成功回传。 | 【实施中】 | 先查电压/供电能力/线缆/地/启动时序/WiFi/GPS首Fix。 |
| 公网迁移 | 本地 WiFi 稳定后再进入 4G/公网。 | 【计划实施】 | 模块型号、套餐/APN、鉴权、HTTPS、域名和缓存策略尚未冻结。 |

### 4.2.1 时间模型：V8.0 的关键工程资产

V8.0 采用“双时间”而不是一个 timestamp 承担所有含义：gps_time 回答“老人当时在哪里”，received_at 回答“服务器什么时候收到/写入”。这使得乱序、延迟、补传和网络故障可以被解释，而不是被数据库插入顺序掩盖。

| 字段 | 来源 | 当前存储语义 | 业务用途 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gps_time | L80-R GPS UTC → ESP32 ISO8601 → FastAPI +8 | MySQL DATETIME，北京时间无 tzinfo；旧记录可 NULL | 最新位置、轨迹日期/排序、nearest | 必须来自真实 GPS；不可用旧 received_at 伪造。 |
| received_at | MySQL CURRENT_TIMESTAMP | 当前环境实测表现为北京时间 | 接收/写入、网络延迟、排错 | 依赖数据库运行环境；公网迁移必须重新验证。 |
| timestamp | 仅 API 兼容字段 | 当前 row_to_location 中等于 gps_time，不是数据库当前字段 | 兼容旧前端/调用方 | 不得再在文档中称“服务器写入 timestamp”。 |

### 4.2.2 轨迹、实时位置与异常定位必须分开

【已验证】 “最新位置”解决的是排序语义：按 device_id + gps_time 最新，而不是按插入顺序。

【已实现待系统验证】 “轨迹抽稀”解决的是展示点数量：50 m 距离阈值减少密集点。它不判断 GPS 点是否合理。

【计划实施】 “异常定位”将解决跳点、漂移、速度不合理等数据质量问题。当前没有对应算法和阈值；V8.0 不把抽稀伪装成异常检测。

【技术储备】 若未来积累足够长期数据和标注，可评估统计/机器学习异常轨迹模型；在没有数据集之前不引入 AI 作为主线。

## 4.3 第三层：可复用工程能力

| 可复用能力 | 核心资产 | 状态 | 可迁移场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动设备时空感知 | GNSS 原始坐标 + 真实采集时间 + 服务器到达时间 | 【阶段性完成】 | 可迁移到户外终端、机器人、无人设备、运动追踪。 |
| GNSS 数据采集 | NMEA→TinyGPSPlus→有效 Fix | 【已验证】 | 可迁移到任何串口 GNSS 采集项目。 |
| 边缘设备数据处理 | 有效性、新鲜度、时间键、网络状态、HTTP报文 | 【阶段性完成】 | 可作为传感器网关/智能硬件边缘节点模板。 |
| 设备—服务器数据链 | HTTP JSON → FastAPI → MySQL → Web | 【已验证】本地链 | 可复用于温湿度、姿态、电量、状态事件等 IoT 数据。 |
| 位置数据管理 | WGS84 原始数据、双时间、联合索引、乱序语义 | 【已验证】 | 可复用于移动对象位置历史和时序数据库基础。 |
| 地图可视化 | WGS84/GCJ-02 分离、实时 Marker、Polyline、时刻查询 | 【阶段性完成】 | 可迁移到车辆、校园巡检、机器人位置看板。 |
| 网络恢复 | WiFi 主动重连 + HTTP 成功语义 | 【已验证】基础能力 | 可迁移到网络不稳定的嵌入式上传项目。 |
| 完整离线恢复 | 多条缓存、补传、跨重启幂等 | 【计划实施】 | 完成后将成为更高价值的通用设备可靠性资产。 |
| 空间安全服务 | 围栏、离线、异常轨迹、告警规则 | 【技术储备】/【计划实施】 | 适合老人监护、户外作业、校园安全等，但当前尚无实际告警闭环。 |

## 4.4 《当前技术能力与未来智能化扩展路线》

### A. 当前已经具备的能力

【已验证】 真实 GNSS 采集、UTC 时间、四字段设备上传、FastAPI 校验和时间转换、MySQL 双时间、按 gps_time 的最新位置、同源 Web、WGS84→GCJ-02、WiFi 自动重连。

【阶段性完成】 今日/历史/指定时刻位置服务、轨迹抽稀和地图交互；仍需新版系统回归与长期验收。

【阶段性完成】 一个可扩展的“设备数据→服务端→数据库→监护端”框架，但当前真正运行的感知数据只有 GNSS 主线。

### B. 已预留架构空间但尚未实现的能力

【计划实施】 离线状态判断：可基于 received_at 与预期上报周期设计，但当前没有离线告警接口/表。

【计划实施】 电子围栏：现有 WGS84 位置可作为输入；规则、围栏数据结构、告警表和监护确认流程尚未实现。

【计划实施】 SOS、低电、跌倒等安全事件：可复用 FastAPI/MySQL/Web 链，但设备输入、事件协议和告警闭环未实现。

【计划实施】 多条离线缓存、恢复补传和跨重启幂等：这是公网/移动网络前最值得补齐的可靠性能力之一。

### C. 可作为后续项目/比赛扩展的能力

【技术储备】 IMU + 跌倒检测：适合在 GPS 主链稳定后加入。先从阈值/状态机和真实动作数据开始，再决定是否需要机器学习。

【技术储备】 GNSS + IMU 融合：适合机器人、运动终端、城市峡谷等场景；当前没有 IMU、融合算法或实验数据。

【技术储备】 异常轨迹检测：可从规则（跳点、速度、连续漂移）发展到统计/机器学习；当前无训练数据，不宣称 AI 能力。

【技术储备】 边缘 AI：只有当传感器数据量、实时性或隐私需求明确时才有必要。当前 ESP32 主线以可靠采集上传为先。

【技术储备】 机器人/智能终端位置感知：本项目可提供户外全局位置输入模块；没有实现机器人运动控制、SLAM、环境理解或具身决策。

### D. 当前阶段暂时不建议引入的技术

| 技术 | V8.0 判断 |
| --- | --- |
| WebSocket | 当前 2 s 轮询+5 s 设备检查尚未出现必须主动推送的性能证据；先完成可靠性和异常回归。 |
| 摄像头/视频流 | 增加功耗、隐私、带宽、存储和公网安全负担，与当前独立供电未闭环矛盾。先保留技术储备。 |
| 实时语音对讲 | 涉及音频硬件、编解码、网络抖动和媒体服务，当前没有必要作为 GPS 主链前置。 |
| 大模型/多模态 | 没有对应数据集、任务指标或部署需求；容易造成项目叙述超前。只可作为未来研究方向。 |
| 微服务/Kafka/复杂云原生 | 当前单设备、本地 FastAPI/MySQL 足够；引入会增加学生复现成本且没有当前工程收益证据。 |
| “具身智能”包装 | 当前系统只有户外位置感知链，没有行动策略、机器人身体或环境交互闭环；只能作为位置感知基础资产，不可写成已实现具身智能。 |

# 第五部分：《当前模块施工路线》

施工顺序遵循“先关闭阻塞性硬件事实 → 再建立长期证据 → 再补网络完整性/幂等 → 再做公网与安全扩展”。每一步都有输入、实施内容、成功判据、测试方法和进入下一阶段条件。

| 步骤 | 输入 | 实施内容 | 成功判据 | 测试方法 | 进入下一阶段条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 基线冻结（已完成） | V8.0 当前代码/DB/CFB | 固定当前版本、脱敏归档、记录参数与证据ID | 能从文档定位当前代码、接口、DB字段和证据边界 | 文档审计+代码/DB对照 | 【已验证】完成；后续修改需产生新证据 |
| S1 供电与UART事实闭环 | 当前实物、PC USB成功链、充电宝失败证据 | 复核L80-R/ESP32实物TX/RX、VCC/GND；记录独立供电启动日志；分别观察GPS Fix、WiFi、HTTP、DB | 脱离PC USB后仍能持续获得Fix、WiFi连通、HTTP 2xx、MySQL连续写入；接线图与代码命名无冲突 | 串口日志+万用表/电源信息+数据库时间序列；至少完成短时独立供电稳定复测 | 【实施中】S1通过后才能把“便携设备”写成可独立运行 |
| S2 长时/发热/定位质量验收 | S1稳定硬件、当前WGS→GCJ、测试地点 | 分阶段30min→2h→目标24h运行；记录温度/发热、掉线/重连、DB连续性；多已知参考点记录误差和卫星数 | 形成可复查的持续运行证据；无不可接受失联；定位误差有统计分布而非单点描述 | 串口/HTTP日志、DB查询、人工时间记录、参考点对比；温度工具如可用则量化 | S2通过后本地GPS主链可从【阶段性完成】升级为更强可靠性基线 |
| S3 新版异常回归与自动测试工具 | 稳定本地链、当前API | 把Python模拟器重新定义为回归/故障注入：空数据、单点、<50m密集点、≥5km跳点、乱序、重复、跨日、错误坐标、错误时间、接口失败 | 每个用例有输入、预期、实际、是否通过；发现问题能定位到固件/后端/前端层 | 自动HTTP请求+DB核对+浏览器回归；保留测试数据device_id隔离 | 完成后可以安全修改轨迹/时间/异常逻辑，并形成比赛/结题测试证据 |
| S4 离线缓存/补传/跨重启幂等 | S2/S3证据、网络故障样本 | 先冻结消息身份规则；实现多条离线队列与恢复顺序；再实现服务端重复检测。具体持久化载体和message_id格式在实验后冻结 | 断网期间多条Fix不丢；恢复后按gps_time可还原；重复重试不产生业务重复；重启后仍可恢复 | 断WiFi、关FastAPI、设备重启、重复发送、乱序补传；DB对比 | 【计划实施】通过后再进入移动公网更合理 |
| S5 配置安全与可复现发布 | 当前源码含真实凭据、后端已支持os.getenv | 后端使用.env/环境变量；固件使用独立secrets.h或配置文件并排除版本控制；地图Key做域名/配额约束；文档只留占位符 | 仓库/提交材料无真实密码；换机器可按说明注入配置启动；错误凭据有明确失败表现 | 代码扫描+新环境复现+错误凭据测试 | 完成后形成可交付/可参赛/可软著的干净版本 |
| S6 4G/公网迁移 | S1-S5主要门槛通过 | 选择4G模块/网络方案；公网FastAPI；HTTPS/设备鉴权；域名/固定地址；验证MySQL时区、重连、缓存补传 | 脱离同一热点仍能稳定上报/查看；断网恢复不丢数据；凭据与数据库不直接暴露 | 真实户外移动网络测试+故障注入+安全检查 | 【计划实施】通过后才形成远程户外闭环 |
| S7 安全监护扩展 | 稳定公网/本地数据链和设备状态模型 | 优先离线/SOS/电子围栏，再评估低电/跌倒；摄像头/语音按需求再决定 | 每个模块有独立输入、服务端事件、数据库记录、前端确认/处理闭环 | 单模块测试→整链测试→长期回归 | 逐项升级；不一次性堆传感器和AI |

# 第六部分：《技术决策变更记录》

本节保存“原来准备怎么做、为什么改变、当前怎么做”的历史。它用于大创过程证明、项目交接和比赛答辩；这些旧方案不再与当前方案并列。

| ID | 原技术方案 | 原目的 | 变化触发事实 | 当前方案 | 原方案其他用途 | 后续影响 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | V6/V7：Python自动GPS模拟器作为接真实硬件前置 | 先把软件写入链跑通 | 真实L80-R+ESP32提前接通并可HTTP上传 | 模拟器改为回归/故障注入工具 | 仍有高价值：构造乱序、跳点、异常输入 | 不再阻塞真实硬件；转入S3 | V7→V8 |
| D-02 | timestamp承担定位业务时间 | 用数据库默认时间快速完成早期软件闭环 | 真实GPS、断网/乱序需要真实采集时间 | gps_time业务时间 + received_at接收时间 | timestamp仅API兼容= gps_time | 轨迹/nearest/最新位置全部统一 | V8 |
| D-03 | 计划字段 server_receive_time | 表达服务器收到时间 | 实际DB最终字段已采用received_at | 统一使用received_at | 仅作为历史命名参考 | 避免双命名长期并存 | V8 |
| D-04 | 固件三字段POST | 先传最小定位数据 | gps_time时间语义落地 | 四字段POST新增gps_time | 三字段格式只适合早期模拟历史 | 固件/后端模型和测试用例更新 | V8 |
| D-05 | GET /location按id DESC | 早期假定插入顺序≈定位顺序 | 乱序/延迟上传会导致当前位置倒退 | device_id + gps_time DESC + id DESC | id仍作为同一gps_time二级排序/主键 | 乱序测试成为关键回归资产 | V8 |
| D-06 | 5500静态页 + 8000 API | 早期快速分离前端/后端调试 | 同源能降低跨端口配置和手机访问复杂度 | FastAPI :8000 同源托管；5500仅调试兼容 | 5500仍可临时Live Server调试 | 正式复现/部署步骤收敛 | V8 |
| D-07 | 前端fetch硬编码后端地址 | 本机开发简单 | 手机/局域网IP变化导致不可复用 | 相对API路径 | 无 | 同一份前端可在本机/局域网复用 | V8 |
| D-08 | backend/static/index.html目录方案 | 让后端静态托管前端 | 与真实目录结构不一致 | backend与frontend同级，后端定位sibling目录 | 旧目录方案无继续用途 | 项目目录不强行重排 | V8 |
| D-09 | WGS84直接交高德 | 早期先验证地图链 | 出现系统性偏移且坐标系不一致 | DB/API保留WGS84，前端绘制前转GCJ-02 | 原始WGS84仍是核心数据资产 | 地图误差从系统性偏移转为GNSS精度问题 | V8 |
| D-10 | 运行中WiFi掉线只跳过本次上传 | 先完成正常联网路径 | 真实断网测试需要自动恢复 | 10s间隔主动重连 | 原“跳过上传”仍作为未联网时安全行为 | 基础网络恢复已验证 | V8 |
| D-11 | 每5秒上传最近有效坐标 | 保证数据库持续增长 | 会把旧Fix重复写成新数据 | 5s仅检查；10s新鲜度+时间键防旧点 | 固定周期思想仍用于调度 | 数据库数据语义更接近真实Fix | V8 |
| D-12 | 把旧received_at/timestamp补成gps_time | 希望历史字段齐全 | 会伪造不存在的真实GPS采集时间 | 旧gps_time保持NULL | 旧记录仍可用于早期软件过程证据 | 新旧数据语义清晰 | V8 |
| D-13 | 数据库多轮逐步迁移 | 每次只改一点 | 用户要求一次收口且当前双时间结构已验证 | 以当前双时间结构为单一基线 | 旧迁移脚本只作历史备份 | 复现SQL和代码统一 | V8 |
| D-14 | 把id/到达顺序直接当老人真实时序 | 早期单设备无补传时简单 | 乱序测试证明该假设不稳健 | gps_time定义真实业务时序 | id继续做主键/同时间二级排序 | 为补传/公网打基础 | V8 |
| D-15 | WebSocket作为HTTP后的自然升级 | 追求“实时”技术形态 | 当前没有需要主动推送的性能/交互证据 | HTTP POST/GET+轮询继续主线；WebSocket降为技术储备 | 未来确有告警实时推送可重新评估 | 避免过早增加复杂性 | V8 |
| D-16 | 摄像头/语音作为GPS后固定排期模块 | 追求功能完整 | 当前供电、网络和可靠性未闭环，且无明确场景证据 | 降为技术储备；SOS/离线/围栏优先级更高 | 可在特定比赛/产品需求中恢复 | 主线更聚焦、可验证 | V8 |

# 第七部分：《测试与证据矩阵》

证据矩阵只记录已提供/已确认的证据，不编造 Git Commit、截图编号或测试时间。未提供的位置统一写“未提供/需补”。“通过”只支持对应事实，不自动扩大到长期稳定或全部边界场景。

| 对象 | 状态 | 方法/输入 | 预期 | 实际/结果 | 时间/模块 | 证据位置 | 仍存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV-001 GNSS/NMEA | 【已验证】 | 真实L80-R；串口解析 | 出现有效WGS84、UTC等 | 卫星数6、经纬度、UTC、海拔可见；通过 | 2026-08-29；固件 readGPS/TinyGPSPlus | CFB EV-001；串口日志；Git Commit未提供 | 精度统计未完成 |
| EV-002 四字段POST | 【已验证】 | 真实Fix→POST /location | HTTP 2xx；DB写入 | POST含4字段；HTTP 200；通过 | 2026-08-29；固件 uploadGPS + 后端 POST | CFB EV-002/附录A；HTTP日志 | 非2xx矩阵未全测 |
| EV-003 UTC→北京 | 【已验证】 | 03:27:17Z | DB/响应=11:27:17 | 实际11:27:17；通过 | 2026-08-29；gps_time_to_beijing | CFB EV-003 | 跨日边界应自动化回归 |
| EV-004 双时间落库 | 【已验证】 | 新elder001记录 | gps_time+received_at同时存在 | id494等可见；通过 | 2026-08-29；DB locations | CFB截图③/EV-004 | 无 |
| EV-005 旧数据NULL | 【已验证】 | 迁移前记录 | gps_time保持NULL | id306等NULL；通过 | 2026-08-29；DB | CFB截图①/EV-005 | 旧数据不参与真实轨迹时间语义 |
| EV-006 MySQL时区表现 | 【已验证】 | NOW vs UTC_TIMESTAMP | 当前环境差+8h | 10:54:16 vs 02:54:16；通过 | 2026-08-29约10:54；DB | CFB截图②/EV-006 | 公网/新主机需重验 |
| EV-007 乱序最新定位 | 【已验证】 | audit_test_001：旧gps_time后插 | /location仍返回较新A | 实际符合；通过 | 2026-08-29；GET /location | CFB截图③/EV-007 | 同gps_time并列规则未独立测 |
| EV-008 FastAPI同源前端 | 【已验证】 | 本机/手机打开:8000 | 页面可用+相对API可请求 | 实际可访问；通过 | 2026-08-29；index()/frontend | CFB EV-008/人工确认 | 公网访问未实施 |
| EV-009 WGS→GCJ | 【阶段性完成】 | 真实WGS84点绘制前转换 | 高德显示更接近实际地点 | 显著改善；约10–30m残差 | 2026-08-29；frontend转换函数 | CFB EV-009/人工实测 | 多参考点统计未完成 |
| EV-010 WiFi重连 | 【已验证】 | 断开/恢复WiFi | 设备自动重连并恢复 | 用户实测通过 | 2026-08-29；maintainWiFi | CFB EV-010/人工确认 | 极端弱网/长时未测 |
| EV-011 旧Fix防重复 | 【已验证】 | 观察DB+时间键 | 旧Fix不持续重复写 | 用户实测通过 | 2026-08-29；canUploadLatestFix | CFB EV-011 | 跨重启不保证 |
| EV-012 独立供电 | 【实施中】 | 充电宝、脱离PC USB | 应Fix+联网+HTTP+DB | 当前未成功回传；未通过 | 2026-08-29；硬件全链 | CFB EV-012/人工实测 | 根因未知，P0/P1问题 |
| EV-013 长时运行 | 【计划实施】 | 尚未执行 | 持续稳定写入/可解释重连/温度记录 | 未测试 | 无 | CFB EV-013 | 不得写通过 |
| EV-014 today/history | 【已实现待系统验证】 | 当前代码+V7历史功能 | 新版gps_time下轨迹正确 | 代码存在，历史功能有证据；本轮未逐页留档 | 新版具体时间未提供 | frontend + 后端轨迹接口；V7历史证据 | 需新版整链回归 |
| EV-015 nearest | 【已实现待系统验证】 | 日期+HH:MM:SS ±5min | 返回最近gps_time点和差值 | 代码已实现；历史功能证据；新版语义未单独截图 | 未提供 | get_nearest_location/query marker | 跨日/等距/无数据边界需测 |
| EV-016 /api/health | 【已实现待系统验证】 | GET /api/health | 返回message+北京时间server_time | 代码存在；无单独证据 | 未提供 | backend health_check | 补接口截图/自动测试 |
| EV-017 后端异常处理 | 【已实现待系统验证】 | 错误坐标/ID/日期/DB失败 | 4xx/5xx、rollback、连接关闭 | 代码存在；未做完整故障注入 | 未提供 | check_coordinate/query parsers/except | 需异常矩阵 |
| EV-018 UART物理线序 | 【待定】 | 实物线序 vs begin(rx=13,tx=14) | 文档/实物/宏语义一致 | 人工确认与代码语义冲突；不能判通过 | 2026-08-29；硬件 | CFB TBD-001 | 必须重新看实物 |
| EV-019 凭据配置 | 【计划实施】 | 检查源码/环境变量 | 仓库不含真实凭据，可注入配置 | 当前源码仍有可用默认凭据；未关闭 | 2026-08-29；前后端/固件 | CFB SEC-001/002 | 需要轮换、排除版本控制 |
| EV-020 首次接口失败恢复 | 【计划实施】 | initMap首次GET直接失败 | 仍能持续重试或明确恢复入口 | 当前代码catch不启动循环；无实测 | 代码审计；时间未测试 | frontend initMap | 补故障注入与修复 |

## 7.1 进入下一阶段前必须补齐的证据

| 测试ID | 状态 | 推荐方法/验收重点 |
| --- | --- | --- |
| T-01 独立供电分层诊断 | 【实施中】 | 记录电源规格、USB线、VCC/GND、ESP32启动、GPS首Fix、WiFi、HTTP、DB每一层结果。 |
| T-02 UART实物复核 | 【计划实施】 | 拍照/记录L80-R TX/RX丝印与GPIO13/14实际导线；与代码rx/tx参数一致后冻结接线图。 |
| T-03 长时稳定 | 【计划实施】 | 30min→2h→目标24h；统计成功写入、断线/重连、最大空档、内存/重启现象。 |
| T-04 温度/发热 | 【计划实施】 | 至少记录环境、供电方式、运行时长和可量化温度（若工具可用）；避免仅用“烫”判断。 |
| T-05 定位精度 | 【计划实施】 | 多个已知点/静止/步行；记录卫星数、WGS/GCJ显示、参考位置和误差。 |
| T-06 轨迹50m阈值 | 【计划实施】 | 真实步行小范围轨迹比较原始点数、抽稀点数和形状失真，决定是否调整阈值。 |
| T-07 异常输入回归 | 【计划实施】 | 经纬度越界、空device_id、错误日期/时间、range start>=end、无数据。 |
| T-08 网络故障 | 【计划实施】 | WiFi断开、服务器不可达、FastAPI重启、MySQL暂停、HTTP非2xx/超时。 |
| T-09 缓存/补传 | 【计划实施】 | 实现后断网产生多条Fix，恢复后核对完整性、顺序和重复。 |
| T-10 跨重启幂等 | 【计划实施】 | 发送后断电/重启/重试，验证数据库业务记录不重复。 |
| T-11 前端状态机 | 【计划实施】 | 首次GET失败、空数据、单点、today/history切换、nearest无记录、手机窄屏。 |
| T-12 安全配置 | 【计划实施】 | 新机器无源码明文凭据也可注入启动；错误凭据失败可诊断；仓库扫描无泄露。 |

# 第八部分：《可复用技术资产》

| 资产类别 | 本轮沉淀 | 状态 | 可复用场景 | 可形成的成果材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件能力 | ESP32 + L80-R 串口GNSS组合、UART2/9600、真实Fix验证方法 | 【已验证】组合可用；物理线序待复核 | 嵌入式定位、户外终端、机器人GNSS输入。 | 硬件接线/实测证据、比赛系统框图。 |
| 嵌入式能力 | NMEA解析、Fix有效性、新鲜度、UTC封装、WiFi重连、HTTP成功语义 | 【阶段性完成】 | 传感器节点、IoT终端、边缘采集器。 | 固件流程图、可靠性设计说明。 |
| 通信能力 | HTTP JSON四字段、错误语义基础、局域网同网访问 | 【已验证】本地链 | 任何设备→服务端数据上报。 | 接口说明、时序图、联调日志。 |
| 后端能力 | FastAPI同源托管、数据校验、时区转换、轨迹/nearest API、MySQL异常处理框架 | 【阶段性完成】 | 智能硬件后端、实验平台、小型监控系统。 | 软著技术说明、API文档、答辩架构图。 |
| 数据库能力 | gps_time/received_at双时间、WGS84原始数据、联合索引、旧数据NULL兼容 | 【已验证】 | 移动对象时空数据、设备遥测。 | 数据库设计、乱序问题解决案例。 |
| 前端能力 | 相对API、FastAPI同源、WGS→GCJ、实时/轨迹地图交互 | 【阶段性完成】 | 位置看板、巡检、运动/物流可视化。 | 软著界面、比赛演示。 |
| 测试能力 | 乱序测试、真实HTTP/DB证据、断网重连、版本事实冻结机制 | 【阶段性完成】 | 所有学生IoT项目的工程验收。 | 中期/结题“过程可信度”核心材料。 |
| 可靠性能力 | 离线缓存、补传、跨重启幂等 | 【计划实施】 | 公网移动设备、比赛可靠性加分项。 | 完成后可形成独立技术亮点。 |
| 算法扩展能力 | 轨迹抽稀输入、双时间数据、地图坐标体系，为异常轨迹/围栏提供基础 | 【技术储备】/【已实现待系统验证】 | AI异常检测、空间安全服务、机器人位置质量监控。 | 后续算法数据基座，不写成当前AI成果。 |

## 8.1 可复用资产的“抽象层”

V8.0 不再把该模块只定义为“老人 GPS 功能”，而是抽象为“移动设备时空感知与可靠数据链”。老人监护是当前应用场景；底层的 GNSS 采集、时间语义、网络恢复、数据库时序、地图展示和证据方法可以迁移到更多学生项目。

传感器/定位源 → 边缘主控 → 消息协议 → 网络 → API → 时序/业务数据库 → 可视化/规则/算法
            ↑  数据有效性      ↑失败语义/重试       ↑双时间/幂等       ↑测试证据

# 第九部分：《多场景成果映射》

| 使用场景 | 本阶段可用内容 | 建议表达方式 | 边界/不能夸大 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大创中期 | 真实L80-R+ESP32+WiFi+FastAPI+MySQL+Web闭环；V7→V8真实迭代；双时间和乱序问题解决；当前开放问题 | 突出“从模拟/早期链到真实gps_time闭环”的工程进展；附HTTP/DB/地图证据。 | 不得写独立供电/长期运行/4G已完成。 |
| 大创结题 | 在现有基础上补S1-S5证据；若完成再加入公网/安全扩展 | 用测试矩阵证明可靠性；技术决策历史证明研究过程；可复用资产体现成果沉淀。 | 结题前至少关闭独立供电和长期运行核心门槛更有说服力。 |
| 嵌入式/智能硬件比赛 | UART GNSS、Fix有效性、网络重连、离线补传（完成后）、供电可靠性、故障注入 | 以“端侧可靠采集+网络恢复+服务端闭环”作为工程亮点。 | 未完成的缓存/幂等不能作为比赛已实现卖点。 |
| 项目答辩PPT | 一页架构、一页V7→V8变化、一页证据链、一页未关闭问题和下一步 | 讲清“为什么改、用什么证据证明、形成什么能力”。 | 避免只展示代码截图，重点呈现工程逻辑和验证。 |
| 软件著作权 | FastAPI API、MySQL双时间、前端地图交互、历史/nearest、同源部署 | 描述当前软件功能和数据流程；界面/接口可作为功能说明。 | 软著材料不应包含真实WiFi/DB/地图凭据。 |
| 后续嵌入式项目 | NMEA采集模板、HTTP上报、重连、双时间、测试矩阵 | 抽取为“移动传感器数据采集节点”母版。 | 硬件线序先完成复核再固化接线图。 |
| 后续人工智能项目 | 双时间位置历史、异常测试框架、轨迹数据是算法数据基座 | 先积累真实数据/异常标签，再做异常轨迹、行为模式等算法。 | 当前没有训练数据和AI模型，必须写【技术储备】。 |
| 机器人/具身方向 | GNSS可作为户外全局位置输入；服务端可记录机器人时空轨迹 | 可复用“全球位置→服务器→地图”的基础模块，未来可与IMU/里程计融合。 | 当前不含SLAM、导航、运动控制、环境理解或具身决策。 |
| 项目交接 | V8.0基线、状态标签、决策记录、证据矩阵、复现附录 | 新成员先看“当前事实”再看“历史为什么变化”，降低知识丢失。 | 任何新状态升级必须附新证据。 |

# 第十部分：《下一版本触发条件》

V8.0 之后不因为文字润色、IP变化、普通Bug修复就机械升级主版本。只有真实工程事实或技术路线发生实质变化，才建议发布下一版本；版本号由届时变化幅度决定，不预先规定“必须V9”。

| 条件 | 示例 | 版本处理 |
| --- | --- | --- |
| 重要硬件发生变化 | 例如更换GNSS、主控、供电架构、4G通信模块。 | 触发 |
| 核心接口发生变化 | 定位报文、API字段、错误语义、鉴权协议等发生不兼容变化。 | 触发 |
| 一个重要阶段完成 | 例如独立供电+长期运行验收完成，或公网移动闭环完成。 | 触发 |
| 原技术方案被否定 | 例如50m抽稀被实测证明不适用并更换算法。 | 触发 |
| 数据库结构重要变化 | 新增消息ID/告警/设备状态等核心表或约束。 | 触发 |
| 重要算法加入 | 真正实现异常轨迹、跌倒、融合定位等并有实测证据。 | 触发 |
| 通信方式发生变化 | WiFi本地→4G公网，或确有证据引入新协议。 | 触发 |
| 取得新的关键实机结果 | 独立供电从失败到通过、24h验收完成、GNSS精度形成统计。 | 触发 |
| 形成新的系统闭环 | 例如SOS事件从按键到服务端告警到监护确认完整闭环。 | 触发 |
| 只改文案/注释/普通IP | 不改变技术事实和路线。 | 不单独触发主版本 |

## 10.1 下一轮最值得做的 5 项工作（综合排序）

| 排序 | 工作 | 重要性 | 前置依赖 | 学生难度 | 大创价值 | 比赛复用 | 排序理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立供电失败根因 + UART实物线序复核 | ★★★★★ | 低 | 中 | ★★★★★ | ★★★★★ | 当前唯一真实“未通过”硬件阻塞；同时决定能否做可携带装置和长期测试。 |
| 2 | 长时间运行 + 发热量化 + GNSS精度统计 | ★★★★★ | 依赖1 | 中 | ★★★★★ | ★★★★★ | 把“能运行”升级为“有可靠性证据”，是中期/结题/比赛最值钱的证据包。 |
| 3 | 凭据配置化/轮换 + 可复现发布包 | ★★★★☆ | 低 | 低-中 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 当前源码存在真实凭据；成本低、收益高，并直接影响仓库、软著和比赛材料可交付性。 |
| 4 | 离线多条缓存/补传 + 跨重启幂等 + 故障注入 | ★★★★★ | 依赖稳定硬件/测试工具 | 中-高 | ★★★★☆ | ★★★★★ | 从“局域网演示”走向“真实移动设备可靠链”的核心技术资产。 |
| 5 | 建立自动回归/异常测试工具，再决定4G公网迁移 | ★★★★☆ | 依赖当前API稳定 | 中 | ★★★★☆ | ★★★★★ | 先用模拟器做乱序/跨日/跳点/错误输入回归；通过后再进入4G，避免把旧问题带到公网。 |

优先级原则： 不要在独立供电、长时运行和配置安全尚未闭环时，为了“显得高级”抢先加入摄像头、语音、大模型或具身智能。当前最有研究与比赛价值的提升，是把真实 GPS 数据链从“能工作”推进到“能独立供电、能长期工作、能处理网络故障、能被重复验证”。

# 附录 A：当前接口与数据结构速查（脱敏）

| 接口 | 输入/输出核心 | V8.0状态 |
| --- | --- | --- |
| GET / | 返回 GPS/frontend/index.html | 【已验证】正式Web入口。 |
| GET /api/health | message + server_time | 【已实现待系统验证】缺单独证据。 |
| GET /location | device_id；按gps_time最新 | 【已验证】乱序测试通过。 |
| POST /location | device_id, longitude, latitude, gps_time(带时区) | 【已验证】真实HTTP200+双时间落库。 |
| GET /locations/today | device_id；北京时间今日范围 | 【已实现待系统验证】50m抽稀。 |
| GET /locations/history/date | date_str, device_id | 【已实现待系统验证】指定日期全天。 |
| GET /locations/history/range | start_time, end_time, device_id | 【已实现待系统验证】前端未调用。 |
| GET /locations/nearest | date_str, time_str, device_id | 【已实现待系统验证】±5min。 |

## A.1 locations 当前结构语义

| 字段/索引 | 当前定义 | 业务含义 |
| --- | --- | --- |
| id | BIGINT AUTO_INCREMENT PK | 数据库记录标识；不等于真实定位时间。 |
| device_id | VARCHAR(50) NOT NULL | 设备隔离条件；当前 elder001 单设备。 |
| longitude | DOUBLE NOT NULL | GPS原始WGS84经度。 |
| latitude | DOUBLE NOT NULL | GPS原始WGS84纬度。 |
| gps_time | DATETIME NULL | GPS真实采集时间转换到北京时间；旧数据允许NULL。 |
| received_at | DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 服务器/数据库接收写入时间；当前环境表现UTC+8。 |
| idx_locations_device_received_at | (device_id, received_at) | 接收时间查询索引。 |
| idx_locations_device_gps_time | (device_id, gps_time) | 最新位置/轨迹按真实时间查询的核心索引。 |
| UNIQUE/message_id | 当前不存在 | 完整数据库幂等未实现。 |

# 附录 B：V8.0 推荐复现步骤（替代 V7 失效步骤）

以下步骤是“V8.0 当前架构的复现顺序”，其中环境命令属于推荐操作，不等同于本轮已经为每台新电脑重新验证。所有真实密码和地图 Key 必须由本地安全配置注入。

准备目录：GPS/backend/main.py 与 GPS/frontend/index.html 同级；不要强制移动到 backend/static。

准备 MySQL elder_monitor.locations，字段至少与附录 A.1 当前结构一致；旧历史数据如无真实 GPS 时间，gps_time 保持 NULL。

后端配置 DB_HOST/DB_PORT/DB_USER/DB_PASSWORD/DB_NAME；提交仓库时使用占位符或本地环境变量，不保留真实密码。

从 backend 启动 FastAPI。为了手机/局域网访问，推荐绑定 0.0.0.0:8000；本机访问 http://127.0.0.1:8000/，手机使用 http://<SERVER_LAN_IP>:8000/。

前端不要写死后端地址；保持 /location、/locations/today 等相对路径。正式入口不需要另起 5500 静态服务器。

固件保持 GPS 原始 WGS84 和 GPS UTC；SERVER_URL 使用 http://<SERVER_LAN_IP>:8000/location；WiFi密码放在本地 secrets 配置而不是技术文档。

UART 复现只冻结“UART2/9600、GPIO13/14 组合已工作”；在完成 S1 实物复核前，不把 L80-R TX/RX→GPIO13/14 的方向画成无争议最终接线。

先验证串口真实 Fix，再验证 HTTP 2xx，再查 MySQL gps_time/received_at，最后打开 Web 查看 Marker。这样每次只增加一个主要变量。

进行乱序测试：使用独立测试 device_id 写入“较新 GPS 时间 A”后再写“较旧 GPS 时间 B”，GET /location 必须仍返回 A。不要污染 elder001 正常数据。

进行坐标验证：页面数值显示 WGS84；地图显示应使用前端转换后的 GCJ-02。多个已知参考点才能完成精度验收。

# 附录 C：当前代码审计中的关键边界

| 边界 | 当前代码事实 | 不能误写成 | 建议处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同步HTTP阻塞 | HTTPClient POST 最长可等待5s；这段期间 loop 不执行 readGPS。 | 当前正常路径可用；极端弱网是否造成NMEA丢失未验证。 | 先通过长时/弱网测试观察，再决定是否需要异步/状态机优化。 |
| 2s前端轮询 vs 5s设备检查 | Web会多次读到同一最新位置。 | 这是当前设计，不是重复数据库写入。 | 若性能无问题可保留；公网后再评估轮询频率。 |
| 5km重新居中 | 只对“相邻两次读取”的距离变化判断。 | 用于防止微小漂移导致地图抖动。 | 长距离正常移动的地图跟随体验应在真实步行/乘车场景验证。 |
| nearest并列 | ORDER BY 绝对秒差 ASC, id DESC。 | 等距候选会取更大id，尚无独立业务确认。 | 在异常回归中加入等距用例，再决定是否保留。 |
| gps_time可NULL | 为旧数据兼容。 | 当前有新数据时DESC会优先非NULL；纯旧数据场景不代表真实GPS时间。 | 历史功能若要覆盖旧数据，需明确“无真实GPS时间”的显示语义。 |
| 初始化失败恢复 | initMap首次GET抛错时进入catch，不启动scheduleRealtimeUpdate。 | 短时后端故障可能需要手工刷新。 | 列入S3前端异常回归并修复。 |

# 附录 D：证据与版本维护规则

每个【已验证】或【阶段性完成】结论应尽量关联 EV-xxx、代码模块、数据库查询、日志/截图/视频或 Git Commit。当前没有 Git Commit 信息时，明确写“未提供”，不要补造。

新功能代码刚写完但还没跑完整系统，必须先写【已实现待系统验证】；通过真实测试后再升级状态。

任何历史方案被替代后，从当前正文移除，保留在“技术决策变更记录”；不要在新正文里并列两个当前方案。

配置值（例如热点IP）变化但架构不变时，一般只更新事实基线/附录，不必机械升级主版本。

当独立供电、24h长时、缓存幂等、4G公网、告警闭环等出现新的关键实测结果时，再依据第十部分判断是否发布新版本。

# 附录 E：V8.0 当前结论

V8.0 将项目从“真实硬件阶段性联调”进一步收敛为“新版 gps_time 本地数据闭环已验证、户外可靠性仍在工程验收”的单一当前路线。上一版最关键的时间语义、坐标系、正式前端入口和 WiFi 恢复问题已经被真实实现取代；下一阶段不应继续堆新功能，而应优先关闭独立供电、长时间/发热、定位质量、配置安全、离线补传和跨重启幂等。完成这些之后，再进入 4G/公网和安全监护扩展，项目会更适合作为大创结题、嵌入式比赛和后续智能项目的可靠技术母版。