# ESP32 + L80-R GPS
定位上传与手机实时诊断系统

排障记录 · 固件功能说明 · 烧录使用手册 · 现场故障诊断

文档版本：2026-08-30

代码版本边界 附录中的完整固件以当前已经烧录成功的“GPS + WiFi + FastAPI + GPS_MONITOR 手机诊断”版本为准。仅将主热点名称和密码替换成 YOUR_WIFI_SSID / YOUR_WIFI_PASSWORD，并在注释中同步使用占位符；其余程序逻辑、参数和功能不做修改。所有可选改进仅在正文“后续可选优化建议”中说明，不合并进本次附录代码。

隐私说明 本文档不记录真实的主热点名称和主热点密码。烧录前由使用者在本地将 YOUR_WIFI_SSID、YOUR_WIFI_PASSWORD 替换成实际值。诊断热点 GPS_MONITOR / 12345678 属于固件中当前明确设置的本地诊断参数，因此按现有代码保留。

# 文档内容

1. 项目目标与当前系统架构

2. 本次对话中已经验证有效的排障路径

3. 已确认的硬件与 UART 接线结论

4. NMEA、搜星、定位与 UART 状态的判断方法

5. 基础版固件的完整功能清单

6. 当前增强版固件的完整功能清单

7. 基础版与增强版功能区别

8. 最终硬件连接与烧录前检查

9. Arduino 烧录与首次启动方法

10. 手机 GPS_MONITOR 实时诊断使用方法

11. 楼内、室外、电脑 USB、充电宝等场景测试方法

12. FastAPI 与数据库上传验证方法

13. 各种故障状态的判断与处理

14. 硬件可靠性与正式部署建议

15. 后续可选固件优化建议（本次不修改代码）

16. 最短操作流程

附录 A. 当前增强版完整固件代码（热点凭据已占位符化）

# 1. 项目目标与当前系统架构

当前系统的目标是让 L80-R GPS 模块持续输出 NMEA 数据，由 ESP32 解析真实 WGS84 经纬度和 GPS UTC 时间，在获得新的有效定位后通过主 Wi-Fi 网络向 FastAPI 的 /location 接口发送 HTTP POST，并由后端写入数据库。同时，ESP32 自己建立 GPS_MONITOR 本地 Wi-Fi，供手机在没有 USB 串口监视器的情况下直接查看 GPS、UART、Wi-Fi 和上传状态。

| 链路 | 数据路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 定位上传链路 | L80-R → ESP32 → YOUR_WIFI_SSID → FastAPI → 数据库 | 正常业务功能：自动上传新的有效 GPS 定位 |
| 手机诊断链路 | L80-R → ESP32 → GPS_MONITOR → 手机浏览器 192.168.4.1 | 现场调试：不需要 Arduino 串口监视器即可看状态 |

两个 Wi-Fi 功能相互独立 ESP32 使用 WIFI_AP_STA 模式：STA 端连接主热点 YOUR_WIFI_SSID 负责 FastAPI 上传；AP 端建立 GPS_MONITOR 负责手机本地诊断。没有手机连接 GPS_MONITOR 时，数据库上传仍可自动进行。反过来，即使主热点或 FastAPI 不可用，只要 ESP32 正常运行，手机仍可连接 GPS_MONITOR 查看本地状态。

# 2. 本次对话中已经验证有效的排障路径

本次问题不是通过一次修改直接定位，而是逐步将 GPS、UART、供电、Wi-Fi、HTTP 和数据库拆开测试。以下步骤是实际有效、以后可以重复使用的排障路径。

最初现象：完整固件曾在电脑 USB 供电和合适位置得到实际经纬度，但改用充电宝后出现不能定位或看不到数据的现象。初期存在“充电宝电源噪声、GPS 搜星、供电稳定性、程序阻塞”等多个可能性。

先拆掉 Wi-Fi 与 HTTP：使用最小 GPS UART 测试程序，只运行 HardwareSerial + TinyGPSPlus，直接打印 NMEA 和 charsProcessed()，把 FastAPI、数据库和网络变量全部排除。

通过 NMEA 证明串口链路：当接线正确时出现 $PMTK、$GPGGA、$GPGLL、$GPGSA、$GPGSV、$GPRMC、$GPVTG 等数据，且 gps.charsProcessed() 从 0 持续增长，证明 GPS CPU、UART 波特率和 ESP32 接收链路都在工作。

A/B 确认 GPS 小板的实际数据针脚：断电换线后测试得到：GPS 小板丝印“TX”接 ESP32 接收脚时字符数为 0；GPS 小板丝印“RX”接 ESP32 接收脚时持续出现 NMEA。因此在这块实际成品小板上，丝印“RX”的针脚应按 GPS_DATA_OUT 使用。

确认 charsProcessed() 的含义：将有效数据线换走后，字符数停在某个累计值不再变化。该数值不会自动归零，因此“5476、5476、5476……”表示没有新的 UART 字符进入，而不是 GPS 仍在正常工作。

发现物理接触故障：进一步扰动测试发现有一根杜邦线在面包板上的接口不紧。该虚接可以造成数据流随机中断，也可以让“电脑供电正常、移动后充电宝异常”看起来像电源差异，实际却是移动设备改变了接触状态。

恢复完整上传固件：在确认数据针脚和连接可靠后，将完整 GPS + Wi-Fi + FastAPI 固件恢复，并将 ESP32 GPS_RX 固定为 GPIO14、GPS_TX 为 GPIO13。

增加本地手机诊断：为解决“充电宝供电时没有 USB 串口可看”的问题，在完整上传固件上增加 WebServer 和 GPS_MONITOR AP，使手机连接 192.168.4.1 即可实时判断 UART、搜星、Fix、ESP32 运行和 HTTP 上传状态。

当前最重要的结论 此前异常中至少有一项已经被实际确认：杜邦线 / 面包板接触不可靠会直接使 GPS UART 数据流停止。因此，在连接可靠性没有确认前，不能仅凭“电脑 USB 可用、充电宝不可用”就判定充电宝存在电源或射频问题。

# 3. 已确认的硬件与 UART 接线结论

| GPS 小板端 | ESP32 端 | 当前结论 |
| --- | --- | --- |
| RX（小板丝印） | GPIO14 | 已通过实际 NMEA A/B 测试确认：本项目中作为 GPS 数据输出接入 ESP32 RX |
| TX（小板丝印） | GPIO13 | 当前代码定义为 GPS_TX；如果 ESP32 不需要向 GPS 发送命令，物理上可暂不接 |
| VCC | 3.3V | 使用 ESP32 3.3V 供电 |
| GND | GND | 必须可靠共地 |

固件中的 UART 定义固定为：

#define GPS_RX 14

#define GPS_TX 13

不要再按普通 RX/TX 字面重新推断 Quectel 原始模块的 UART 通常遵循 TXD 为输出、RXD 为输入，但本项目使用的是实际成品小板，已经通过 NMEA 实验确认“小板丝印 RX → ESP32 GPIO14”能够持续输出数据。以后分析这套硬件时应优先采用这一实测事实，避免再次因为丝印含义造成反复换线。

# 4. NMEA、搜星、定位与 UART 状态的判断方法

GPS“没有定位”和“完全没有串口数据”是两类不同故障。当前增强版固件正是通过 lastGpsByteTime、charsProcessed()、satellites 和 location 状态把两者分开。

| 观察结果 | 实际含义 | 主要检查方向 |
| --- | --- | --- |
| GPS累计字符 = 0，或很快停止增长 | ESP32 没有持续收到 GPS UART 字符 | 数据线、GPIO14、VCC、GND、面包板、GPS 是否启动 |
| GPS字符持续增长，有 $GPGGA/$GPRMC 等，但卫星数 0、位置无效 | GPS 模块和 UART 正常，当前只是未搜到星/未形成 Fix | 室外视野、天线朝向、建筑遮挡，之后再评估电源噪声 |
| 卫星数逐步增加但仍无 Fix | GPS 正在搜星和收敛 | 保持开阔天空、等待首次定位 |
| 位置有效，出现经纬度和 GPS UTC | 已经获得有效 Fix | 继续检查 HTTP 状态和数据库 |
| 字符数固定不动，“距最后GPS字符”持续增大 | UART 数据流中断 | 优先查杜邦线/接触/VCC/GND，不要误认为只是“搜不到星” |

本次曾实际看到类似：

$GPGGA,235943.021,,,,,0,0,,,M,,M,,*41

$GPGSV,1,1,00*79

$GPRMC,235943.021,V,,,,,0.00,0.00,050180,,,N*48

其中 GGA 的 Fix Quality=0、GSV 的可见卫星为 00、RMC 状态 V 都说明“GPS 串口正在工作，但当前定位无效”。在这种状态下，日期/时间字段也不能当成可信卫星时间。因此曾出现的 2080-01-05 不能当作真实 GPS UTC；当前正式固件只有在 location/date/time 都有效时才保存并上传 latestFix。

# 5. 基础版固件的完整功能清单

基础版指此前只包含 GPS + Wi-Fi + FastAPI 上传、主要依靠 Arduino Serial Monitor 调试的固件。它已经具备较完整的业务逻辑，不是简单的“读经纬度并每 5 秒无条件上传”。

使用 TinyGPSPlus 解析 L80-R 的 NMEA 数据。

使用 ESP32 HardwareSerial(2) 读取 GPS，当前接收脚固定为 GPIO14。

只有 gps.location.isUpdated() 时才尝试捕获新的位置，避免反复处理完全相同的缓存位置。

同时检查 location、date、time 的有效性；任一无效都不保存本次 Fix。

经纬度保持 GPS 原始 WGS84，不在 ESP32 固件中进行高德等坐标系转换。

把 GPS 日期和时间格式化为 ISO 8601 UTC，例如 2026-08-30T12:00:00Z。

使用 gpsTimeKey 将年月日时分秒组合成可比较的数值，用于判断新的 GPS 时间是否晚于上次成功上传时间。

保留 latestFix，并记录 capturedAt，用于判断定位新鲜度。

设置 GPS_FIX_MAX_AGE_MS=10000：超过 10 秒的旧 Fix 不上传。

每 5 秒只“检查”是否存在新的有效 Fix，不是每 5 秒强制重复写旧坐标。

连接主 Wi-Fi；初始连接等待期间仍持续 readGPS()，减少因 Wi-Fi 阻塞导致 NMEA 丢失。

Wi-Fi 断开后按间隔自动重连，而不是在 loop 中长期阻塞等待。

通过 HTTP POST 向 /location 发送 device_id、longitude、latitude、gps_time。

只有 HTTP 2xx 才把该 GPS 时间标记为成功上传，服务器失败时不会错误地认为数据已入库。

具有基础 GPS 串口健康检查：启动一段时间后如果几乎没有字符，会在串口提示检查 RX/TX、供电和波特率。

基础版的主要限制 拔掉电脑 USB 改成充电宝独立供电后，Arduino Serial Monitor 不再可用。此时即使数据库不再更新，也很难现场判断是 GPS 没搜到星、UART 断流、ESP32 重启、主 Wi-Fi 未连接、FastAPI 不可达还是服务器返回错误。

# 6. 当前增强版固件的完整功能清单

当前增强版保留基础版的全部定位与上传逻辑，并增加 ESP32 本地 AP + WebServer 诊断能力。它既是正式上传固件，也是现场检测固件。

完整保留基础版的 GPS 解析、有效性校验、UTC 时间、Fix 新鲜度、去重、Wi-Fi 重连、HTTP POST 和 2xx 成功判定。

HTTP_TIMEOUT_MS 当前为 2000 ms，服务器不可达时比原先较长超时更快返回，减少阻塞。

ESP32 使用 WIFI_AP_STA：STA 连接主热点 YOUR_WIFI_SSID，AP 同时建立 GPS_MONITOR。

手机连接 GPS_MONITOR 后打开 http://192.168.4.1，即可访问 ESP32 自己提供的诊断网页。

手机是否连接 GPS_MONITOR 不影响主 Wi-Fi 自动上传；无人查看网页时设备仍独立运行。

每收到一个 GPS UART 字节都会更新 lastGpsByteTime，因此即使楼内没有卫星定位，也能证明 GPS 数据链路是否仍在工作。

GPS_UART_TIMEOUT_MS=3000：超过 3 秒没有 GPS 字符时，网页提示 UART 无数据 / 数据流可能已断。

网页显示 GPS 累计字符 gps.charsProcessed()、有效 NMEA 校验数、校验失败数和距最后一个 GPS 字符的毫秒数。

网页显示卫星数、HDOP、纬度、经度、GPS UTC 时间和最近有效 Fix 距今时间。

网页显示 ESP32 运行时间，可用于发现设备是否发生过重启。

网页显示主 Wi-Fi 是否已连接以及 RSSI。

网页显示最近 FastAPI 上传状态、最近 HTTP Code 和最后一次成功上传的 GPS 时间。

网页每 2 秒自动刷新，适合充电宝供电、室外移动测试和现场排故。

# 7. 基础版与当前增强版的功能区别

| 功能 | 基础版 | 当前增强版 |
| --- | --- | --- |
| 读取 L80-R NMEA | 有 | 有 |
| GPS_RX=GPIO14 / GPS_TX=GPIO13 | 有 | 有 |
| 有效位置/日期/时间校验 | 有 | 有 |
| WGS84 经纬度 | 有 | 有 |
| GPS UTC ISO 8601 | 有 | 有 |
| Fix 新鲜度 10 秒 | 有 | 有 |
| 防止同一 GPS 时间重复上传 | 有 | 有 |
| 主 Wi-Fi 自动重连 | 有 | 有 |
| FastAPI /location HTTP POST | 有 | 有 |
| HTTP 2xx 才记为上传成功 | 有 | 有 |
| 数据库写入能力 | 通过 FastAPI 实现 | 通过 FastAPI 实现 |
| USB 串口调试 | 有 | 有 |
| ESP32 本地 GPS_MONITOR 热点 | 无 | 有 |
| 手机访问 192.168.4.1 | 无 | 有 |
| 实时 GPS UART 断流判断 | 只有基础启动检查 | 有，基于最后字节时间 |
| 手机看卫星/经纬度/HDOP | 无 | 有 |
| 手机看 ESP32 运行时间 | 无 | 有 |
| 手机看 Wi-Fi RSSI | 无 | 有 |
| 手机看 HTTP 状态 | 无 | 有 |
| 充电宝独立供电现场诊断 | 不方便 | 适合 |

# 8. 最终硬件连接与烧录前检查

| 连接项 | 推荐连接 |
| --- | --- |
| GPS 小板 RX（实测 NMEA 数据口） | ESP32 GPIO14 |
| GPS 小板 TX | ESP32 GPIO13；如果当前不发送 GPS 配置命令，也可暂不接 |
| GPS VCC | ESP32 3.3V |
| GPS GND | ESP32 GND |
| ESP32 供电 | 调试时电脑 USB；独立测试时充电宝 USB |

烧录前必须做的两项隐私配置 在附录固件中找到 WIFI_SSID="YOUR_WIFI_SSID" 和 WIFI_PASSWORD="YOUR_WIFI_PASSWORD"，只在本地 Arduino 工程里替换为实际主热点名称和密码。不要把修改后含真实密码的源代码公开分享。

确认那根曾经松动的杜邦线已经更换或重新可靠固定。

轻微摇动 VCC、GND、GPS RX→GPIO14、USB 插头时，不应再造成 GPS 字符数冻结。

FastAPI 电脑当前局域网 IP 如果不再是 10.33.22.115，需要只修改 SERVER_URL 中的 IP。

GPS 陶瓷天线测试定位时应朝向开阔天空；楼内主要测试 UART，不要求获得 Fix。

# 9. Arduino 烧录与首次启动方法

1. Arduino IDE 中安装/确认 TinyGPSPlus 库可用；WiFi.h、HTTPClient.h、WebServer.h 属于 ESP32 Arduino 环境常用组件。

2. 选择与你实际 ESP32 开发板对应的 Board 和正确串口。

3. 复制附录 A 的完整代码到 Arduino 工程。

4. 将 YOUR_WIFI_SSID 和 YOUR_WIFI_PASSWORD 替换为实际主热点凭据。

5. 如果 FastAPI 电脑 IP 已变化，更新 SERVER_URL；其余代码先不要改。

6. 编译并烧录。

7. 调试阶段打开串口监视器，波特率选择 115200。

8. 正常启动时应看到 GPS UART 初始化、GPS_MONITOR 启动、诊断网址、主 Wi-Fi 连接结果等输出。

# 10. 手机 GPS_MONITOR 实时诊断使用方法

| 参数 | 当前固件设置 |
| --- | --- |
| 诊断 Wi-Fi 名称 | GPS_MONITOR |
| 诊断 Wi-Fi 密码 | 12345678 |
| 诊断页面 | http://192.168.4.1 |
| 页面刷新 | 每 2 秒自动刷新 |

1. 给 ESP32 上电。可以是电脑 USB，也可以是充电宝。

2. 在用于查看状态的手机/平板/电脑上搜索 Wi-Fi，连接 GPS_MONITOR。

3. 如果系统提示“该 Wi-Fi 无互联网连接”，这是正常的；选择保持连接/仍然使用此网络。

4. 打开浏览器，输入 http://192.168.4.1。

5. 先观察“总体状态”和“GPS UART 数据流”，再观察卫星、经纬度、ESP32 状态和 FastAPI 上传状态。

重要网络限制 192.168.4.1 是 ESP32 的本地 AP 地址。设备必须连接 GPS_MONITOR 才能正常访问这个地址。没有连接 GPS_MONITOR 时，不能把 192.168.4.1 当作互联网地址远程访问。

如果主热点由同一部手机提供 很多手机无法在“自己开启主热点”的同时再作为 Wi-Fi 客户端连接 GPS_MONITOR。更稳妥的测试方式是：手机 A 开主热点供 ESP32 和 FastAPI 电脑联网，手机 B / 平板 / 另一台电脑连接 GPS_MONITOR 查看诊断页。只有一部手机时，可以在需要诊断时暂时切换到 GPS_MONITOR；切换期间主热点上传会暂时中断。

# 11. 不同场景的具体测试方法

## 11.1 楼内：只验证设备和 UART 是否稳定

楼内卫星信号很弱，“暂无有效定位、卫星数 0”本身不代表故障。楼内最重要的是确认 UART 连续性。

GPS UART 显示“正常”。

GPS累计字符每次刷新都明显增加。

距最后GPS字符通常保持在较小的毫秒值，而不是持续增长到数秒。

ESP32运行时间持续增加，不应突然重新从很小的秒数开始。

## 11.2 室外：验证搜星和真实定位

1. 保持代码和接线不变，把 GPS 天线朝上放在开阔天空处。

2. 观察卫星数是否从 0 逐渐增加。

3. 等待总体状态从“GPS 正在工作，等待定位”变成“GPS 已定位”。

4. 确认页面出现合理的纬度、经度和 GPS UTC。

5. 如果主热点和 FastAPI 可用，再观察上传状态是否出现 HTTP 2xx / 上传成功。

## 11.3 电脑 USB 与充电宝 A/B 对比测试

这个实验必须只改变供电方式，避免再次把“移动接线”和“改变电源”混在一起。

| 步骤 | 条件 | 记录指标 |
| --- | --- | --- |
| A | 电脑 USB 供电，设备位置固定 | 运行时间、GPS字符、距最后字符、卫星数、Fix、HTTP状态 |
| B | 不改接线、不改位置、不改代码，只换充电宝 USB | 记录同样指标 |
| C（必要时） | 充电宝仍供电，但拉开充电宝与 GPS 天线距离 | 若仅 C 明显改善搜星，再考虑电源/射频干扰 |

## 11.4 不连接 GPS_MONITOR 时

不连接 GPS_MONITOR 完全不影响正式上传。只要 ESP32 能连接主热点 YOUR_WIFI_SSID、FastAPI 可达并且 GPS 获得新的有效 Fix，固件会自主向数据库链路发送数据。GPS_MONITOR 是“查看窗口”，不是上传前提。

# 12. FastAPI 与数据库上传验证方法

1. 让 FastAPI 电脑和 ESP32 连接到同一主热点 YOUR_WIFI_SSID。

2. 确认电脑局域网 IPv4；如果不是代码中的 10.33.22.115，修改 SERVER_URL。

3. 启动后端，例如：uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000。

4. 将 GPS 放到可获得有效定位的位置。

5. 诊断页观察“最近上传状态”和“最近 HTTP Code”。

6. HTTP 200 或其他 2xx 表示 ESP32 已经收到服务器成功响应；随后确认数据库 gps_time / 经纬度出现新的记录。

主热点不一定需要互联网 如果 FastAPI 和 ESP32 都在同一个手机热点局域网中，ESP32 访问电脑的 10.x / 192.168.x 私网地址属于局域网通信，热点本身是否能访问公网通常不是必要条件。真正必要的是双方在同一网络、IP 正确、FastAPI 监听 0.0.0.0 且电脑防火墙允许相应端口。

# 13. 各种故障状态的判断与处理

| 现象 | 判断 | 优先操作 |
| --- | --- | --- |
| 网页能开，UART正常，字符持续增长，卫星0 | GPS和UART正常，只是未定位 | 楼内可继续稳定性测试；需要定位时转到室外 |
| 网页能开，字符数固定，距最后字符不断增大 | GPS UART 数据流断 | 检查 GPS小板RX→GPIO14、GND、3.3V、杜邦线、面包板 |
| 网页能开，运行时间突然变小 | ESP32发生重启 | 检查充电宝、USB线、5V输入、电源接触；必要时再查 brownout |
| 网页能开，主 Wi-Fi 显示未连接 | STA 联网失败 | 检查 YOUR_WIFI_SSID / YOUR_WIFI_PASSWORD、热点是否开启、距离和兼容性 |
| GPS已定位，但最近上传状态为 HTTP连接失败 | 定位链路正常，网络/服务器链路异常 | 检查 SERVER_URL、电脑IP、FastAPI进程、防火墙 |
| GPS已定位，服务器返回错误 | HTTP可达但服务器返回非2xx | 查看 FastAPI 日志、接口字段、数据库错误 |
| HTTP 2xx，但数据库没有新记录 | ESP32到FastAPI链路成功，问题更靠后端 | 检查 /location 处理逻辑、事务提交、数据库表和查询条件 |
| GPS_MONITOR 搜不到 | ESP32未启动、AP未成功或距离问题 | 检查供电、ESP32是否重启、靠近设备重新扫描 |
| 连接 GPS_MONITOR 后 192.168.4.1 打不开 | 手机可能切换了移动数据/未保持本地Wi-Fi，或ESP32异常 | 确认仍连接 GPS_MONITOR，关闭“自动切换到移动数据”后再试 |
| 轻碰设备后字符立即冻结 | 高度指向物理接触问题 | 直接更换杜邦线或焊接，不要优先改代码 |

# 14. 硬件可靠性与正式部署建议

当前项目已经实际遇到面包板/杜邦线接触不紧，因此正式设备不建议长期依赖松动面包板。关键的 VCC、GND、GPS_DATA_OUT（小板 RX）应改为可靠排针、锁紧连接器或焊接。

GPS VCC 与 GND 走线尽量短，GPS 数据线避免被 USB 线或外壳机械拉扯。

可在 GPS 模块 VCC 附近预留 100nF + 10µF 去耦；如果后续确实观察到供电瞬态，还可以再评估增加几十 µF 的储能电容。

GPS 天线远离大电流开关电源、充电宝 DC-DC、电感和高频数字线。在确认连接可靠后，如果“电脑供电能搜星、充电宝供电始终卫星0”能够稳定复现，再进行充电宝距离/电源噪声 A/B 实验。

测试时一次只改变一个变量：不要同时换供电、移动天线、换杜邦线、改代码，否则无法确认哪项真正产生影响。

# 15. 后续可选固件优化建议（本次不修改代码）

以下项目只是工程优化建议。本次 Word 附录代码严格保持当前成功版本的逻辑，不把这些改动直接合并进去。

增加 ESP32 复位原因：在诊断页显示上电复位、软件复位、看门狗、Brownout 等原因。这样运行时间归零后可以进一步判断供电还是软件复位。

网页总体状态加入 Fix 新鲜度：当前页面会显示“最近有效定位距今”供人工判断。未来可以让顶部“GPS 已定位”同时要求 latestFix 年龄小于阈值，以区分“刚刚有效”与“历史上曾经有效”。

扩大 GPS UART 接收缓冲区：可评估在 GPSSerial.begin() 前设置更大的 RX buffer，例如 1024/2048 字节，以提高网络阻塞时对 NMEA 峰值积压的容忍度。

进一步减少 HTTP 对 GPS 的阻塞：目前超时已经是 2000ms。后续如需要更高鲁棒性，可把网络发送放到独立 FreeRTOS 任务或队列中，让 GPS 读取任务始终高频运行。

诊断热点密码配置化：当前 GPS_MONITOR 密码固定为 12345678，便于调试。正式部署时可改成设备唯一密码或从配置区读取。

主热点凭据独立配置：可使用 Preferences/NVS 或单独 secrets.h 管理主热点和服务器参数，避免每次修改主程序。

服务器地址更稳健：当前 SERVER_URL 使用固定局域网 IPv4。后续可考虑电脑固定 DHCP 地址、静态 IP、mDNS 或在设备侧提供配置页面，减少热点重新分配 IP 后的人工修改。

# 16. 最短操作流程

1. 确认硬件：GPS小板 RX→GPIO14，VCC→3.3V，GND→GND；TX→GPIO13 可接或按当前需要处理。

2. 在附录代码中把 YOUR_WIFI_SSID / YOUR_WIFI_PASSWORD 换成实际主热点凭据。

3. 确认 FastAPI 电脑 IP；必要时改 SERVER_URL。

4. Arduino 编译并烧录。

5. 充电宝供电后，用另一台手机/平板连接 GPS_MONITOR，密码 12345678。

6. 浏览器打开 http://192.168.4.1。

7. 楼内先看：UART正常、GPS累计字符持续增长、运行时间持续增长。

8. 室外再看：卫星数增加、出现“GPS 已定位”、经纬度合理。

9. 保持主热点和 FastAPI 运行，观察 HTTP 2xx / 上传成功。

10. 最后检查数据库是否不断出现新的 gps_time 和坐标记录。

# 附录 A：当前增强版完整固件代码

代码完整性说明 以下代码基于当前已经烧录成功的最新版本。仅做隐私占位符处理：主热点名称使用 YOUR_WIFI_SSID，主热点密码使用 YOUR_WIFI_PASSWORD；代码中涉及实际主热点名称的注释也同步使用占位符。除此之外，不对程序逻辑、常量、函数、网页内容、上传逻辑和接线配置作功能性修改。

烧录前至少检查这三处：

WIFI_SSID = "YOUR_WIFI_SSID" → 改成实际主热点名称。

WIFI_PASSWORD = "YOUR_WIFI_PASSWORD" → 改成实际主热点密码。

SERVER_URL 中 10.33.22.115 → 确认仍为 FastAPI 电脑当前 IPv4。

#include <TinyGPSPlus.h>

#include <WiFi.h>

#include <HTTPClient.h>

#include <WebServer.h>

// ============================================================

// GPS

//

// 【重要】已经通过实际实验确认：

//

// 你的 GPS 小板上丝印“RX”的针脚会输出

// $GPGGA / $GPRMC / $GPGSV 等 NMEA 数据。

//

// 所以在本项目中：

// GPS板 RX -> ESP32 GPIO14

//

// 不再按照普通模块丝印方向进行推断。

// 以后以这个实际测试结果为准。

// ============================================================

TinyGPSPlus gps;

HardwareSerial GPSSerial(2);

#define GPS_RX 14

#define GPS_TX 13

// ============================================================

// 原来的 WiFi

// ============================================================

const char* WIFI_SSID = "YOUR_WIFI_SSID";

// 请填写你自己的热点密码

const char* WIFI_PASSWORD = "YOUR_WIFI_PASSWORD";

// ============================================================

// FastAPI

//

// 如果电脑 IP 改变，需要修改这里。

// ============================================================

const char* SERVER_URL =

"http://10.33.22.115:8000/location";

// ============================================================

// 设备 ID

// ============================================================

const char* DEVICE_ID =

"elder001";

// ============================================================

// 手机本地诊断热点

//

// 手机连接：

// WiFi：GPS_MONITOR

// 密码：12345678

//

// 浏览器：

// http://192.168.4.1

// ============================================================

const char* DIAG_AP_SSID =

"GPS_MONITOR";

const char* DIAG_AP_PASSWORD =

"12345678";

WebServer diagServer(80);

// ============================================================

// 时间参数

// ============================================================

// 每 5 秒检查一次是否可以上传新的 GPS Fix

const unsigned long UPLOAD_INTERVAL =

5000;

// 最新 GPS Fix 超过 10 秒认为过旧

const unsigned long GPS_FIX_MAX_AGE_MS =

10000;

// WiFi 断开后每 10 秒重试

const unsigned long WIFI_RECONNECT_INTERVAL =

10000;

// HTTP 超时

const unsigned long HTTP_TIMEOUT_MS =

2000;

// GPS 超过 3 秒没有任何 UART 字符

// 认为数据流可能已经断开

const unsigned long GPS_UART_TIMEOUT_MS =

3000;

// ============================================================

// 全局时间变量

// ============================================================

unsigned long lastUploadCheck = 0;

unsigned long lastWiFiReconnectAttempt = 0;

// 最近一次收到 GPS UART 字节的时间

unsigned long lastGpsByteTime = 0;

// ============================================================

// GPS Fix

// ============================================================

struct GpsFix {

bool valid = false;

double latitude = 0.0;

double longitude = 0.0;

String gpsTimeUtc = "";

uint64_t gpsTimeKey = 0;

unsigned long capturedAt = 0;

};

GpsFix latestFix;

// ============================================================

// 最后一次成功上传记录

// ============================================================

uint64_t lastUploadedGpsTimeKey = 0;

String lastUploadedGpsTime = "";

// 最近 HTTP 状态码

int lastHttpCode = 0;

// 最近上传结果说明

String lastUploadStatus =

"尚未上传";

// ============================================================

// GPS 时间 Key

// ============================================================

uint64_t buildGpsTimeKey() {

return

(uint64_t)gps.date.year()   * 10000000000ULL +

(uint64_t)gps.date.month()  *   100000000ULL +

(uint64_t)gps.date.day()    *     1000000ULL +

(uint64_t)gps.time.hour()   *       10000ULL +

(uint64_t)gps.time.minute() *         100ULL +

(uint64_t)gps.time.second();

}

// ============================================================

// GPS UTC ISO8601

// ============================================================

String buildGpsUtcIso8601() {

char buffer[25];

snprintf(

buffer,

sizeof(buffer),

"%04d-%02d-%02dT%02d:%02d:%02dZ",

(int)gps.date.year(),

(int)gps.date.month(),

(int)gps.date.day(),

(int)gps.time.hour(),

(int)gps.time.minute(),

(int)gps.time.second()

);

return String(buffer);

}

// ============================================================

// 捕获新的有效 GPS Fix

// ============================================================

void captureLatestGpsFix() {

if (!gps.location.isUpdated()) {

return;

}

// 必须同时满足：

// 位置有效

// 日期有效

// 时间有效

if (

!gps.location.isValid() ||

!gps.date.isValid() ||

!gps.time.isValid()

) {

return;

}

latestFix.latitude =

gps.location.lat();

latestFix.longitude =

gps.location.lng();

latestFix.gpsTimeUtc =

buildGpsUtcIso8601();

latestFix.gpsTimeKey =

buildGpsTimeKey();

latestFix.capturedAt =

millis();

latestFix.valid =

true;

Serial.println();

Serial.println(

"========== 新 GPS Fix =========="

);

Serial.print(

"卫星数: "

);

if (gps.satellites.isValid()) {

Serial.println(

gps.satellites.value()

);

} else {

Serial.println(

"未知"

);

}

Serial.print(

"纬度(WGS84): "

);

Serial.println(

latestFix.latitude,

6

);

Serial.print(

"经度(WGS84): "

);

Serial.println(

latestFix.longitude,

6

);

Serial.print(

"GPS UTC时间: "

);

Serial.println(

latestFix.gpsTimeUtc

);

if (gps.hdop.isValid()) {

Serial.print(

"HDOP: "

);

Serial.println(

gps.hdop.hdop(),

2

);

}

Serial.println(

"================================"

);

}

// ============================================================

// 持续读取 GPS

// ============================================================

void readGPS() {

while (

GPSSerial.available()

) {

char c =

GPSSerial.read();

// ------------------------------

// 只要真正收到 UART 字节，

// 就更新时间。

//

// 即使没有卫星定位，

// 这里也应该持续变化。

// ------------------------------

lastGpsByteTime =

millis();

if (

gps.encode(c)

) {

captureLatestGpsFix();

}

}

}

// ============================================================

// 判断 GPS UART 数据流是否正常

// ============================================================

bool isGpsUartAlive() {

if (

lastGpsByteTime == 0

) {

return false;

}

return

millis() - lastGpsByteTime

< GPS_UART_TIMEOUT_MS;

}

// ============================================================

// GPS 数据最后年龄

// ============================================================

unsigned long getGpsDataAge() {

if (

lastGpsByteTime == 0

) {

return 999999999UL;

}

return

millis() - lastGpsByteTime;

}

// ============================================================

// WiFi 初始连接

//

// 注意：这里不再设置 WIFI_STA，

// 因为我们需要同时使用：

//

// STA：连接 YOUR_WIFI_SSID

// AP：给手机提供 GPS_MONITOR

//

// 所以 setup() 中使用 WIFI_AP_STA。

// ============================================================

void connectWiFi() {

WiFi.begin(

WIFI_SSID,

WIFI_PASSWORD

);

Serial.print(

"连接 WiFi"

);

unsigned long startTime =

millis();

unsigned long lastDot =

0;

while (

WiFi.status() != WL_CONNECTED &&

millis() - startTime < 15000

) {

// 等 WiFi 时仍然读取 GPS

readGPS();

// 手机诊断网页也继续处理

diagServer.handleClient();

if (

millis() - lastDot >= 500

) {

lastDot =

millis();

Serial.print(".");

}

delay(10);

}

Serial.println();

if (

WiFi.status() == WL_CONNECTED

) {

Serial.println(

"WiFi 连接成功"

);

Serial.print(

"ESP32 STA IP: "

);

Serial.println(

WiFi.localIP()

);

} else {

Serial.println(

"WiFi 初始连接失败"

);

Serial.println(

"不影响手机连接 GPS_MONITOR 查看 GPS 状态"

);

}

}

// ============================================================

// WiFi 自动重连

// ============================================================

void maintainWiFi() {

if (

WiFi.status() == WL_CONNECTED

) {

return;

}

if (

millis() -

lastWiFiReconnectAttempt

<

WIFI_RECONNECT_INTERVAL

) {

return;

}

lastWiFiReconnectAttempt =

millis();

Serial.println(

"WiFi 已断开，尝试重新连接..."

);

WiFi.begin(

WIFI_SSID,

WIFI_PASSWORD

);

}

// ============================================================

// 是否允许上传 GPS

// ============================================================

bool canUploadLatestFix() {

if (

!latestFix.valid

) {

return false;

}

unsigned long fixAge =

millis() -

latestFix.capturedAt;

if (

fixAge >

GPS_FIX_MAX_AGE_MS

) {

return false;

}

if (

latestFix.gpsTimeUtc.length()

== 0

) {

return false;

}

if (

lastUploadedGpsTimeKey != 0 &&

latestFix.gpsTimeKey <=

lastUploadedGpsTimeKey

) {

return false;

}

return true;

}

// ============================================================

// 上传真实 GPS

// ============================================================

void uploadGPS() {

if (

WiFi.status() != WL_CONNECTED

) {

lastUploadStatus =

"WiFi未连接";

return;

}

if (

!canUploadLatestFix()

) {

lastUploadStatus =

"暂无新的有效GPS定位";

return;

}

HTTPClient http;

http.setTimeout(

HTTP_TIMEOUT_MS

);

if (

!http.begin(

SERVER_URL

)

) {

lastUploadStatus =

"HTTP初始化失败";

return;

}

http.addHeader(

"Content-Type",

"application/json"

);

String body = "{";

body +=

"\"device_id\":\"";

body +=

DEVICE_ID;

body +=

"\"";

body +=

",\"longitude\":";

body +=

String(

latestFix.longitude,

6

);

body +=

",\"latitude\":";

body +=

String(

latestFix.latitude,

6

);

body +=

",\"gps_time\":\"";

body +=

latestFix.gpsTimeUtc;

body +=

"\"";

body +=

"}";

Serial.println();

Serial.println(

"========== HTTP POST =========="

);

Serial.println(body);

int httpCode =

http.POST(body);

lastHttpCode =

httpCode;

Serial.print(

"HTTP Code: "

);

Serial.println(

httpCode

);

if (

httpCode >= 200 &&

httpCode < 300

) {

lastUploadedGpsTimeKey =

latestFix.gpsTimeKey;

lastUploadedGpsTime =

latestFix.gpsTimeUtc;

lastUploadStatus =

"上传成功";

Serial.println(

"GPS 上传成功"

);

} else if (

httpCode > 0

) {

lastUploadStatus =

"服务器返回错误";

} else {

lastUploadStatus =

"HTTP连接失败";

}

http.end();

}

// ============================================================

// 手机诊断网页

// ============================================================

void handleDiagnosticPage() {

unsigned long gpsAge =

getGpsDataAge();

bool uartAlive =

isGpsUartAlive();

bool locationValid =

gps.location.isValid();

// ----------------------------------------------------------

// 页面开始

// ----------------------------------------------------------

String html;

html.reserve(7000);

html +=

"<!DOCTYPE html>";

html +=

"<html>";

html +=

"<head>";

html +=

"<meta charset='UTF-8'>";

// 每 2 秒自动刷新

html +=

"<meta http-equiv='refresh' content='2'>";

html +=

"<meta name='viewport' "

"content='width=device-width,"

"initial-scale=1'>";

html +=

"<title>ESP32 GPS Monitor</title>";

// ----------------------------------------------------------

// CSS

// ----------------------------------------------------------

html +=

"<style>";

html +=

"body{"

"font-family:Arial,sans-serif;"

"margin:0;"

"padding:16px;"

"background:#f2f3f5;"

"color:#222;"

"}";

html +=

".title{"

"font-size:24px;"

"font-weight:bold;"

"margin-bottom:15px;"

"}";

html +=

".box{"

"background:white;"

"padding:16px;"

"margin-bottom:12px;"

"border-radius:12px;"

"box-shadow:0 1px 5px "

"rgba(0,0,0,0.08);"

"}";

html +=

".ok{"

"color:#16803c;"

"font-weight:bold;"

"font-size:20px;"

"}";

html +=

".bad{"

"color:#c62828;"

"font-weight:bold;"

"font-size:20px;"

"}";

html +=

".warn{"

"color:#d07a00;"

"font-weight:bold;"

"font-size:20px;"

"}";

html +=

"table{"

"width:100%;"

"border-collapse:collapse;"

"}";

html +=

"td{"

"padding:8px 4px;"

"border-bottom:1px solid #eee;"

"}";

html +=

"td:first-child{"

"color:#666;"

"width:50%;"

"}";

html +=

"</style>";

html +=

"</head>";

html +=

"<body>";

html +=

"<div class='title'>"

"ESP32 + L80-R GPS 实时监测"

"</div>";

// ==========================================================

// 第一块：总体状态

// ==========================================================

html +=

"<div class='box'>";

html +=

"<h3>总体状态</h3>";

if (

locationValid &&

latestFix.valid

) {

html +=

"<div class='ok'>"

"● GPS 已定位"

"</div>";

} else if (

uartAlive

) {

html +=

"<div class='warn'>"

"● GPS 正在工作，等待定位"

"</div>";

} else {

html +=

"<div class='bad'>"

"● GPS UART 数据流异常"

"</div>";

}

html +=

"</div>";

// ==========================================================

// 第二块：GPS UART

// ==========================================================

html +=

"<div class='box'>";

html +=

"<h3>GPS UART 数据流</h3>";

if (

uartAlive

) {

html +=

"<p class='ok'>"

"UART 正常"

"</p>";

} else {

html +=

"<p class='bad'>"

"UART 无数据 / 数据流可能已断"

"</p>";

}

html +=

"<table>";

html +=

"<tr><td>GPS累计字符</td><td>";

html +=

String(

gps.charsProcessed()

);

html +=

"</td></tr>";

html +=

"<tr><td>有效NMEA语句</td><td>";

html +=

String(

gps.passedChecksum()

);

html +=

"</td></tr>";

html +=

"<tr><td>校验失败</td><td>";

html +=

String(

gps.failedChecksum()

);

html +=

"</td></tr>";

html +=

"<tr><td>距最后GPS字符</td><td>";

if (

lastGpsByteTime == 0

) {

html +=

"从未收到";

} else {

html +=

String(gpsAge);

html +=

" ms";

}

html +=

"</td></tr>";

html +=

"</table>";

html +=

"</div>";

// ==========================================================

// 第三块：定位状态

// ==========================================================

html +=

"<div class='box'>";

html +=

"<h3>GPS 定位状态</h3>";

if (

locationValid

) {

html +=

"<p class='ok'>"

"定位有效"

"</p>";

} else {

html +=

"<p class='warn'>"

"暂无有效定位"

"</p>";

}

html +=

"<table>";

// --------------------------

// 卫星

// --------------------------

html +=

"<tr><td>卫星数</td><td>";

if (

gps.satellites.isValid()

) {

html +=

String(

gps.satellites.value()

);

} else {

html +=

"未知";

}

html +=

"</td></tr>";

// --------------------------

// HDOP

// --------------------------

html +=

"<tr><td>HDOP</td><td>";

if (

gps.hdop.isValid()

) {

html +=

String(

gps.hdop.hdop(),

2

);

} else {

html +=

"未知";

}

html +=

"</td></tr>";

// --------------------------

// 纬度

// --------------------------

html +=

"<tr><td>纬度</td><td>";

if (

gps.location.isValid()

) {

html +=

String(

gps.location.lat(),

6

);

} else {

html +=

"--";

}

html +=

"</td></tr>";

// --------------------------

// 经度

// --------------------------

html +=

"<tr><td>经度</td><td>";

if (

gps.location.isValid()

) {

html +=

String(

gps.location.lng(),

6

);

} else {

html +=

"--";

}

html +=

"</td></tr>";

// --------------------------

// GPS时间

// --------------------------

html +=

"<tr><td>GPS UTC时间</td><td>";

if (

latestFix.valid

) {

html +=

latestFix.gpsTimeUtc;

} else {

html +=

"--";

}

html +=

"</td></tr>";

// --------------------------

// 最近 Fix 年龄

// --------------------------

html +=

"<tr><td>最近有效定位距今</td><td>";

if (

latestFix.valid

) {

html +=

String(

millis() -

latestFix.capturedAt

);

html +=

" ms";

} else {

html +=

"尚未定位";

}

html +=

"</td></tr>";

html +=

"</table>";

html +=

"</div>";

// ==========================================================

// 第四块：ESP32

// ==========================================================

html +=

"<div class='box'>";

html +=

"<h3>ESP32 状态</h3>";

html +=

"<table>";

html +=

"<tr><td>运行时间</td><td>";

html +=

String(

millis() / 1000

);

html +=

" 秒</td></tr>";

html +=

"<tr><td>原 WiFi</td><td>";

if (

WiFi.status() ==

WL_CONNECTED

) {

html +=

"已连接";

} else {

html +=

"未连接";

}

html +=

"</td></tr>";

html +=

"<tr><td>WiFi RSSI</td><td>";

if (

WiFi.status() ==

WL_CONNECTED

) {

html +=

String(

WiFi.RSSI()

);

html +=

" dBm";

} else {

html +=

"--";

}

html +=

"</td></tr>";

html +=

"<tr><td>诊断热点</td><td>";

html +=

DIAG_AP_SSID;

html +=

"</td></tr>";

html +=

"<tr><td>诊断 IP</td><td>";

html +=

WiFi.softAPIP().toString();

html +=

"</td></tr>";

html +=

"</table>";

html +=

"</div>";

// ==========================================================

// 第五块：服务器上传

// ==========================================================

html +=

"<div class='box'>";

html +=

"<h3>FastAPI 上传状态</h3>";

html +=

"<table>";

html +=

"<tr><td>最近上传状态</td><td>";

html +=

lastUploadStatus;

html +=

"</td></tr>";

html +=

"<tr><td>最近 HTTP Code</td><td>";

html +=

String(

lastHttpCode

);

html +=

"</td></tr>";

html +=

"<tr><td>最后成功GPS时间</td><td>";

if (

lastUploadedGpsTime.length()

> 0

) {

html +=

lastUploadedGpsTime;

} else {

html +=

"--";

}

html +=

"</td></tr>";

html +=

"</table>";

html +=

"</div>";

// ==========================================================

// 使用说明

// ==========================================================

html +=

"<div class='box'>";

html +=

"<b>判断方法：</b><br><br>";

html +=

"1. GPS累计字符不断增加："

"GPS与ESP32串口正常。<br><br>";

html +=

"2. UART正常但卫星数为0："

"模块在工作，只是暂时没有搜到卫星。<br><br>";

html +=

"3. 显示GPS已定位："

"下面会直接出现真实经纬度。<br><br>";

html +=

"4. GPS累计字符停止增长，"

"同时距最后字符越来越大："

"重点检查杜邦线、VCC、GND、GPIO14。<br><br>";

html +=

"5. ESP32运行时间突然重新变小："

"说明ESP32可能发生了重启。";

html +=

"</div>";

html +=

"<p style='text-align:center;color:#777;'>"

"页面每2秒自动刷新"

"</p>";

html +=

"</body>";

html +=

"</html>";

diagServer.send(

200,

"text/html; charset=utf-8",

html

);

}

// ============================================================

// 启动手机诊断热点

// ============================================================

void startDiagnosticServer() {

bool apResult =

WiFi.softAP(

DIAG_AP_SSID,

DIAG_AP_PASSWORD

);

if (

apResult

) {

Serial.println(

"诊断热点启动成功"

);

Serial.print(

"WiFi名称: "

);

Serial.println(

DIAG_AP_SSID

);

Serial.print(

"诊断网址: http://"

);

Serial.println(

WiFi.softAPIP()

);

} else {

Serial.println(

"诊断热点启动失败"

);

}

diagServer.on(

"/",

HTTP_GET,

handleDiagnosticPage

);

diagServer.begin();

Serial.println(

"诊断网页服务器启动完成"

);

}

// ============================================================

// setup

// ============================================================

void setup() {

Serial.begin(

115200

);

delay(1000);

Serial.println();

Serial.println(

"================================"

);

Serial.println(

"L80-R + ESP32 GPS系统"

);

Serial.println(

"GPS + WiFi + FastAPI + 手机诊断"

);

Serial.println(

"================================"

);

// ----------------------------------------------------------

// GPS UART

// ----------------------------------------------------------

GPSSerial.begin(

9600,

SERIAL_8N1,

GPS_RX,

GPS_TX

);

Serial.println(

"GPS UART 初始化完成"

);

Serial.println(

"GPS板 RX -> ESP32 GPIO14"

);

// ----------------------------------------------------------

// 同时启用：

// AP = 手机诊断

// STA = 原来的 YOUR_WIFI_SSID

// ----------------------------------------------------------

WiFi.mode(

WIFI_AP_STA

);

// ----------------------------------------------------------

// 首先建立手机诊断热点

// 即使 YOUR_WIFI_SSID 连不上，手机仍然可以看状态。

// ----------------------------------------------------------

startDiagnosticServer();

// ----------------------------------------------------------

// 再连接原来的 WiFi

// ----------------------------------------------------------

connectWiFi();

Serial.println();

Serial.println(

"系统初始化完成"

);

Serial.println(

"手机请连接：GPS_MONITOR"

);

Serial.println(

"密码：12345678"

);

Serial.println(

"浏览器打开：http://192.168.4.1"

);

}

// ============================================================

// loop

// ============================================================

void loop() {

// ----------------------------------------------------------

// 1. GPS必须最高频率持续读取

// ----------------------------------------------------------

readGPS();

// ----------------------------------------------------------

// 2. 手机网页

// ----------------------------------------------------------

diagServer.handleClient();

// ----------------------------------------------------------

// 3. 维护原来的 WiFi

// ----------------------------------------------------------

maintainWiFi();

// ----------------------------------------------------------

// 4. 每5秒尝试上传一次新的有效定位

// ----------------------------------------------------------

if (

millis() -

lastUploadCheck

>=

UPLOAD_INTERVAL

) {

lastUploadCheck =

millis();

uploadGPS();

}

// 不要在这里加长时间 delay()

}

# 附录 B：现场快速判断卡

| 看到什么 | 马上怎么判断 |
| --- | --- |
| UART正常 + 字符一直涨 + 卫星0 | 设备和串口正常；楼内很常见，去室外验证定位 |
| 字符不涨 + 最后字符时间越来越大 | 数据流断；优先查接触、VCC/GND、GPIO14 |
| 运行时间突然变小 | ESP32重启；查供电/USB/充电宝 |
| GPS已定位 + HTTP 2xx | ESP32端完整链路正常；再确认数据库 |
| GPS已定位 + HTTP失败 | GPS没问题；查主Wi-Fi、IP、FastAPI、防火墙 |
| 不连接 GPS_MONITOR | 不影响自动上传；诊断热点只是现场查看接口 |