老人GPS定位监护系统

ESP32 + L80-R 固件完整修改版

按当前 WiFi、局域网 IP、最新版 FastAPI 后端和最新版前端统一整理

| WiFi | Wyr |
| --- | --- |
| FastAPI | http://10.33.22.115:8000/location |
| 设备 ID | elder001 |
| GPS 串口 | UART2 / RX=13 / TX=14 / 9600 baud |

# 一、完整固件烧录代码（可直接复制）

从下面第一个 #include 开始复制，到最后一个 } 结束。

#include <TinyGPSPlus.h> #include <WiFi.h> #include <HTTPClient.h> // ================================================== // GPS // 严格沿用已经验证成功的配置 // ================================================== TinyGPSPlus gps; HardwareSerial GPSSerial(2); #define GPS_RX 13 #define GPS_TX 14 // ================================================== // WiFi // 当前确认：继续使用手机热点 Wyr // ================================================== const char* WIFI_SSID = "Wyr"; const char* WIFI_PASSWORD = "wyr070309"; // ================================================== // FastAPI // 当前电脑局域网 IPv4：10.33.22.115 // 热点 IP 变化后，主要修改这里即可 // ================================================== const char* SERVER_URL = "http://10.33.22.115:8000/location"; // ================================================== // 设备 ID // 与后端默认设备 elder001 保持一致 // ================================================== const char* DEVICE_ID = "elder001"; // ================================================== // 时间 / 上传参数 // ================================================== // 每 5 秒检查一次是否有新的有效 GPS 定位。 // 注意：不是每 5 秒强制重复上传旧坐标。 const unsigned long UPLOAD_INTERVAL = 5000; // 最新捕获的定位超过 10 秒则认为过旧，不再上传。 const unsigned long GPS_FIX_MAX_AGE_MS = 10000; // WiFi 断线后，每 10 秒主动尝试一次重连。 const unsigned long WIFI_RECONNECT_INTERVAL = 10000; // HTTP 请求超时。 const unsigned long HTTP_TIMEOUT_MS = 5000; unsigned long lastUploadCheck = 0; unsigned long lastWiFiReconnectAttempt = 0; // ================================================== // 最新 GPS Fix // // ESP32 始终保留“最近一次新的有效定位”。 // 经纬度保持 GPS 原始 WGS84，不在固件中做高德坐标转换。 // gpsTimeUtc 采用 ISO 8601 UTC： // 例如 2026-08-28T01:55:30Z // ================================================== struct GpsFix { bool valid = false; double latitude = 0.0; double longitude = 0.0; String gpsTimeUtc = ""; uint64_t gpsTimeKey = 0; unsigned long capturedAt = 0; }; GpsFix latestFix; // 记录最后一次“服务器确认上传成功”的 GPS 时间。 // 用于防止同一条定位重复写入数据库。 String lastUploadedGpsTime = ""; uint64_t lastUploadedGpsTimeKey = 0; // GPS 串口诊断只提示一次，避免刷屏。 bool gpsSerialWarningShown = false; // ================================================== // GPS UTC 时间格式化 // // TinyGPSPlus 的 GPS 日期和时间来自卫星，通常为 UTC。 // ESP32 不在这里手动 +8 小时。 // FastAPI 负责把 UTC 转换为北京时间并写入 gps_time。 // ================================================== uint64_t buildGpsTimeKey() { return (uint64_t)gps.date.year() * 10000000000ULL + (uint64_t)gps.date.month() * 100000000ULL + (uint64_t)gps.date.day() * 1000000ULL + (uint64_t)gps.time.hour() * 10000ULL + (uint64_t)gps.time.minute() * 100ULL + (uint64_t)gps.time.second(); } String buildGpsUtcIso8601() { char buffer[25]; snprintf( buffer, sizeof(buffer), "%04d-%02d-%02dT%02d:%02d:%02dZ", (int)gps.date.year(), (int)gps.date.month(), (int)gps.date.day(), (int)gps.time.hour(), (int)gps.time.minute(), (int)gps.time.second() ); return String(buffer); } // ================================================== // 捕获“新的有效 GPS 定位” // // 只有 location 真正更新，并且 location/date/time 都有效时， // 才更新 latestFix。 // // 这样 GPS 丢星或串口停止后，不会把缓存中的旧坐标 // 当作新的 GPS 定位不断上传。 // ================================================== void captureLatestGpsFix() { if (!gps.location.isUpdated()) { return; } if (!gps.location.isValid()) { Serial.println("GPS 位置无效，本次定位不保存"); return; } if (!gps.date.isValid()) { Serial.println("GPS 日期无效，本次定位不保存"); return; } if (!gps.time.isValid()) { Serial.println("GPS 时间无效，本次定位不保存"); return; } latestFix.latitude = gps.location.lat(); latestFix.longitude = gps.location.lng(); latestFix.gpsTimeUtc = buildGpsUtcIso8601(); latestFix.gpsTimeKey = buildGpsTimeKey(); latestFix.capturedAt = millis(); latestFix.valid = true; Serial.println(); Serial.println("========== 新 GPS Fix =========="); Serial.print("卫星数: "); if (gps.satellites.isValid()) { Serial.println(gps.satellites.value()); } else { Serial.println("未知"); } Serial.print("纬度(WGS84): "); Serial.println(latestFix.latitude, 6); Serial.print("经度(WGS84): "); Serial.println(latestFix.longitude, 6); Serial.print("GPS UTC时间: "); Serial.println(latestFix.gpsTimeUtc); if (gps.altitude.isValid()) { Serial.print("海拔: "); Serial.print(gps.altitude.meters()); Serial.println(" m"); } Serial.println("================================"); } // ================================================== // 持续读取 GPS 串口 // // gps.encode(c) 返回 true，表示完成并通过校验地解析了一条 NMEA 语句。 // 此时检查本轮是否产生了新的 location。 // ================================================== void readGPS() { while (GPSSerial.available()) { char c = GPSSerial.read(); if (gps.encode(c)) { captureLatestGpsFix(); } } } // ================================================== // WiFi 初始连接 // ================================================== void connectWiFi() { WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.setAutoReconnect(true); WiFi.begin( WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD ); Serial.print("连接 WiFi"); unsigned long startTime = millis(); unsigned long lastDotTime = 0; while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED && millis() - startTime < 15000 ) { // 首次等待 WiFi 时也继续读取 GPS，避免阻塞 NMEA 解析。 readGPS(); if (millis() - lastDotTime >= 500) { lastDotTime = millis(); Serial.print("."); } delay(20); } Serial.println(); if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { Serial.println("WiFi 连接成功"); Serial.print("ESP32 IP: "); Serial.println(WiFi.localIP()); } else { Serial.println("WiFi 初始连接超时，loop 中会继续自动重连"); } } // ================================================== // WiFi 自动重连 // // 不在 loop 中长时间阻塞等待，避免影响 GPS 串口持续解析。 // ================================================== void maintainWiFi() { if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { return; } if ( millis() - lastWiFiReconnectAttempt < WIFI_RECONNECT_INTERVAL ) { return; } lastWiFiReconnectAttempt = millis(); Serial.println("WiFi 已断开，正在重新连接..."); WiFi.disconnect(); WiFi.begin( WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD ); } // ================================================== // GPS 数据是否可以上传 // ================================================== bool canUploadLatestFix() { if (!latestFix.valid) { Serial.println("暂无完整有效 GPS Fix，暂不上传"); return false; } unsigned long fixAge = millis() - latestFix.capturedAt; if (fixAge > GPS_FIX_MAX_AGE_MS) { Serial.print("最新 GPS Fix 已过旧，年龄(ms): "); Serial.println(fixAge); return false; } if (latestFix.gpsTimeUtc.length() == 0) { Serial.println("GPS 时间为空，暂不上传"); return false; } if ( lastUploadedGpsTimeKey != 0 && latestFix.gpsTimeKey <= lastUploadedGpsTimeKey ) { Serial.println("该 GPS 时间不晚于上次成功上传时间，本次跳过"); return false; } return true; } // ================================================== // 上传最新真实 GPS // // 与最新版 FastAPI LocationData 对齐： // device_id // longitude // latitude // gps_time // // gps_time 上传 UTC，FastAPI 转为北京时间。 // ================================================== void uploadGPS() { if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.println("WiFi 未连接，本次不上传"); return; } if (!canUploadLatestFix()) { return; } HTTPClient http; http.setTimeout(HTTP_TIMEOUT_MS); if (!http.begin(SERVER_URL)) { Serial.println("HTTP 初始化失败"); return; } http.addHeader( "Content-Type", "application/json" ); // ------------------------------------------ // JSON // 经纬度：GPS 原始 WGS84 // gps_time：GPS 原始 UTC ISO 8601 // ------------------------------------------ String body = "{"; body += "\"device_id\":\""; body += DEVICE_ID; body += "\""; body += ",\"longitude\":"; body += String(latestFix.longitude, 6); body += ",\"latitude\":"; body += String(latestFix.latitude, 6); body += ",\"gps_time\":\""; body += latestFix.gpsTimeUtc; body += "\""; body += "}"; Serial.println(); Serial.println("========== HTTP POST =========="); Serial.print("服务器: "); Serial.println(SERVER_URL); Serial.print("POST 数据: "); Serial.println(body); int httpCode = http.POST(body); Serial.print("HTTP Code: "); Serial.println(httpCode); if (httpCode > 0) { String response = http.getString(); Serial.println("服务器返回:"); Serial.println(response); // 只有 2xx 才视为真正上传成功。 if (httpCode >= 200 && httpCode < 300) { lastUploadedGpsTime = latestFix.gpsTimeUtc; lastUploadedGpsTimeKey = latestFix.gpsTimeKey; Serial.println("GPS 上传成功，已记录本次 GPS 时间"); } else { Serial.println("服务器未返回 2xx，本次不标记为已上传"); } } else { Serial.print("HTTP 请求失败: "); Serial.println( http.errorToString(httpCode) ); } http.end(); Serial.println("==============================="); } // ================================================== // GPS 串口基础诊断 // // 开机一段时间后若完全没有收到 NMEA 字符，提示检查线路。 // ================================================== void checkGpsSerialHealth() { if (gpsSerialWarningShown) { return; } if ( millis() > 10000 && gps.charsProcessed() < 10 ) { Serial.println(); Serial.println("警告：GPS 串口几乎没有数据，请检查 RX/TX、供电和波特率"); gpsSerialWarningShown = true; } } // ================================================== // setup // ================================================== void setup() { Serial.begin(115200); delay(1000); Serial.println(); Serial.println("================================"); Serial.println("L80-R GPS + ESP32 + WiFi"); Serial.println("真实 GPS + GPS UTC 时间自动上传"); Serial.println("================================"); // ------------------------------------------ // GPS // ------------------------------------------ GPSSerial.begin( 9600, SERIAL_8N1, GPS_RX, GPS_TX ); Serial.println("GPS 串口初始化完成"); Serial.println("GPS_RX = 13"); Serial.println("GPS_TX = 14"); // ------------------------------------------ // WiFi // ------------------------------------------ connectWiFi(); Serial.println("系统初始化完成"); Serial.println("等待新的有效 GPS 定位..."); } // ================================================== // loop // ================================================== void loop() { // 持续读取 GPS，保证 TinyGPSPlus 能及时解析 NMEA 数据。 readGPS(); // WiFi 断线时自动尝试恢复。 maintainWiFi(); // GPS 串口基础健康检查。 checkGpsSerialHealth(); // 每 5 秒检查一次是否存在“新的、有效的、新鲜的”GPS Fix。 if ( millis() - lastUploadCheck >= UPLOAD_INTERVAL ) { lastUploadCheck = millis(); uploadGPS(); } }

# 二、这次固件代码修改了什么

增加 gps_time 字段：最新版后端 POST /location 要求 device_id、longitude、latitude、gps_time。固件现在把 GPS 的 UTC 日期和时间组合成 ISO 8601，例如 2026-08-28T01:55:30Z。FastAPI 再统一转成北京时间写入数据库。

持续捕获新的 GPS Fix：不再等到每 5 秒上传时才临时读取坐标。loop 持续解析 NMEA，一旦 TinyGPSPlus 确认 location 真正更新，并且 location/date/time 都有效，就保存为 latestFix。

每 5 秒只是检查上传，不是每 5 秒重复写旧坐标：UPLOAD_INTERVAL 仍为 5000 ms，但上传的是最近一次新的有效 Fix。没有有效的新 Fix、Fix 已过旧、GPS 时间不晚于上次成功上传时间时都会跳过。

增加最新 Fix 快照结构：GpsFix 统一保存 latitude、longitude、gpsTimeUtc、gpsTimeKey 和 capturedAt，保证一次 HTTP 请求使用的是同一份已经捕获的定位快照。

增加数据新鲜度控制：GPS_FIX_MAX_AGE_MS 当前为 10000 ms。最近捕获的定位超过 10 秒就不再上传，防止 GPS 丢星或串口停止后反复使用旧数据。

增加时间递增与防重复判断：gpsTimeKey 以 YYYYMMDDHHMMSS 的数字顺序保存 GPS 时间；只有本次 GPS 时间晚于最后一次服务器确认成功的时间才允许上传。

保留 WGS84 原始经纬度：ESP32 不做 GCJ-02 转换。原始 WGS84 写入数据库；最新版前端在交给高德地图显示前统一做 WGS84 → GCJ-02。

WiFi 连接更加稳健：首次 WiFi 连接最多等待 15 秒，等待期间仍继续读取 GPS；运行时断线后每 10 秒主动尝试重连，不让 loop 长时间阻塞。

HTTP 成功判定改为 2xx：只有 FastAPI 返回 200~299 才记录为“已成功上传”。422、500、网络错误都会打印返回内容，但不会更新 lastUploadedGpsTimeKey。

增加 GPS 串口基础诊断：开机 10 秒后如果 TinyGPSPlus 几乎没有收到字符，会提示检查 RX/TX、供电和 9600 波特率。

保持当前实际网络配置：WiFi 继续使用 Wyr；SERVER_URL 继续使用 http://10.33.22.115:8000/location；前端已经由 FastAPI 托管，不再需要 5500 端口。

# 三、整体代码各部分作用

1. TinyGPSPlus / WiFi / HTTPClient  分别负责解析 L80-R 的 NMEA 数据、连接手机热点、向 FastAPI 发送 HTTP POST。

2. GPS 串口配置  HardwareSerial(2)，RX=13、TX=14、9600 baud，继续沿用已经验证成功的接线。

3. WiFi / SERVER_URL / DEVICE_ID  保存当前热点、FastAPI 局域网地址和 elder001 设备身份。

4. 上传与重连参数  UPLOAD_INTERVAL=5 秒；GPS Fix 最长允许 10 秒；WiFi 每 10 秒重连；HTTP 超时 5 秒。

5. GpsFix latestFix  保存最近一次新的完整有效定位快照，避免网络请求期间继续变化的 gps 对象造成字段不一致。

6. buildGpsTimeKey()  把 UTC 年月日时分秒组合成可比较的整数，用于判断 GPS 时间是否向前推进。

7. buildGpsUtcIso8601()  把 GPS UTC 时间格式化成后端可直接解析的 2026-08-28T01:55:30Z。

8. captureLatestGpsFix()  仅当 location 真正更新且 location/date/time 全部有效时，更新 latestFix 并打印新的定位信息。

9. readGPS()  持续读取 GPSSerial 并 gps.encode(c)，完成一条有效 NMEA 语句后尝试捕获新的 location。

10. connectWiFi()  启动阶段连接 Wyr；等待期间继续读取 GPS；15 秒未连接也不会让系统永久卡死。

11. maintainWiFi()  运行时检测 WiFi，断线后按间隔自动重新连接。

12. canUploadLatestFix()  统一判断 latestFix 是否存在、是否超过 10 秒、gps_time 是否为空，以及时间是否晚于上次成功上传。

13. uploadGPS()  把 latestFix 组装为 JSON，POST 到 /location，并根据 HTTP 2xx 决定是否记录成功时间。

14. checkGpsSerialHealth()  诊断 GPS 串口是否几乎没有收到字符。

15. setup()  初始化调试串口、GPS UART 和 WiFi。

16. loop()  持续读取 GPS、维护 WiFi、检查串口健康，并每 5 秒调用一次上传判断。

# 四、与最新版后端、数据库、前端的对应关系

L80-R 输出原始 WGS84 经纬度和 UTC 日期/时间。

ESP32 持续捕获最新有效 Fix，并每 5 秒检查是否值得上传。

ESP32 向 http://10.33.22.115:8000/location 发送 device_id、longitude、latitude、gps_time。

FastAPI 收到 gps_time（带 Z 的 UTC）后转换为北京时间 UTC+8，再写入 MySQL gps_time；received_at 继续记录服务器接收时间。

后端实时、今日、历史和指定时间附近查询都按 gps_time 工作。

前端使用 FastAPI 同源相对接口；从后端拿到 WGS84 后，在绘制高德 Marker 和轨迹前统一转换为 GCJ-02。

# 五、实际 POST JSON 示例

{ "device_id": "elder001", "longitude": 116.123456, "latitude": 39.123456, "gps_time": "2026-08-28T01:55:30Z" }

gps_time 保持 GPS 原始 UTC，并以 Z 明确时区。不要在 ESP32 里手工 +8；北京时间转换由 FastAPI 统一处理，跨天日期也会正确转换。

# 六、烧录后建议观察的串口信息

启动后应看到 GPS 串口初始化完成、WiFi 连接结果和 ESP32 IP。

获得新 Fix 时，应看到卫星数、WGS84 纬度/经度和类似 2026-08-28T01:55:30Z 的 GPS UTC 时间。

上传时应打印服务器地址、POST JSON、HTTP Code 和 FastAPI 返回正文。

正常情况下 HTTP Code 是 2xx，并出现“GPS 上传成功，已记录本次 GPS 时间”。

如果提示“最新 GPS Fix 已过旧”，说明最后一次有效 Fix 已超过 10 秒，应检查卫星环境或 GPS 串口。

如果提示“该 GPS 时间不晚于上次成功上传时间”，说明本轮没有更晚的定位，不会重复写数据库。

如果出现 422，直接查看 FastAPI 返回正文，重点检查 gps_time 格式和四个 JSON 字段。

如果出现“GPS 串口几乎没有数据”，检查 L80-R 供电、RX/TX 交叉接线和 9600 波特率。

# 七、当前固定配置与以后需要改的位置

| 配置 | 当前值 | 什么时候需要改 |
| --- | --- | --- |
| WIFI_SSID | Wyr | 更换手机热点或 WiFi 时 |
| WIFI_PASSWORD | wyr070309 | 热点密码改变时 |
| SERVER_URL | http://10.33.22.115:8000/location | 运行 FastAPI 的电脑局域网 IPv4 改变时 |
| DEVICE_ID | elder001 | 以后增加/更换设备时 |
| GPS_RX / GPS_TX | 13 / 14 | 实际硬件接线改变时 |
| GPS 波特率 | 9600 | 只有 GPS 模块串口参数改变时 |

安全提醒：文档为了直接复制保留了当前 WiFi 密码。不要把这一版本公开上传到代码仓库、论坛或公开网盘。